Az alacsony olvadáspontú fémek jellemzően 200 °C alatt olvadó fémötvözetek (ide tartoznak eutektikus és nem eutektikus ötvözetek is). Az ötvözetek esetében az alacsony olvadáspontot magas bizmut tartalommal érjük el, ötvözőként még általában ólmot, ónt és cinket illetve ritka fémeket adunk.

Az alacsony olvadáspontnak, a kiváló terülésnek köszönhetően a fémek felhasználási területe sokoldalúbb, mint a hagyományos ón-ólom ötvözetek esetében :

- alacsony olvadásponton történő forrasztás

- biztonságtechnikai hőkioldók

- szigetelés sugárterápiák esetén

- csőhajlítás során

- lencse blokkolók

- modellezés, figurák öntése

- művészeti alkotások

- higany kiváltása bizonyos területeken

Olvadáspontok szerinti csoportosítás:

| Jele | Olvadáspont (°C) | Érdekesség |
| --- | --- | --- |
| OP46 | 46+-3 |  |
| OP58 | 58+-3 |  |
| OP70 | 70+-3 | csőhajlítás esetén ajánlott |
| OP80 | 80+-4 |  |
| OP85 | 85+-4 |  |
| OP90 | 90+-4 |  |
| OP95 | 95+-5 | Rose-fém |
| OP103 | 103+-5 |  |
| OP105 | 105+-5 |  |
| OP110 | 110+-6 |  |
| OP115 | 115+-6 |  |
| OP120 | 120+-6 | 2,5 inch átmérő feletti csőhajlításhoz |
| OP125 | 125+-6 |  |
| OP130 | 130+-6 |  |
| OP140 (138) | 140+-7 | nem tartalmaz kadmiumot |
| OP145 | 145+-7 |  |
| OP150 | 150+-7 |  |
| OP155 | 155+-8 |  |
| OP165 | 165+-8 |  |
| OP175 | 175+-8 |  |
| OP180 | 180+-8 |  |
| OP183 | 185+-8 | Sn63Pb37 forraszanyag |
| OP200 | 200+-8 |  |

Kiszerelések

- kis tömb (kb. 20 dkg)

- tömb

- OP183 (Sn63Pb37) esetében rúd, tömb, tömör huzal