ORION T28D/LED    hd ready

TÁP-MAIN:CV9203H-Q42

Kijelző:ST275A01-8  VER 2.2 (fehér matricán. ez a valódi száma)

A középen 1 cof szalaggal felragasztott t-con szitázott száma:M3151A05-5-XC (Ezt a gyártó többféle hd kijelzőhöz használja ugyan ezzel a szitázott kóddal) (26-32"-ig találkoztam vele)

flash: 25q32  (kimentve)

Szerviz menü:source-2580

A szerviz menüben állíthatóa háttérfény 0-100-ig.Factory setting- Picture mod-Black light

(Ezt már az ellenállás csere után vettem észre) ez esetben nincs szükség mechanikus beavatkozásra.

Led áram visszaállítása:

3x5 ledes csík sorba kötve (3v-os led) (1 db led cserélve,régebbi samsung ledre, enyhén sárgásabb fénye van ,áramfelvétel, ped, polaritás meg egyezik) Az eltérés olyan kismértékű,hogy még fehér háttérnél sem látszik.

Eredeti érték:310mA

PJ5 3pólusú csatlakozó alatt, függőlegesen elhelyezkedő 1 ohm-1 ohm-2 ohm-1 ohm-os párhuzamosan kapcsolt ellenállásokból ki kell venni 1 db 1 ohm-osat.  ekkor a led áram 220mA ,ezután kiveszünk még egy db 1 ohm-os ellenállást, ekkor a led áram 130mA lesz, ez egy kicsit kevésnek bizonyult, ezért az egyik kivett ellenállás pozíciójába beteszünk egy 2 ohm-os ellenállást, ekkor a led árama 160mA lesz 45,6V mellett, ez már megfelelő háttér fényt biztosít.

(A menüben lévő képmódok (dinamikus, felhasználói, film stb. állítgatásával a háttér világítás árama nem változik!)