SHIVAKI CHASSIS 11AK19 POSTUP : Vejít do menu tv  tlačítkem  INSTALL , potom zadejte kombinaci 4, 7, 2, 5. V menu objevíte položku  ADJUST (všechny nast. přes tuto položku ).

SHIVAKI STV1415 CHASSIS 11AK20 Postup :  do 4 sekund nutnoz DO zadat VOL-, PROG, - -, TV. Parametry vybíráme tl.   (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), a hodnoty  (VOL-), (VOL+). Pro zápis použijte červené tlačítko, výstup = tl. TV .

SHIVAKI STV2905 CHASSIS DY-900 1). Stisknout tlačítko  SERVICE na DO . 2). objeví se nápis "Line SVC", potom stlačte na DO  -/- -  3).převede se pevně nastavených kanálů z procesoru do paměti . 4). pevně nastavené hodnoty jsou v tabulce :

(1).STD	4CH 	?	62,25 Mg

(2).STD	5CH	? 	172,25Mg

(3).STD	7CH	? 	189,25Mg

(4).STD	25CH	? 	503,25Mg

(5).STD	34CH	? 	575,25Mg

(6).STD	40CH	? 	623,25Mg

(7).STD	50CH	? 	703,25Mg

5). barva pevných kanálů je na  OSD - ZELENĚ. 6).po prohlídce kanálů

stiskněte PR +,-.

Nastavení  V-SIZE (verikální rozměr ) 1). stisknout PR+,-. 2). na DO stisk. tl. 6 - na OSD se objeví nápis  "STV VAMP32". 3).stiskem tl.  VOL+,- nastavíme rozměr obrazu. Ostatní nastavení jsou obdobná .

SHIVACI STV-2119 SHASSIS H-501. Postup :

DISPLAY => MUTE => SLEEP => FUZZY.

potom po stl.  DISPLAY je možno nastavovat geometrii obrazu a afc.,

po stl. tl.   SLEEP - stupnici šedé .