TOSHIBA 1450 XN\XNE 1458XNH 2050XN 2150 XNE\XHC\XC CHASSIS S5E POSTUP :  Zapnutí funkce samotestování je možné, když máme na obrazovce otevřené menu nastavování a stlačíme  na DO  tl. "9".

TOSHIBA 2150 (šasí - S5E) POSTUP: 1. (mute); 2. (znovu  tlačítko  MUTE a držet stisklé ); 3. (stisknout

MENU na TV); "4" - nastavení kontrastu . "1" , "2" , "3" - nastavení  R,G,B , "AV" - výběr testovacího obrazu ., "- hlasitost+" - nastavení hodnot . Výstup: off - napájení .

TOSHIBA 2185XR POSTUP :   1. Stlačit na DO  (MUTE) 2. znovu stlačit tl. (MUTE) a držet stisklé  3. stisknout na  TV tlač.  (Menu). Každé další stisknutí tl.  (CHANNEL UP)  mění nastavované položky

v menu  a  stisknutí tlač.  (+VOLUME) a (-VOLUME)  mění hodnoty . Výstup  - vypnutí  TV.

TOSHIBA 1 .