MENU MONITORŮ NEC série  XExx, XPxx a  XVxx.

V normálním provozu je v menu položka DISPLAY MODE, vyberte Proceed, objeví se informace

o horizontálních a vertikálních frekvencích. Stisknout  a držet tl. RESET , současně stlačit ještě tl.

+ a -. Objeví se nápis Warning Entering Service Menu if you continue the warranty is void Press exit to escape.

Jestli je monitor po záruce, je možno vybrat volbu Proceed a jste v serv. menu.

Zde se nachází velké množstí různých nastavení a zajímavích věcí - třeba je možné zjistit kolik hodin a minut monitor pracoval a kolik byl ve stave stand by ( pohot. režimu ) a také verzi procesoru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

JEDINÝM CHYBNÝM STISKEM

TLAČÍTKA JE MOŽNÉ MONITOR

POROUCHAT !!!

Nastavování v  serv. menu by měl provádět servisní mechanik !