Schneider  a jiné tv se šasí  DTV  1 , DTV  2 -  POSTUP :   1. zapnout sítˇ. vypínačem. 2. stisknout  na  ( původní ) DO tl. "C" současně s mikrospínačem  umístěným na signálové desce vedle EEPROM.

Na obrazovce se objeví " SERVICE MODE ".

Ovládání :  tlačítka   + - BASS      = pohyb v menu

"           +-VOLUME= změna hodnot

"      IDEAL              = uložení hodnot

Schneider  a jiné tv se šasí  DTV   3 , DTV   4 -  POSTUP :   1.zapnout sítˇ. vypínačem. 2.

stisknout současně na DO  červené a modré  tlačítko kolem 5 sekund, tl. nepouštět a pstlačit na tv tlač. VOL + a CH - ( mínus ) . 3. výstup - vypnout přijímač . Několik slov o menu :  je možno nastavovat AVC, AFC, STUPNICI ŠEDÉ, GEOMETRII OBRAZU, OSD,  v některých modelech

napětí na G2  a na konci menu OPTION  BYTE - je jich několik,  mění se  žlutým  tlačítkem na DO. Jeden z těchto byte je důležitý při výměně  MC44007 za MC44002 - vypíná a zapíná normu SECAM