SAMSUNG

K55A sasszi

- Hibajelenség: WS32M066T (16:9)

Túl nagy a sorméret, a tápfeszültségek rendben megvannak (Usys=141V).

A sorméretet a szervizmenüből nem lehet beállítani.

Oka:

A hiba vagy a sorvégfokozatban, vagy az E/W áramkörben van. Behatárolásához az  E/W fokozatot az R413 (0R47) kiemelésével válasszuk le a sorvégfokozatról. Ha a sorméret így is nagy, akkor a hiba a sorfokozatban van, ha nem, akkor az E/W fokozatban.

Elhárítása:

Itt a sorvégfokozatban (a sorcsatoló körben) található C425 (100nF/400V) kondenzátor átvezetése okozta a jelenséget. A kondenzátor hibája („hidegen”) méréssel nem volt megállapítható, csak cserével.

- Hibajelenség:	 CW29Z68TS

Nincs kép bekapcsoláskor, a G2 feszültséget megnövelve látható, hogy nincs függőleges eltérítés. Kb. 5 perc elteltével az eltérítés beindul, megjön a kép, de a készülék rendkívül lomhán reagál a távirányító parancsokra, olyan mintha csökkentett módban üzemelne.

Oka:

Bekapcsoláskor nincs meg az IC805 (78R05) által előállított S/W B+5V, és így az ebből az IC202 (KA78RM33) által előállított 3,3V sem, ami a feature box-ot táplálja. 5 perc után a helyzet javul, de még mindig kevesebb mindkét tápfeszültség, így az adatbuszok és a processzorok sem működnek jól.

Elhárítása:

A hibás alkatrészek keresése során a C811 (470uF/16V) kondenzátor bizonyult zárlatosnak, aminek hibája bemelegedés után átvezetéssé enyhült.