CUC2130 kontrasztszegény

Hibajelenség:

A kép halvány, kontrasztszegény, nem lehetséges élvezhetőre beállítani.(Esetleg a sorvégfok beindulása után a sormeghajtó jel letiltódik.) STV2247, EEPROM, sortranszformátor, RGB végfok cseréje nem segít.

Oka:

D54005 (ZPX6,8) Zener dióda zárlata miatt, a sorvégfokozat beindulása után, a +E (+8V) tápfeszültség megemelkedik kb. +14V-ra. Emiatt az STV2247 dzsungel IC 46-os (BCL/SAF) lábának feszültsége lecsökken kb. 4,5-5V-ra, mert a CT57021, CT57020, (CT57015) tranzisztorok kinyitása lehúzza. A 46-os IC láb feszültségének ekkora csökkenése a kontrasztot leszabályozza, de a védelem az esetek többségében még nem aktivizálódik, csak 4,5V alatt. (Előfordulhat, hogy a védelem is működésbe lép, ekkor a készülék kikapcsol, és nehezen indul újra.)

Javítása:

D54005 cseréje (ZPY6,8 is megfelelő).