THOMSON 32WM402, 32WH402S

sasszi: ETC210

Szervizmód:

VOL –  és a PRG - a TV előlapon, együtt nyomva legalább 8mp-ig, amíg egy P betű megjelenik a képernyőn.

Default  = Beállítás

Store 	  =  Tárolás

Restore = Visszaállítás

Kilépés a szervizmódból:

Nyomjuk meg a VOL – gombot és tartsuk nyomva, amíg a P betű eltűnik a képernyőről.

- Hibajelenség:

Rövid ( esetleg hibátlannak látszó) üzemelés után letilt, és a készenléti LED a 45-ös hibakódot villogja.

Oka:

Átütött ( néha föl is púposodik) a CL035 (350nF, képcsőfüggő) „S” kondenzátor.

- Hibajelenség:

A készülék bekapcsolás után 3-5 percig nem ad képet, a LED 26-os hibakódot villog.

(26-os kód jelentése: a képcső nem fűt föl időben / az ICUT jel nem megfelelő)

(az ICUT=BLKCURR  jel az IB001, TDA6108JF  IC 5-ös lábán 5,4V)

Oka 1:

A képcső fűtése elégtelen, mert forrasztási hibás a fűtőkör. (a fűtőfeszültség névleges értéke 6,3Veff, amit RMS mérővel lehet csak pontosan megmérni, mert nem szinusz a jelalak)

Oka 2:

Alacsony a G2 feszültség, mert átvezet a CB001 (10nF/2kV) kerámia kondenzátor. Csere után a beállítást a szervizmanuál szerint újra el kell végezni! (szervizmód, videó menü, G2 Alignment, négyzetbe pipa, sötét képernyő fényes csíkkal, G2 potméterrel alig láthatóra csökkenteni a fényét, kilépés bármelyik gombbal)

Oka 3:

Elégtelen az IB001  RGB végfok IC (TDA6108JF) tápellátása (194V), mert kapacitásvesztett a CB006 (10uF/250V) és/vagy a CL200 (10uF/250V) kondenzátor

Oka 4:

Hibás az IB001 RGB végfok IC (csere)

Oka 5:

Hibás (elöregedett) a képcső (regenerálás, vagy csere)

- Hibajelenség:

A tápegység csopper FET-je időnként látszólag indokolatlanul tönkremegy.

Oka 1:

Látszólag megmagyarázhatatlan meghibásodásokat képes okozni a "snubber" (feszültség fölfutási meredekség (du/dt) csökkentő) és/vagy a "clamp" (impulzuscsúcs vágó áramkör) hibás működése.

Ellenőrzendő /cserélendő:

CP019 (100pF), CP020 (100pF), CP052 (2,2nF/2kV), RP049 (33R), RP051 (100R/4,5W), CP051 (470pF), DP051 (MUR160)

Megjegyzések:

Leggyakoribb a CP052 és a DP051 meghibásodása.  A diódát visszáramra is ellenőrizni kell. A kondenzátorok hibája méréssel nem mindig állapítható meg, ezért gyanú esetén cserélni kell őket.

Oka 2:

Nem megfelelő a FET vezérlése, ami oszcilloszkópos jelalak vizsgálattal föltárható.

Megjegyzés:

A FET gate körében méréseket csak nagy elővigyázatossággal (laza kapacitív csatoláson keresztül) szabad végezni, mert a mérőfej tartósan kinyithatja a FET-et, ami a nagy áram miatt tönkremehet.