IVORY – TV21TXT (TV21PAL) – sasszi TV2K

(lásd még: Hyundai HE-TCxxxx)

A sasszira utaló felirat:  40-MNTV2KM-L1W, PM2TV2K stb.

Ez a sasszi 14”, 20”,vagy 21”-os 900-os képcsővel szerelt, PAL/SECAM, B/G – D/K, 99 programhellyel rendelkezik, és feszültségszintézises tunert használ. Sok TV készülékben megtalálható:

BOMANN  CTV578VT

BOMANN CTV577VT

BOMANN  CTV576

PROVISION 1423T

PROVISION  14CX7T

PROVISION  2127T

TAURAS  1426T

CINEX  36111

CLATRONIC CTV629VT

CLATRONIC CTV577VT

CLATRONIC CTV578VT

GRUNDIG STF55-1001/7 (GMM1110)

UNITED  UTV20X43

HOMETECH  CTV2163ST

AG model BK114

NEO  TV-1426

HYUNDAI HE-TC2170F

HYUNDAI HE-TC1437

RED STAR CTV3714VT

SEITECH SE28-STARH

SCHAUBLORENZ SL1400TXT

ITT 1411

ITT 2121T

Tápegysége tranzisztoros, a fő tápfeszültség 108V, ami a VR361 segítségével állítható be.

- Processzor : ST92195C7B1/MCM, ST92T195D7B1

- EEPROM : 24C08

- Dzsungel IC : STV2248

- Függőleges végfok : TDA8174A

- Hangvégfok : TDA1905, LA7522

A TV3K sztereó változatnál:

- Függőleges végfok : STV8203A

- Hangvégfok két AN5265 integrált áramkör

Szervizmenü

A szervizmenübe való belépés:

A szerviztávirányítón, vagy a kezelői távirányítón a SERVICE gombot (mely alul az utolsó sorban bal oldalon, rejtve található) kell megnyomni. Ez a gomb az SC3004 IC 4-es és 11-es lába között teremt zárást.(Egyes távirányítók ilyen gombhelyet nem tartalmaznak, csak a szerviztávirányító.)

A képernyőn ekkor megjelenik a szervizmenü első oldala.

A paraméterek kiválasztása a Pr+ / Pr- gombokkal, az értékek módosítása Vol+ / Vol- gombokkal történik.

A szervizmenüből való kilépés a PP gombbal történik.

Gyerekzár (Lock - - -) oldása, blokkolt állapot oldása:

Kétszer megnyomva a „szerviz” (rejtett) gombot eltűnik a „Lock - - -”, vagy nyomjuk meg háromszor a „PP”  gombot.

Ahhoz, hogy hozzáférhetők legyenek a szervizmenü oldalai, nyomjuk meg (egyszer, vagy többször) az OK gombot, ezután a képernyőn a következő látható:

1-es szervizmenü:

Red Gain – Vörös fehér szint

DC Red – Vörös fekete szint

Green Gain – Zöld  fehér szint

DC Green – Zöld fekete szint

Blue Gain – Kék  fehér szint

DC Blue – Kék fekete szint

APR Threshold – 12 fix beállítható érték

Logo – a TV készülék neve és sasszi száma

2-es szervizmenü:

TUNER AGC – Tuner automatikus erősítés szabályozás

H position – vízszintes pozíció

VPOS 50 -  függőleges pozíció 50Hz

VPOS 60 – függőleges pozíció 60 Hz

VAMP 50 - függőleges amplitudo 50Hz

VAMP 60 - függőleges amplitudo 60Hz

Bright Max – Fényerő maximum szint

Bright min – Fényerő minimum szint

Sub Tint – Alap színárnyalat NTSC

VCO Coarse – VCO durva beállítás

VCO Fine – VCO finom beállítás

VCO Coarse L1– VCO durva beállítás L norma

VCO Fine L1– VCO finom beállítás L norma

3-as szervizmenü:

AGC gain – AGC nyereség

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 4

OPTION 5

ST Text

H POS OSD – OSD horizontális pozíció

V POS OSD – OSD vertikális pozíció

H POS TXT – TXT horizontális pozíció

V POS TXT – TXT vertikális pozíció

Az opció bitek részletesen felsorolva:

OPTION 1

B5=  P/N/S kvarc választás 			1 = egy kvarc		2 = két kvarc

B4=  Cutoff Loop				0 = OFF		1 = ON

B3=  Safety Reset				0 =  aktív		1 = inaktív

B2=  Super Tuner 				0 = OFF		1 = ON

B1=  Sound Demodulation			0 = MONO		1 = NICAM

B0=  Logo Display				0 = OFF		1 = ON

OPTION 2

(Ajánlott minden bitjét 0-ra beállítani)

B5=  Half Contrast				0 = OFF		1 = ON

B4=  Color 6dB				0 = OFF		1 = ON

B3=  APR Feature				0 = ON		1 = OFF

B2=  Black Stretch				0 = ON		1 = OFF

B1=  Auto Flesh				0 = ON		1 = OFF

B0=  Coring					0 = ON		1 = OFF

OPTION 3

B5=  AVL					0 = OFF		1 = ON

B4=  PIF Over modulation			0 = OFF		1 = ON

B3=  Market France Secam L/L'		0 = OFF		1 = ON

B2=  Manual / Auto Cutoff			0 = Manual		1 = Auto

B1=  Mute pin Low / High			0 = Low		1 = High

B0=  IC választás				0 = TDA7449		1 = TDA7439

OPTION 4

B4=   SCART 2				0 = Nincs		1 = Van

B3=   RGB					0 = Nincs		1 = Van

B2=  SVHS					0 = Nincs		1 = Van

B1=  AV 2					0 = Nincs		1 = Van

B0=  AV 1					0 = Nincs		1 = Van

OPTION 5

A teletext karakterek beállítása

Az alkalmazott processzornál be lehet állítani 00, 02, 04, vagy 06 értéket.

Ha 01 kerül beállításra, akkor a távirányítón a MENU gombot megnyomva a teletextben kicserélődnek a karakterek.

Hibaesetek

1. Hibajelenség:

A TV készülék nem kapcsol át AV-re, a kép nem stabil sem függőlegesen sem vízszintesen.

Oka:

Az STV2248 dzsungel IC meghibásodott.

2. Hibajelenség:

A TV készülék blokkolt állapotban van (Key - - -).

Feloldása:

A feloldáshoz háromszor meg kell nyomni a PP gombot.

3. Hibajelenség:

A TV készülék körülbelül 10 percig működik jól, azután nem reagál a távirányító parancsokra, és a helyi nyomógombok utasításait is 20-30 másodperc késéssel hajtja végre. Ha a főkapcsolóval kapcsolták ki, nem kapcsol be rögtön, el kell telnie egy kis időnek ahhoz, hogy újból elinduljon.

Oka:

Forrasztási hibás a C101 (22pF) kerámia kondenzátor a processzor 27-es lábán.

Ha átforrasztjuk, a készülék helyrejön.

4. Hibajelenség:

A TV készüléknek nincs zöld színe.

Oka:

A memóriatartalom megváltozott, a memória újraírásával minden helyrejön.

5. Hibajelenség: (CTV629VT)

Készenlétből nem, vagy nehezen indul. A „Standby” tápfeszültségek rendben vannak. A processzor kiadja az indulási parancsot, de az Usys-nek csak az 50-70%-a mérhető.

Oka:

Kapacitásvesztett az Usys szűrő elkója a tápegység szekunder oldalán.