ESM740 tirisztorral felépített

függőleges eltérítés

# (TELEFUNKEN Planar SLX295-PIP TV Ch: 618-PIP)

(THOMSON ICC5, BEKO AT2, AT3)

Hibajelenség:

Kép csak a képernyő felső részén látható, az alsó rész teljesen fekete.

Beállítási lehetőségek:

- +/- 3cm függőleges pozíció beállítás

- függőleges képméret: min. 10cm / max. 25 cm

(Észrevehető mindkét beállítási manővernél, hogy csak a képernyő felső részén hatásos.)

A TEA 2029 IC lábainak feszültségét ellenőrizve a következőket állapíthatjuk meg:

- 3. IC láb: 1,9V, szemben a 2,5 - 2,8V helyes értékkel

- 5. IC láb: 1,6V, szemben a 3 - 3,2V helyes értékkel

- a DF17 és DF18 diódák közös pontján: 1,62V, szemben a 4-5,5V helyes értékkel

Oszcillogramok:

- 2. IC láb: a fűrészjel csúcsértéke 1,65V, szemben a 3V helyes értékkel

- 3. IC láb: a fűrészjel csúcsértéke 1,62V, szemben a 3-3,3V helyes értékkel

Elvi magyarázat:

Az ESM740 tirisztorral felépített függőleges végfokozat működése azon alapul, hogy a fűrészjelet a CF01 (TEA2029 5-ös lábára kötött 0,47uF) kondenzátornak a 200V-os tápfeszültségre kötött RF01 (3M) ellenállással áramgenerátorként való töltése, majd a 3-4V feszültség elérésekor a (TEA2029  3-as és 5-ös lába között található) belső tranzisztor általi kisütése hozza létre.

A kisütés megkezdéséhez tehát CF01 kondenzátor feszültségének el kell érnie a 3-4V-os szintet. A töltés kezdetének pontos időzítését (újraindítását) a 64us széles, 50Hz ismétlődési frekvenciájú belső vezérlőimpulzusok végzik.

A TEA2029 3-as láb jelének oszcillogramján látható, hogy az alsó vágott jelcsúcs 1,26V-on van, és a fűrész amplitúdója 2,8-3V.

Ok:

A hibásan működő fokozat mérési eredményeit összehasonlítva a fentiekkel az alábbi következtetésre juthatunk:

- ha a belső vezérlőimpulzusok amplitúdója túl kicsi, vagy

- ha a belső kisütő tranzisztor C-E záróirányú ellenállása lecsökkent (átvezet), akkor CF01-nek nincs ideje, hogy feltöltődjön a kívánt szintre.

Mindkét esetben a TEA2029 szinkron IC cseréje adja a megoldást.

Megjegyzés: A +200V és a TEA2029 5-ös lába közé kapcsolt RF01 (3M) ellenállás megszakadásakor megjelenik a vízszintes csík a képcső közepén.

Ez a megoldás biztosítja azt is, hogy ha a képcső sugárárama drasztikusan meghaladja a névleges értékhatárt, az RGB végfokozatokat is tápláló 200V lecsökken, és a függőleges eltérítés leáll.