ORION  sasszi PT 90

1. Hibajelenség:

Az átütött sorkimenő cseréje után a készülék működik, ki/be kapcsolható, csatornát keres, de nem talál, a kép szemcsés, a függőleges méret kb. 10-10 cm-rel kisebb. AV-ra kapcsolva az OSD kijelzés megjelenik, de a kép nem sötétedik le, hangyás marad. A nyelvet át lehet állítani magyarra, de ha kilépünk a menüből, elfelejti a beállítást, és visszaáll.  Új memóriatartalommal semmi változás, sőt a kivett memóriával is ugyanígy viselkedik.

Oka:

Hibásan, vagy nem működik az adatbusz. Ezt okozhatja valamelyik az adatbuszra felcsatlakozó elem (tuner, dzsungel IC, függőleges végfok IC, MSP audió processzor) terhelő hatása, vagy a vezérlő mikroprocesszor openkollektoros portjainak hibája.

Elhárítása:

A terhelést okozni képes elemek egyenkénti kiiktatásakor a hiba az STV9306 függőleges végfok IC-nél megszűnt. IC csere után, és a szervizmenüben történt beállítások után hibátlanul működik.

2.Hibajelenség:

Függőleges linearitáshiba a kép fölső felén, két vízszintes sávban.

Oka:

Szakadt az RD30 (10R) ellenállás