STV224X

3.5 SZÍNJEL FELDOLGOZÓ ÁRAMKÖR

3.5.1 PAL / SECAM / NTSC dekóderek

SVHS színjel bemenet; buszvezérelt SVHS mód.

– 30dB-es automatikus színjelamplitúdó szabályozási (ACC) tartomány.

Az ACC funkció a színjelerősítő automatikus erősítés szabályozását jelenti.

– Integrált (belső) alapsávi színjel késleltető vonal, buszvezérelt BE/KI kapcsolási lehetőséggel.

– Automatikus normaazonosítás, az adatbuszon keresztül lehetséges norma kikényszerítéssel.

– 3 kristályos felépítési lehetőség a Dél Amerikai piacra:

Az első kristály a Pin XTAL1 lábon, a második kristály a Pin XTAL2 lábon, és a 	harmadik kristály a Pin XTAL3/BTUN lábon  egyaránt 3.5X MHz-es lehet csak a 	PAL/NTSC felhasználásokhoz.

3.5.2 PAL / NTSC dekóder

Az ACC feladatot a burst szinkron demodulátor csúcsdetektora hajtja végre.

Teljesen integrált killer funkció.

A VCO két szabványos kristályt használ: 4.43 MHz és 3.58 MHz. Ezek közül mindig csak az egyik kerül kiválasztásra belsőleg, a normának megfelelően. A harmadik kristály csak a PAL/NTSC rendszernél használatos. A VCO hivatkozójel rendelkezésre áll a Pin X1-en.

- 4.433619 MHz-es (PAL) kristály specifikációja:

Rezgésmódozat: soros rezonancia (terhelő kapacitás nélkül)

Soros kapacitás:  CM = 13fF ±3fF

Sönt kapacitás:    CP < 7pF

Soros ellenállás:  RS < 70Ω

- 3.579545 MHz-es (NTSC M) kristály specifikációja:

Rezgésmódozat: soros rezonancia (terhelő kapacitás nélkül)

Soros kapacitás:  CM = 11fF ±3fF

Sönt kapacitás:    CP < 7pF

Soros ellenállás:  RS < 70Ω

- 3.575611 MHz-es (PAL M) kristály specifikációja:

Rezgésmódozat: soros rezonancia (terhelő kapacitás nélkül)

Soros kapacitás:  CM = 12fF ±2fF

Sönt kapacitás:    CP < 7pF

Soros ellenállás:  RS < 70Ω

- 3.582056 MHz-es (PAL N) kristály specifikációja:

Rezgésmódozat: soros rezonancia (terhelő kapacitás nélkül)

Soros kapacitás:  CM = 12fF ±2fF

Sönt kapacitás:    CP < 7pF

Soros ellenállás:  RS < 70Ω

0° és ± 90° demodulációs szög PAL üzemmódhoz.

Buszvezérelten választható demodulációs szögek: (0, 90) vagy (0,104) NTSC üzemmódban.

Buszvezérelt Hue (színegyensúly) állítási lehetőség NTSC üzemmódban.

3.5.2.1 NTSC automatikus flesh vezérlés

Két automata flesh vezérlési karakterisztika áll rendelkezésre a buszvezérlőn keresztül. A normál flesh vezérlés: ±10°-os korrekcióval és ±60°-os teljes működési intervallummal, valamint a széles flesh vezérlés: ±20°-os korrekcióval és ±90°-os teljes működési intervallummal.

3.5.3 SECAM Dekóder

A következő funkciókat ellátó áramköröket teljesen beintegrálták az IC-be: Killer, PLL demodulátor és De-emphasis.

3.5.4 Színjel átviteli norma azonosítása

Az R-Y és a B-Y kimenetek tiltottak a Color Search (színjel keresés) módban. A szín csak akkor kerül megjelenítésre a képen, amikor a színnorma már azonosításra került.

3.5.4.1 Szekvenciális (sorrendi) azonosítás

Három azonosítási szekvencia lehetséges:

– XTAL1 (4.43 MHz) mód PAL vagy NTSC azonosításhoz.

– XTAL2 (3.58 MHz) mód PAL vagy NTSC azonosításhoz.

– SECAM mód (XTAL1 kiválasztással).

Háromkristályos felépítésben a SECAM szekvencia helyett az XTAL3 kiválasztás érvényes, hogy egyaránt azonosítsa a PAL vagy az NTSC jeleket.

3.5.4.2 SECAM Azonosítás

A SECAM mód rögzítésre kerül két sikeresen azonosított SECAM szekvencia után. A SECAM mód csak 50 Hz üzemmódban választható.

A PAL/NTSC-nek elsőbbsége van a SECAM norma előtt.