SONY  FE1 sasszi

1. Hibajelenség:

A D536 damper dióda ismételt tönkremenetele és/vagy a Q553 sorvégtranzisztor túlzott melegedése.

A készülékben a D536 pozícióban az RF3FS-LFU1 damper dióda található, ami csak a BY228-al helyettesíthető. D539 a modulátor dióda (RU4AM), javasolt cseretípus: BYW95C.

A Q553 (2SD2539) sorvégtranzisztor helyettesítésére diódás típus (pl. BU2515DX, BU4508DX)  alkalmazható.

A hibajelenséget az alábbiak okozhatják:

- Q553 hibás vezérlése (8, 9, 10 oszcillogramok). Gyakori hibaokok: a C545 kiszáradása, a Q535 (2SC2688) elégtelen tápfeszültség ellátása, az IC301 (CXA2140S) Y/C Jungle IC lábainak hibás forrasztása.

- C542 és/vagy C555 hibája. Ezek a 2kV-os kondenzátorok mérve jónak mutatkoznak, akkor is, ha már átütöttek, ezért a hibabehatároláshoz mindig cserélni kell őket.

- Az EW áramkör power FET-je (Q532) és áramköri elemei. Hibabehatároláshoz az EW áramkör hatástalanítható az R548, vagy L535 kiforrasztásával. Gyakori a csatoló kondenzátorok (C544, C547, C579) átvezetése.

- A horizontális eltérítő tekercs hideg pontjánál (H.Dy-) található csatoló és lengéscsillapító elemek hibája (C539, D538/535 stb.). Néha előfordul a tekercsek menetzárlata is. A 14, 13 oszcillogramok vizsgálata jó támpontot ad.

- A sorkimeneti transzformátor.

- A hibás eltérítő tekercs. Ritkán előfordulhat menetek közötti áthúzás és/vagy forrasztási hibás kivezetés.

- A nem megfelelő gyártmányú sorvégtranzisztor alkalmazása. Egyes gyártók más-más üzemi paraméterekkel gyártanak félvezetőket, ezért célszerű eredetit rendelni a készülék gyártójától. Esetenként segít a C-E közé beforrasztott 47-120R ellenállás.

- Nem megfelelő sormeghajtó tranzisztor alkalmazása. A 2SD2688 jellemzői: 300V, 200mA, 1,25W, β= 80-100.

- Túlzottan magas a sorvégfokozatot tápláló szisztemfeszültség. (Ld. a 2. hibajelenségnél)

2.Hibajelenség:

A készülék néhány másodperc üzem után standby-ba kapcsol. A LED 2-t villog.

A két villogás azt jelenti, hogy a védelmi áramkör hibát észlelt. Az IC001 mikrokontroller 52-es lába a védelem láb, aminek feszültsége normál üzemnél kisebb, mint 0,6V. Ha 0,6V fölé emelkedik a láb feszültsége, a készülék kikapcsol, ami legtöbbször a szisztemfeszültség vonalának túlzottan nagy árama (túlterhelése) miatt következik be.

A hibajelenséget az alábbiak okozhatják:

- Hibás az IC603 (SE135N) regulátor IC, ami a szisztemfeszültség megemelkedését okozza. A regulátor IC tartalmazza a feszültségosztó elemeit is, ami erős melegedését eredményezi.

- Hibás az IC606 (STRF6654). Legtöbbször a 4-es és 5-ös lábai között mérhető ellenállás lecsökken kb. 140R körüli értékre. Itt hibátlan IC-nél 3M mérhető.

- Hibás (zárlatos) a sorvégtranzisztor (2SD2539, vagy S2055N), amit általában a kollektorköri kondenzátorok hibás forrasztása okoz.

- Hibás (zárlatos) a képcső, ami a sorvégfokozatot túlterheli.

- Megnyúlt az R572 (1R/2W) áramfigyelő ellenállás, így normál áramfelvételnél is nagyobb feszültség esik rajta, ami aktivizálja a védelmet.

- Hibás a védelmi áramkör Q571 (2SA1330) tranzisztora, vagy a Q574 (2SC2412K), Q011 (DTC144EK) tranzisztorok valamelyike.

- Magas szintre emelkedett az IC301 (CXA2060AS) Y/C JUNGLE 18-as (HP/PROT) lába, amit általában sugáráram problémák okoznak (pl. Ha nem képes az áramkör az automatikus színegyensúly beállítására).

- Hibás az IC001 mikrokontroller (nagyfeszültségű áthúzások képesek tönkretenni az 52-es láb bemeneti áramkörét).

- A sorvégfokozatban található D512 forrasztási hibája miatt meghibásodhatnak: Q703 (BF420), Q704 (BF421) és Q713 (BF420) a vörös kimenetnél, a D701 (MTZ J 5.6B) Zener szivároghat, és a D705 (1SS133T = 1N4148) megszakadhat.