SONY FE2 sasszi

típushiba

Hibajelenség:

A LED 11-et villog (jelentése: +8V hiány)

Tipp:

Hibás a (Cseh gyártmányú) sorkimeneti transzformátor. Ha sortrafó csere után a hibajelzés továbbra is fennáll, ellenőrizzük le a processzor 54-es (ABL) lábán lévő elemeket (a rajztól eltérő kapcsolás is lehet). Ha az R565 (560R-1K) ellenállás szakadt, akkor valószínűleg földzárlatos a processzor  39-es (31-es)  VP3 lába. (TDA9392-nél a 39-es, TDA9394-nél a 31-es a VP3 +8V láb)