TDA 4605

védelmek

(THOMSON TX92 sasszi alapján)

IP01 (TDA4605) SMPS kontroller:

- Zárlat az Usys vonalon

Ennek hatására IP01  6-os lábának feszültsége 7,25V alá esik, és a tápegység leáll, aztán megpróbál újra indulni stb. Ezt a 0,5Hz frekvenciával a zárlat megszűntéig ismétlődő lüktetést feltételes üzemmódnak (request mode) hívják.

- A hálózati feszültség túlzott lecsökkenése

A hálózati feszültség 160Veff alá csökkenése esetén, amit IP01  3-as lába detektál, a tápegység leáll, és request módra vált át. Ez mindaddig tart, amíg a hálózati feszültség ismét 160V fölé nem emelkedik.

- A kimeneti feszültségek túlzott megemelkedése (túlfeszültség védelem – OVP)

A tápegység szabályozó körének meghibásodása a kimeneti feszültségek túlzott megemelkedését okozhatja. Ekkor IP01  6-os lábának feszültsége 16V fölé emelkedik, amitől a tápegység  request módra vált át.

- Túlzottan magas hőmérséklet

Ha külső, vagy belső okból túlságosan megemelkedik a készülék belső hőmérséklete, IP01 logikai áramköreit kikapcsolja az IC belső termikus védelme, így a tápegység leáll. A működés magától újraindul, amikor a hőmérséklet visszatér a normál tartományba.

- A tápegység TP16 (PMOS) kapcsoló tranzisztorának védelme

TP16 gate elektródáját a sztatikus túlfeszültségtől a DP17, CP17 és RP17 elemek védik.

RP15 és CP17 együtt biztosítják a meghajtó impulzusok felfutási meredekségének csökkentését, így határolva az interferenciás zavarokat.

A DP13, RP13 és CP13 elemek határolják a TP16 kikapcsolásakor keletkező feszültségcsúcsokat, és csökkentik a drain elektródán keletkező jel visszahatását.