THOMSON 32WM402, 32WH402S, 32WH412B

sasszi: ETC210

Szervizmód:

Készenlétben a VOL –  és a PRG -   a TV előlapon, együtt nyomva legalább 8mp-ig, amíg készülék bekapcsol, és egy P betű megjelenik a képernyőn.

Default  = Beállítás

Store 	  =  Tárolás

Restore = Visszaállítás

Kilépés a szervizmódból:

Nyomjuk meg a VOL – gombot és tartsuk nyomva, amíg a P betű eltűnik a képernyőről.

- Hibajelenség:

Rövid ( esetleg hibátlannak látszó) üzemelés után letilt, és a készenléti LED a 45-ös hibakódot villogja.

Oka:

Átütött ( néha föl is púposodik) a CL035 (350nF, képcsőfüggő) „S” kondenzátor.

- Hibajelenség:

A készülék bekapcsolás után 3-5 percig nem ad képet, a LED 26-os hibakódot villog.

(26-os kód jelentése: a képcső nem fűt föl időben / az ICUT jel nem megfelelő)

(az ICUT=BLKCURR  jel az IB001, TDA6108JF  IC 5-ös lábán 5,4V)

Oka 1:

A képcső fűtése elégtelen, mert forrasztási hibás a fűtőkör. (a fűtőfeszültség névleges értéke 6,3Veff, amit RMS mérővel lehet csak pontosan megmérni, mert nem szinusz a jelalak)

Oka 2:

Alacsony a G2 feszültség, mert átvezet a CB001 (10nF/2kV) kerámia kondenzátor. Csere után a beállítást a szervizmanuál szerint újra el kell végezni! (szervizmód, videó menü, G2 Alignment, négyzetbe pipa, vagy sötét képernyő fényes csíkkal, G2 potméterrel alig láthatóra csökkenteni a fényét, kilépés bármelyik gombbal)

Oka 3:

Elégtelen az IB001  RGB végfok IC (TDA6108JF) tápellátása (194V), mert kapacitásvesztett a CB006 (10uF/250V) és/vagy a CL200 (10uF/250V) kondenzátor

Oka 4:

Hibás az IB001 RGB végfok IC (csere)

Oka 5:

Hibás (elöregedett) a képcső (regenerálás, vagy csere)

- Hibajelenség:

A tápegység csopper FET-je időnként látszólag indokolatlanul tönkremegy.

Oka 1:

Látszólag megmagyarázhatatlan meghibásodásokat képes okozni a "snubber" (feszültség fölfutási meredekség (du/dt) csökkentő) és/vagy a "clamp" (impulzuscsúcs vágó áramkör) hibás működése.

Ellenőrzendő /cserélendő:

CP019 (100pF), CP020 (100pF), CP052 (2,2nF/2kV), RP049 (33R), RP051 (100R/4,5W), CP051 (470pF), DP051 (MUR160)

Megjegyzések:

Leggyakoribb a CP052 és a DP051 meghibásodása.  A diódát visszáramra is ellenőrizni kell. A kondenzátorok hibája méréssel nem mindig állapítható meg, ezért gyanú esetén cserélni kell őket.

Oka 2:

Nem megfelelő a FET vezérlése, ami oszcilloszkópos jelalak vizsgálattal föltárható.

Megjegyzés:

A FET gate körében méréseket csak nagy elővigyázatossággal (laza kapacitív csatoláson keresztül) szabad végezni, mert a mérőfej tartósan kinyithatja a FET-et, ami ekkor a rajta tartósan átfolyó nagy áram miatt tönkremehet.

- Hibajelenség:

A készülék nem működik, a LED 14-es hibakódot villog. Jelentése: a HOP IC (TDA9330) nem válaszol, vagy nincs meg a +8V tápfeszültsége.

Oka 1:

Hibás az IC, mert az áthúzott sortranszformátor tönkretette.

Oka 2:

Nem kapja meg a  +8V tápfeszültséget

- Hibajelenség:

45-ös hibakódot villog a LED (FLS bit aktív)

FLS = FLASH = átütés, áthúzás, vagy

FLS = FALS = hiba, hibás

FLS bit értéke:

0 (L) = nincs átütés / nincs hiba

1 (H) = van átütés / van hiba

A TDA9330 FLS portját (pin5) az ETC210 sasszinál az alábbi védelmekre használják:

1. BREATHING (szellőzés, légáramlás leállása elleni védelem)

A DV526, RV524, RV555 elemeken keresztül.

2. EW_PROT (kelet-nyugat áramkör védelme)

Az IV521 (LM358D) kettős komparátor egyik felén, és a DV520 diódán keresztül.

3. BEAM_PROT (túl nagy sugáráram elleni védelem)

A DV521, DV534 diódákon, és az IV521 másik felén keresztül.

4. EHT_INFO (túl nagy nagyfeszültség elleni védelem)

A DV523, DV521, DV535 diódákon, és az IV520 (LM358D) kettős komparátoron keresztül.

A DV521 diódán keresztül működő védelmeket a CV522-n keresztül meghajtott TV522 (DTC113ZK) a bekapcsolási tranziensek időtartamára letiltja (SAFETY ENABLE).

Az FLS bit a TDA9330 processzor 5-ös bemenetét képezi le. Ha a láb feszültsége 2V fölé megy, lekapcsol a sormeghajtás, és az adatbuszon keresztül hibaüzenetet küld a mikrokontrollernek, ami a 45-ös hibakódot jelzi ki a LED villogtatásával.

Meg kell nézni, mi okozza a védelem bekapcsolását!

Sokszor diódák vagy kondenzátorok (Pl: CL035) hibája aktivizálja a védelmet.

Az FLS teljes védelem hatástalanítható RV545 kiemelésével.

Az EW_PROT például a TL029 (IRF630FP) PMOSFET source feszültségét figyeli. Tehát ha a FET meghibásodott a készülék ettől is a tiltott állapotba kerülhet.

Ez a védelem külön hatástalanítható RL022, vagy DV520 kiemelésével.

A védelmeket javítás után hatástalanított állapotban hagyni tilos!

- Hibajelenség:

A vertikális linearitás nem megfelelő, és a szervizmenüből nem korrigálható (az értékek változtathatók, de a képen nem látható hatás).

Oka1:

A linearitáshibát a függőleges végfok IC okozza (IF001, TDA8177F /Vigyázat hamisítják!/), aminek működését oszcilloszkóppal kell ellenőrizni, a szervizmanuál 152. oldalán látható ábrák alapján.

Oka2:

Gyakori hibaok a +UVFB (36-49V képcsőfüggő) feszültség hiánya, vagy csökkent értéke Ellenőrzendők: ZL231/470mA, LL231/10uH, RL231/4R7, CL230/100uF/63V, RF009 (2R2)

Oka3:

Durván megváltozott az IC valamelyik tápfeszültsége (+Uvert= +11-15V, -Uvert= -13-15V képcsőfüggő).

Ellenőrzendők: ZL221, ZL251 (1,25A), RL221, RL251 (R27), CL220, CL250 (470uF/25V)

Oka4:

Hibás valamelyik elem a visszacsatoló ágban.

Ellenőrzendők: RF011, RF012, CF020, RF021, RF003

Oka5:

Hibás (menetzárlatos) az eltérítő tekercs.

- Hibajelenség:

Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik az USYS(140V ), felszisszen a sorvégfok, megjelenik a nagyfeszültség,  majd megáll minden. A LED 46-os hibakódot jelez.

Oka:

A 46-os hibakód azt jelenti, hogy a TDA9330H (HOP IC) nem kap vissza megfelelő sorvisszafutás impulzus (PHI2_REF) jelet, amitől (az NHF védelem) először letiltja a sormeghajtást, azután az adatbuszon keresztül kikapcsolja a készüléket, és kijelzi a hibakódot.

Ellenőrizzük:

A teljes jelutat a sortranzisztor kollektorától a TDA9330H 13-as lábáig.

A PHI2_REF jelet a BL111-BV01 csatlakozó 16-os lábán.

Az ellenállásokat: RL040, RV501, RV502

Cseréljük:

CL131, CL132, CL038, CL039 (hibájuk méréssel nem mindig állapítható meg)

DV530, DV531 (hibájuk méréssel nem mindig állapítható meg)

- Hibajelenség:

Thomson 100Hz-es tv. Ha áram alá helyezem, a táp normálisan indul, a sor trafó is. Nagyfesz van, függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van, de 1-2 mp után a tv lekapcsol (a kép nem jelenik meg). A STBY led villog: Leállás utánm 2villogás-szünet-2villogás-szünet-2villogás. Azután megint indít és ez ismétlődik.

Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak. Mintha valami miatt letiltaná a további működést.

A gyanús kontaktokat átforrasztgattam, a rendszer fesz körben az elkókat ellenőriztem.

Tippek:

-RGB végfok és tápja (TDA6108JF, U_VIDEO/195V)

-CB001 (10nF/2kV)

-CL036 (2u2)

-CL035 (350nF)

-Az eltérítő tekercs forrasztásai

-Sortrafó

Javítása:

A CL035 0.35uF/400V-os kondi volt hibás. Volt rajta egy alig észrevehető duzzanat,de miután kiforrasztottam az alján az enyhe égésnyom a lába körül már feltünő volt. Ohm mérővel meg a 180KOhm ellenálása meg végképp. Csere után hibátlanul üzemel.