TAURAS sasszik

Szervizmenü

A szervizmenübe való belépés:

A szerviztávirányítón, vagy a kezelői távirányítón a SERVICE gombot (mely alul az utolsó sorban bal oldalon, rejtve található) kell megnyomni.

Ez a gomb az SC3004 IC 4-es és 11-es lába között teremt zárást.(Egyes távirányítók ilyen gombhelyet nem tartalmaznak, csak a szerviztávirányító.)

Szervizbelépésre használható még (a számítógéppel programozható) „Made for You” nevű távirányító BACK gombja, ha a 97-es kódot programoztuk föl rá a PC-vel.

A képernyőn ekkor megjelenik a szervizmenü első oldala. A további oldalakra az OK gomb szükséges számú megnyomásával léphetünk.

Az oldalakon belül a paraméterek kiválasztása a Pr+ / Pr- gombokkal, az értékek módosítása Vol+ / Vol- gombokkal történik.

A távirányító rajza:

A szervizmenüből való kilépés (és memorizálás) a PP gombbal történik.

Gyerekzár (Lock - - -) oldása:

Kétszer megnyomva a „szerviz” (rejtett) gombot eltűnik a „Lock - - -”.

A blokkolt állapot (Key - - -) oldása:

nyomjuk meg háromszor a „PP”  gombot.

Hibajelenség:

A TV készülék blokkolt állapotban van (Key - - -).

Feloldása:

A feloldáshoz háromszor meg kell nyomni a PP gombot.