11AK19

szerviz információ

A rajz alapján a sugáráram korlátozó (BCL) áramkör elemei a sortrafó 10-es (EHT INFO) lába és az IC401 (TDA8844) dzsungel IC 22-es (BCLIN/ VGUARD) lába között helyezkednek el. A trafó 10-es lába a feszültségsokszorozó virtuális földpontja, amire az R626 (1K) ellenálláson át a C604 (47nF/63V) kondenzátor kapcsolódik. Ezen a kondenzátoron a sugárárammal arányos negatív feszültség keletkezik, de mivel az R613, R614, R615, D806 képcsőfüggő elemeken keresztül pozitív előfeszítést is kap (a +8V leosztásából), a sugáráram növekedésével arányosan csökkenő pozitív feszültség mérhető rajta. A további jelút: R617, Q601 (emitterkövető, aminek emitterén a BEAMCUR jel keletkezik), R612 (8K2), IC401 22-es láb.

C604-re kapcsolódik még a képcső AQUADAG (vizes kolloidgrafit) bevonata is, aminek feszültsége szintén a sugáráram függvénye.

A dzsungel IC 22-es lábára kapcsolódik a függőleges védelem jele is, ami az IC701 (TDA8351/56) 8-as (VO_GUARD) lábáról származik. A jelút elemei: R716, Q701 emitterkövető (aminek emitterén a VERT-INS jel van), R700, D701. A függőleges végfok meghibásodása esetén a sormeghajtás letiltódik.

A dzungel IC 22-es lábának normál üzemi feszültségszintje: 2,4-3,5V.

R616-on (és az R467, R639, C627, R546, C435, R458 integráló elemeken) keresztül kap jelet az IC401 50-es (EHT-COMP) lába. Ez a sugáráram növekedés terhelő hatásának következtében föllépő sor- és képméret változásokat ellensúlyozza. A láb beavatkozásmentes üzemi állapothoz tartozó jelszintje: 2V, de általában normál képnél itt 2,3-2,5V mérhető.

R616-ról R452 (56K) ellenálláson keresztül kap vezérlést a Q421 tranzisztor, ami extrém nagy sugáráramnál kinyit, és az IC401 42-es (PH2LF) lábát fölhúzza 6V fölé, aminek hatására a sormeghajtó jel a 40-es (HOUT) lábon megszűnik. (Gyors sorvégfokozat  védelem.)

Megemlítendő még a (szintén az RGB erősítést befolyásoló, a képcső katódok képkioltás alatt mérhető szivárgási áramát figyelő) soronkénti kioltási szint (feketeszint) szabályozás (AKB). Ennek áramköri elemei az IC901 (TDA6107Q) RGB végfok IC 5-ös lába (BLKINFO, üzemi feszültsége 5-7V) és az IC401 18-as (BLKIN) lába között helyezkednek el: D408 (Z8V2), R443 (10K).  D408 (és IC901) hibáját általában a képcső belső áthúzásai okozzák.

Q425 és Q426 tranzisztorok szerepe bekapcsolás után az RGB erősítés késleltetett indítása, hogy a tranziensek lezajlása, és a képcső fölfűtése időszakában ne jelenhessen meg a kép.

A dzsungel IC 18-as lábának normál üzemi szintje: 4,8-5,1V.

A sorvisszafutási (HFLYBACK) jel a Q605 (BU2508) sorvégtranzisztor kollektorának jeléből származik, ami a C611 (6,2nF/1,6kV) és C610 (100nF/250V) kondenzátorok alkotta kapacitív osztóval leosztva az R601 (10k) ellenálláson át a D603 (1N4148), D602 (1N4148) megfogó diódákkal limitálva (kb. 7V-os szinten) az R605 (1k), R451 (27K) ellenállásokon keresztül jut el az IC401 dzsungel IC 41-es (FBISO) lábára. Ugyanez a láb az IC homokvár impulzus (SAND) kimenete is. Ezeket az alkatrészeket minden esetben ellenőrizzük / cseréljük, ha a sorvégfokozat bizonytalanul indul. Különösen C610 meghibásodása gyakori, ezért 400V-os változat beépítése javasolt.