Telefon: (06) 78 / 522-222

mail: info@elektrodoki.hu
Internet: www.elektrodoki.hu

SZERVIZMÓD

1.	Belépés a kezelői távirányító használatával:

- Nyomjuk meg a menü gombot a készülék bekapcsolt állapotában.

- A képbeállítás menüpontban  írjuk be a 6483 kódot.

- A képernyőn megjelenő piros M betű  jelzi, hogy a szervizmód aktív.

- A szervizmód M1-M4 menüpontjait az 1-4 számbillentyűkkel választhatjuk ki. Az adott gombot ismét megnyomva az aktuális tábla eltűnik.

- A szervizmenü M5, M6, M7, M8, M9 és M0 menüpontjai úgy érhetők el (a képernyő M kijelzéses állapotából kiindulva), hogy először nyomni kell a lakat jelű gombot (csak az NP51 távirányítón van), és utána a kívánt menüpont számának megfelelő számgombot:

lakat-5 = M5, lakat-6 = M6 ..... lakat-0 = M0

- A menüben navigálni a P+, P- gombokkal lehet.

- Az értékeket módosítani a VOL+, VOL- gombokkal lehet.

- A szervizmódból kilépni a standby gombbal lehet. A memorizálás automatikus (kivéve az AGC beállításakor, ahol a SHIPPING menüpontban  memorizálhatunk).

2.	Az I2C adatbusz engedélyezése / tiltása:

Az adatbuszt a  -/-- gombbal lehet letiltani. (IN= engedélyezve, OUT= tiltva)

3.	A gyerekzár hatástalanító kódja: 4100

BEÁLLÍTÁSOK

| MENU1 | Range | Suggestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.SLOPE | 0~63 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.SHIFT | 0~63 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.SIZE | 0~63 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.SC | 0~63 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.SHIFT | 0~63 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM NO | 0~199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A bemenetre PAL ábragenerátor kör ábrajelét

Horizontal line

Shadow

kapcsoljuk.

a)	Állítsuk be a VSLOPE értékét a legkisebb torzítású képre. Ekkor egy vízszintes

vonal alatt a képernyő alsó fele sötét marad.

b) 	Állítsuk be a VSHIFT értékét úgy, hogy az elválasztó vízszintes vonal a képernyő oldalsó center jelzéseivel egybe essen.

c) 	 Állítsuk be a VAMP értékét úgy, hogy az aktív függőleges képtartalom  90%-a látható legyen a képernyőn.

d) 	 Állítsuk be a HSHIFT értékét úgy, hogy a kép horizontális közepe (függőleges vonal) a képernyő horizontális közepével egybe essen.

| MENU2 | RANGE | YOU CAN CHOOSE |
| --- | --- | --- |
| AGC | 0~63 | 26 (32) (GDS tuner) |
| SHIPPING |  |  |

- Az AGC beállításához az antennabemenetre adjunk  60dBu (1mV) nagyságú, a VH sávba eső színsáv jelet.

a)	Az AGC feszültség értékét a legkisebb képzaj eléréséig változtassuk (növeljük, vagy csökkentsük).

b)	Lépjünk a SHIPPING menüpontra, ahol a V+/ V- billentyűk megnyomásával küldjük el az adatokat a 			memóriába.

| MENU3 | RANGE | YOU CAN CHOOSE |
| --- | --- | --- |
| BT | 0 ~ 100 | 75 |
| CT | 0 ~ 100 | 75 |
| SC | ld. a)/2. pont |  |
| RB | 0 ~ 63 | 32 |
| GB | 0 ~ 63 | 32 |
| RD | 0 ~ 63 | 32 (22) |
| GD | 0 ~ 63 | 32 (22) |
| BD | 0 ~ 63 | 32 (22) |
| SB | 0 ~ 63 | 32 (26) |

- Adjunk az antennabemenetre szürke / fehér osztott ábra jelet.

a)	A CRT kioltási szintjének beállítása (Ug2)

- A P+, P- gombokkal válasszuk ki az SC menüpontot, nyomjuk a V+/V- gombok közül valamelyiket  mindaddig, amíg a függőleges eltérítés automatikusan le nem áll.

- Állítsuk be a SCREEN (G2) potenciométert  a sorkimeneti transzformátoron úgy, hogy a a lehető legsötétebb (piros, zöld, vagy kék) vízszintes vonalat kapjuk.. (Beállítás előtt időnként világos sárgának, világos bíbornak, vagy fehérnek látszik. Az „éppen eltűnésig” kell állítani.)

- Nyomjuk le a V+/ V- gombok közül bármelyiket ismét, hogy a függőleges eltérítés beinduljon.

b) A fehér egyensúly beállítása.

  - Válasszuk ki az RD és BD menüpontot.

  - Szabályozzuk RD és BD értékét mindaddig, amíg az  x=281nit, y=311nit értékeket meg nem kapjuk.

c) A sub-brightness (alap fényerősség) értékének beállítása.(A beállításhoz használjunk szürke gradáció jelet.)

- Válasszuk ki az SB menüpontot.

- Szabályozzuk be SB értékét úgy, hogy a legsötétebb sávok éppen egybe olvadjanak.

| MENU4 | RANGE | YOU CAN CHOOSE |
| --- | --- | --- |
| OSD V.POS | 0~28 | 15 |
| OSD H.POS | 0~63 | 53 |
| OSDBT | 0~15 | 8 (1) |

| MENU5 | RANGE | YOU CAN CHOOSE |
| --- | --- | --- |
| CATHODE | 0~15 | 5 (2) (0) |
| MODE |  | STANDARD |
| BRIGHTNESS | 0~100 | 75 |
| CONTRAST | 0~100 | 75 |
| COLOR | 0~100 | 50 |
| SHARPNESS | 0~100 | 50 |
| SC BRIGHTNESS | 0~63 | 30 |
| COOL BD OFFSET | 0~32 | 10 |
| WARM RD OFFSET | 0~32 | 10 |
| YD PAL | 0~15 | 12 (8) |
| YD NTSC | 0~15 | 12 (8) |
| YD SECAM | 0~15 | 12 (8) |
| YD AV PAL | 0~15 | 12 (8) |
| RGB HS OFFSET | 0~15 | 6 |

| MENU6 | specification | range | suggestion |
| --- | --- | --- | --- |
| OSO | A vertikális eltérítés kikapcsoláskor az ernyőn kívülre viszi az elektronsugarat (nincs fénypont) | 0 = OFF 1 = ON | 1 |
| AGC SPEED | AGC sebesség | 2 = közepes | 2 |
| FFI | KF PLL gyors hurokszűrő | 0 =OFF 1 = ON | 0 |
| FSL | Képszinkron jel vágási szintje aut/ kényszerített | 0 = aut 1 = kényszer | 0 |
| FMWS | FM sávszélesség | 0 = 225kHz | 0 |
| RPO |  | be/ki | 0 |
| NTSC MATRIX | NTSC mátrix | 1 = USA | 1 |
| VOL PIN | Hangerő szabályozó kimeneti láb |  | 0 |
| UOC VOL | Hangerő szabályozás az UOC-ban | be/ki | 0 |
| FM ATT | FM hangjel leosztása |  | 54 |
| SOFT CLIP | Puha/ kemény szinkronjel vágó áramkör üzemmód |  | 0 |
| PEAK WHITE | Csúcsfehér szint |  | 3 |
| CORING | Coring be/ki |  | 0 |
| AAS |  |  | 1 |
| BSD |  |  | 0 |
| YGN | Y jel erősítés |  | 0 |

| MENU7 | Specification | Range | Suggestion |
| --- | --- | --- | --- |
| IFFS | Picture mid-frequency | 38M/38.9M/45.75M/58.75M |  |
| DK | DK | ON/OFF | ON |
| I | I | ON/OFF | ON |
| BG | BG | ON/OFF | ON |
| M | M | ON/OFF | OFF |
| SIF PRI | Sound IF prefer | BG/DK/I/M | BG |
| AUTO SOUND | Auto sound | ON/OFF | ON |
| AV2 | AV2 | ON/OFF | ON |
| SVHS | SVHS | ON/OFF | OFF |
| EURO AV | EURO AV | ON/OFF | OFF |
| YUV | YUV | ON/OFF | OFF |
| PIN5 | UOC | RGB IN / 4.5M | RGB IN |
| VIDEO OUT |  | IF/CVBS | CVBS |

| MENU8 | Range | suggestion |
| --- | --- | --- |
| French | ON/OFF | ON |
| Russian | ON/OFF | ON |
| Turkish | ON/OFF | ON |
| Greek | ON/OFF | ON |
| Arabic | ON/OFF | ON |
| Italian | ON/OFF | ON |
| Spanish | ON/OFF | ON |
| Portuguese | ON/OFF | ON |
| German | ON/OFF | ON |
| Dutch | ON/OFF | ON |
| Swedish | ON/OFF | ON |
| Norwegian | ON/OFF | ON |
| Hungarian | ON/OFF | ON |
| Polish | ON/OFF | ON |
| Czech | ON/OFF | ON |
| Slovene | ON/OFF | ON |
| Croatian | ON/OFF | ON |
| Rumanian | ON/OFF | ON |
| Bulgarian | ON/OFF | ON |
| Macedonian | ON/OFF | ON |
| Serbian | ON/OFF | ON |

| MENU9 | Specification | Range | suggestion |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO | LOGO | ON/OFF | ON |
| AV MODE | AV memory | ON/OFF | OFF |
| 16:9 MODE | 16:9 | ON/OFF | OFF |
| GAME | Game | ON/OFF | ON |
| CALENDAR | calender | ON/OFF | ON |
| START ON | Start on | 0/1 | 0 |
| ON DELAY | On delay | 0~15 | 0 |
| ON DELAY M | On delay M | 5~15 | 5 |
| FS BAND SW | Fs band sw | 0/1 |  |
| FS VHFH START | Fs vhfh start |  | MHZ |
| FS UHF START | Fs uhf start |  | MHZ |

| MENU0 |  | Range | suggestion |
| --- | --- | --- | --- |
| SUB CONTRAST |  | 0~63 | 63 |
| SUB COLOUR |  | 0~63 | 63 |
| SUB SHARPNESS |  | 0~63 | 63 |
| SUB TINT |  | 0~63 | 32 |
| BASE TINT |  | 0~63 | 0 |
| VOL. POINT |  | 1-25-50-75 |  |
| VOL. VALUE |  | 0~99 | 0 |
| TXT BRIGHT |  | 0~100 | 32 |
| TXT CONTRAST |  | 0~100 | 32 |
| SPANISH BIT |  | 0/1 | 0 |
| T-PANEURO |  | ON/OFF | ON |
| T-RUSSIAN |  | ON/OFF | ON |
| T-UKRAINIAN |  | ON/OFF | ON |
| T-BYELORUSSIAN |  | ON/OFF | ON |
| T-FARSI |  | ON/OFF | ON |
| T-ARABIC |  | ON/OFF | ON |

A KÉSZÜLÉKEK VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

Külső szemrevételezés:

- Bekapcsoláskor a kép először túl világosan, visszafutási csíkokkal jelenik meg, majd beáll. (Ez G2 / BCL / AKB problémára utal.)

- Bemelegedés után a kép zajos szinte minden csatornán. (Ez érzékenység / AGC problémára utal.)

- Bemelegedés után a zajmentesen vett csatornák képe is fényszegény, „hervadt”. (Képcső fűtés / anódfeszültség.)

- A fókusz, V.SIZE, V.SHIFT, H.SHIFT értékek után állítást kívánnak.

- A készülék hangereje túl magas értékről indul. 0-nál lenémul, 1-nél pedig már meglehetősen  hangos (éjszakai használatnál ez zavarhatja a környezetét).

Belső vizsgálat szemrevételezéssel:

- C551A (47uF/160V) kondenzátor egyik lába forrasztási hibás.

- V308 tranzisztor kollektora forrasztási hibás.

- Az RGB végfokozat BF422/BF423 tranzisztorainak lábai túl hosszúak, így nem jó a hőelvezetésük. (Itt a NYÁK feladata a hőelvezetés.)

- Az alkatrészek lábai túlságosan  hosszúak a forrasztási oldalon,  ráhajlanak a szomszédos fóliacsíkokra, vagy összeérnek.

Belső vizsgálat méréssel:

- A tápfeszültségek a megfelelő tűréshatárokon belül vannak és stabilak, de a sugáráram hirtelen növekedésekor (dinamikus képváltásoknál) brumm/zavar szintjük megnő (tipikusan a 8V-nál).

- A képcső fűtőfeszültsége: Uh= 4,8Veff, 5,6Veff (6,3Veff helyett, hiteles értéket csak valódi effektív érték (RMS) mérővel kaphatunk). Egyes Slim 29”-os képcsövű készülékeknél a fűtőfeszültség 7,15Veff értékű volt, ami a cső gyors elöregedését, esetleg maszkmelegedést (színhibát) is okozhat.

Összegzés / javaslatok:

Valamennyi észlelt probléma elhárítható szervízszinten:

- Az AGC beállítását a szervizmenüben leírtak szerint, a legkisebb zajszintre elvégezve, a 27-32 értékre adódott.

- A képgeometria csak igen kis után állítást igényelt a szervizmenüben.

- A forrasztási hibák elhárítása egyszerű, megtalálásukhoz nagyító használata javasolt. Igen kellemetlenek lehetnek a hosszúra hagyott és elfektetett alkatrészlábak által a szomszédos fóliacsíkon okozott rövidzárak, amit a lábvágás préselő hatása idéz elő (nehezen megtalálható). Különösen a lefogató csavarok alá kerülő alkatrészlábak okozhatnak nehezen felderíthető hibákat, ugyanis a panel keretből való kiemelése után az így okozott hibajelenségek már nem észlelhetők. Visszatéve, és a csavarokat meghúzva pedig ismét fellépnek.

- A fűtőfeszültséget beállító R480A (a 21”-os képcsőnél: 4R7 / 2W) ellenállással kapcsoljunk párhuzamosan egy 2R2 / 1W értékűt. (Az eredő így 1R5 lesz, és a feszültség 6,3Veff értékre beáll.) Újabban ezt a hibát a gyártó már kiküszöbölte.

Ha túl magas a fűtőfeszültség, növeljük a soros ellenállás értékét (kb. 2R7-3R-re), sorbakötve az R480 (a 29”-os képcsőnél 1R5) ellenállással egy 1R2-1R5/2W ellenállást.

- A fűtés helyreállításának hatására a bekapcsolási csíkozás / fényerő ingadozás és a kép hervadtsága  megszűnik, valamint az RGB végtranzisztorok is kevésbé melegszenek. Sajnos túlfűtött képcsöveknél a fűtés 6,3V-ra csökkentése a már elvetemedett árnyékmaszkon nem segít, a színhibafoltok megmaradnak.

- Az RGB végfokozat BF422, BF423 tranzisztorait javasolt 5mm-es, vagy rövidebb lábbal beforrasztani.(Így a tokhőmérséklet a fűtés beállítása után kb. 50ºC lesz.)

- A fókusz utánállítása egyszerű, akár a TXT betűire is elvégezhető. (Ne állítsuk zajra, mert az igen pontatlan.)

- A fűtés helyreállítása (amit mindig végezzünk el) után a G2 feszültséget a szervizmenünél leírtak szerint újra be kell állítani.

- A hangerő szabályozás problémáját a szabályozó körben található ellenállások (R162/10K, R163/10K) módosításával korrigálhatjuk. (R162 helyén átkötés is lehet). Egyes típusoknál a processzor 7-es lábától (aminek az R131/4K7 a felhúzó ellenállása 3V3-ra, vagy 5V-ra) két soros ellenálláson (R609/100R, R606/100R) át a teljes (0-3V, vagy 0-5V) szabályozójel az audió végfok IC (AN7522, AN17821A) 9-es lábára jut. A katalógusok szerint a hangerő szabályozó DC jel tartománya ezen a lábon 0-1,25(1,5)V kellene hogy legyen. Megoldásként R606 helyére építsünk be egy 10K-s ellenállást, és az R123 pozícióba szintén egy 10K-s, vagy 4K7-s ellenállást. Így a szabályozó jelet felére, vagy harmadára leosztva, már be lehet állítani kisebb hangerősségű állapotokat is.

GALACTIC

TDA93xx-xxx UOC

védelmek

50-es láb (BLANKING)

Az N301 UOC IC (TDA93xx-xxx) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget (színegyensúlyt) a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lap XS901 csatlakozójának 4-es lábán a BLK jel tartalmazza, és az  N301 UOC IC 50-es (BLANKING) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6-7,2V közötti feszültség mérhető.

Szoftver úton be lehet állítani, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok. Ebben az esetben az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, és a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

49-es láb (BCL IN)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) T451 8(8)-as lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik a C460 kapacitáson. Ez a negatív töltés az N301 UOC IC 49-es (BCL IN) lábának bemenetére jut, ahol az aktuális szintet csökkenti. A láb feszültsége az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér.

A 49-es láb második szerepe, ami ennél a készüléknél nincs kihasználva, hogy a függőleges eltérítés védelem működésbe lépjen a képcsövön megjelenő vízszintes vonal kioltásával, amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra  olyan képkioltó impulzusoknak  kellene eljutni, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél a képkioltás időintervallumában átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

A képcső védelmének módja (ha nem működik a függőleges végfokozat) szoftver úton programozható, hogy a TDA935x/6x/8x IC 49-es, vagy az 50-es lábáról legyen aktív. A Galactic készülékcsalád tagjainál ez a függőleges eltérítés leállását érzékelő védelem mindkét (49, 50) lábon inaktív állapotú.

36-os láb (EHTO/ PROTECTION)

A nagyfeszültség védelem / kompenzáció (EHTO/ PROTECTION) a sorkimeneti transzformátor 6(9)-es lábáról eredő, a képcső fűtésére is szolgáló, sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A VD462 diódával egyenirányított, és a C481 kondenzátorral szűrt jel az N301 UOC IC 36-os (EHTO) lábára jut, amin normál üzemnél 2V körüli feszültség mérhető. (A normál szabályozási tartomány: 1,2 - 2,8V) A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret és képméret csökkenést ellensúlyozza.

Ha a sugáráram csökkentése meghiúsul, a biztonsági áramkör a TV készüléket kikapcsolja,  ugyanis ha a sugáráram meghaladja az FBT maximális vezérlési tartományát, az ellenállások által a 8V-os tápfeszültségből előfeszített 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, és rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.

16-os láb (PH2LF)

A 16-os láb (PH2LF) felhasználásával egyes TV készülékeknél még megvalósítható egy „flash” (gyors) típusú védelem is. Normális viszonyok között a 16-os láb szerepe a horizontális szinkronozás 2. PLL hurokszűrőjének  külső kondenzátora számára becsatlakozást biztosítani. A flash védelemhez a láb feszültségét egy ellenállásosztóval elő lehet feszíteni (például a +8V-os tápfeszültségből) +6V-hoz közeli szintre, ami a védelem küszöbszintje. Normális működési állapotban tehát a feszültség ezen a lábon kisebb mint 6V.  A tápfeszültség hirtelen növekedése a láb 6V fölé ugrását  okozza, ami a H-OUT jel gyors blokkolását idézi elő. Egyéb esetekben a  H-OUT jel  csak lassan indul és áll le. A GALACTIC készülékcsalád elemei ezt a védelmet nem alkalmazzák.

CHINA TV alapján:

A TDA9341/51 UOC processzor lábkiosztása:

| JELE | LÁB | Funkció | Üzemi feszültség (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| STAND BY | 1 | Készenléti tápvezérlés kimenet | 2,8 |
| SCL | 2 | SCL clock signal = I2C adatbusz órajel kimenete | 3,8 |
| SDA | 3 | SDA digital signal = I2C adatbusz adatjel kimenete | 3,6 |
| TUNING | 4 | Tuning voltage PWM output = A tuner hangolófeszültség pulzusszélesség modulált kimenete | 3,3 |
| NTSC SW | 5 | RF NTSC system exchanging and RGB control = NTSC mód váltó és RGB vezérlő kimenet | 3,5 |
| KEY | 6 | Control board AD input pin = A helyi billentyűzet AD konverterének bemeneti portja | 3,5 |
| VOL1 | 7 | PWM volume = Hangerősség szabályozó pulzusszélesség modulált jel kimenet | 0,1 |
| MUTE | 8 | Mute = Audió némítás vezérlő kimenet | 0,1 |
| VSS C/P | 9 | CPU digital ground = A vezérlő processzor és a perifériák digitális jelföldje | 0 |
| BAND1 | 10 | 1-es sáv kijelző LED meghajtó kimenet (max 8mA) | 5,4 |
| BAND2 | 11 | 2-es sáv kijelző LED meghajtó kimenet (max 8mA) | 0,1 |
| VSSA | 12 | A TXT dekóder analóg, és a TV processzor digitális jelföldje | 0 |
| SEC PLL | 13 | SECAM színdekóder PLL hurokszűrő külső elemek | 2,3 |
| VP2 | 14 | A TV processzor 2-es tápfeszültsége (+8V) | 8 |
| DECDIG | 15 | A TV processzor digitális fokozatai tápfeszültségének csatolásmentesítése | 5 |
| PH2LF | 16 | Horizontális szinkron 2-es PLL hurokszűrő | 3 |
| PH1LF | 17 | Horizontális szinkron 1-es PLL hurokszűrő | 4 |
| GND3 | 18 | A TV processzor 3-as földpontja | 0 |
| DECBG | 19 | BANDGAP csatolásmentesítés | 4 |
| AVL/EWD | 20 | Auto Volume Limiting /East and West Driver output = AVL vezérlő / EW szabályozó kimenet | 0,9 |
| VDRB | 21 | Field output = Képeltérítés B vezérlőjel kimenet | 0,7 |
| VDRA | 22 | Field output = Képeltérítés A vezérlőjel kimenet | 0,8 |
| IF IN1 | 23 | KF 1-es bemenet | 1,9 |
| IF IN2 | 24 | KF 2-es bemenet | 1,9 |
| IREF | 25 | A vertikális fűrészgenerátor referencia áramának beállítása | 3,9 |
| VSC | 26 | A vertikális fűrészgenerátor töltőkondenzátora | 3,8 |
| TUNER AGC | 27 | Tuner AGC jel kimenet | 1,6 |
| AUDEEM/SIFIN1 | 28 | Audió deemfázis / hang KF 1-es bemenet | 3,2 |
| DECSDEM/SIFIN2 | 29 | Audió demodulátor csatolásmentesítés / hang KF 2-es bemenet | 3,4 |
| GND2 | 30 | A TV processzor 2-es földpontja | 0 |
| SNDPLL/SIFAGC | 31 | Audió PLL sávszélesség meghatározó hurokszűrő / Hang KF AGC | 2,4 |
| AVL/REF | 32 | AVL tároló kapacitás / segédvivő referencia kimenet | 0,1 |
| HOUT | 33 | Horizontal driver output = Sormeghajtó jel kimenet | 0,6 |
| FBISO | 34 | Sorvisszafutás jel (FB) bemenet / Homokvár impulzus kimenet | 0,5 |
| AUDEXT | 35 | External sound input = külső audió jel bemenet | 3,7 |
| EHTO | 36 | EHT kompenzáció / túlfeszültség védelem bemenet | 1,7-2,3 |
| PLL IF | 37 | KF PLL hurokszűrő | 2,4 |
| IFVO/SVO | 38 | Tuner videojel kimenet / kiválasztott videojel kimenet | 3,1 |
| VP1 | 39 | A TV processzor fő tápfeszültsége (+8V) | 8 |
| CVBSINT | 40 | Külső videojel bemenet | 3,8 |
| GND1 | 41 | A TV processzor 1-es földpontja | 0 |
| CVBS/Y | 42 | Külső videojel (CVBS) / világosságjel (Y) bemenet | 3,4 |
| CHROMA | 43 | Color signal input = Külső színjel bemenet | 1,5 |
| AUDOUT/AMOUT | 44 | Audió jel kimenet (hangerő szabályozott) | 3,6 |
| INSSW2 | 45 | 2nd RGB/YUV controlling input signal = második RGB/YUV bekapuzott jel bemenet | 2,3 |
| R2/VIN | 46 | 2nd R/V signal input = második R jel bemenet / V (R-Y) jel bemenet | 2,6 |
| G2/YIN | 47 | 2nd G/Y signal input = második G jel bemenet / Y jel bemenet | 2,6 |
| B2/UIN | 48 | 2nd B/U signal input = második B jel bemenet / U (B-Y) jel bemenet | 2,6 |
| BCLIN | 49 | Beam current limiting input = Sugáráram korlátozó jel bemenet / feszültség védelem bemenet | 2,3 |
| BLACKIN | 50 | Black balance input = Kioltási (fekete) szint (katód szivárgási áramok mérése) bemenet | 7,2 |
| R OUT | 51 | R signal output = R kimenet | 2,7 |
| G OUT | 52 | G signal output = G kimenet | 2,7 |
| B OUT | 53 | B signal output = B kimenet | 2,7 |
| VDDA | 54 | TXT processzor analóg / TV processzor digitális fokozatok tápfeszültsége (3.3V) | 3,5 |
| VPE | 55 | OTP programming voltage = OTP programozó feszültség | 0 |
| VDDC | 56 | A központi processzor tápfeszültsége (3.3V) | 3,5 |
| OSC GND | 57 | Crystal ground = Kvarcoszcillátor földpont | 0,1 |
| XTAL IN | 58 | Crystal input = Kristály bemenet | 1,7 |
| XTAL OUT | 59 | Crystal output = Kristály kimenet | 1,8 |
| RESET | 60 | Rezet | 0 |
| VDDP | 61 | A digitális perifériák tápfeszültsége (3.3V) | 3,5 |
| AV1 | 62 | AV1 | 0,1 |
| AV2 | 63 | AV2 | 0,1 |
| IR IN | 64 | Infrared ray receiver input pin = Infravevő bemenet | 5 |

A processzor tápfeszültség lábai:

- VDD = 3,3-3,5V : 	pin 54 (VDDA)

pin 56 (VDDC)

pin 61 (VDDB)

- VP = 8V  (min 7,5V):  pin 14 (VP2)

pin 39 (VP1)

CHINA TV alapján:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis

V451 C = sorvégtranzisztor kollektor

HIBAESETEK

A készülékek bármelyik fokozatában előfordulhatnak súlyos  gyártási hibák:

- Hibás forrasztások

- Hibás alkatrészek (pl. zárlatos ellenállás)

- Hibásan beültetett alkatrészek (pl. egyik lábát rossz  lukba dugták)

- Rövidre záródott nyákszigetek, rövidre záródott lábú alkatrészek.

1.	A tuner/SCART képe letiltódik, a TXT/OSD (sötét háttérrel) jó. G2 szabályozására a kép rövid időre 		megjelenik, majd újra eltűnik.

Oka: VD461 (1N4148) zárlatos a sugáráram korlátozó körben (uC 49.láb: BCL-IN) (a sortrafó mellett van)

2.	Dinamikusan változó, kontrasztos, csúcsfehér részleteket tartalmazó képeknél (tipikusan a 				reklámoknál) lenémul a hang.

Oka: A 8V-os tápfeszültség vonalon a fenti esetben jelentős zavar impulzusok (brumm) jelennek meg, 			amiknek 	hatására az audió végfok IC 5-ös lábát vezérlő némító tranzisztorok (V102 és V104) kinyitnak, és 		az  időállandós tagok pillanatnyi töltöttségi állapotától függő időre némítják a hangot. V102 feladata a 			tápfeszültség be/kikapcsolási tranzienseinek idejére némítani. V104 pedig a processzor által vezérelt 			némító kapcsoló.

Elhárítása: V102 hatástalanítása, ami legegyszerűbben a VD102 dióda helyén található átkötés 				átvágásával történhet. Ez a készülék működésében észrevehető változást nem okoz, mivel a processzor 			némító vonala továbbra is ép marad, így az a némítási feladatát a be/kikapcsolás alatt is el tudja látni.

3.	A készülék teljesen véletlenszerűen hol indul, hol nem. A tápegység hibátlanul működik, de időnként 		nem  kap indítást a processzortól.

Oka:

- Hibás a processzor 58-59 lábai közé kötött 12MHz-es kvarc.

- Elégtelen a tápfeszültség készenlétben (5V helyett pl. csak 3,3V) az N551 (N505) (7805) stabkocka meghibásodása, vagy forrasztási hibája miatt.

4. Megfut a táp (145-160V-ra).  A szisztem feszültség 110(130,132,134)V szűrőkondija kidurran, a hangvégfok és a függőleges végfok  meghibásodik.

=110V ±0.5V------ 21”

=130V ±0.5V ------25”

=132V ±0.5V------ 29”

=134V ±0.5V ------32”

Ilyenkor ellenőrizni / cserélni kell:

- LA 78040(41) IC (táplálásának biztiellenállásait)

- 2SB764 Tr.

- 2SC2655 Tr.

- 2SC5287 Tr.

- 2SD1651C Sortr.

- AN7522 IC

A tápban a két kis tranzisztor helyett BC639, BC640 (vagy BC337-25, BC327-25) is jó, de csak 100 fölötti 	beta (hFE) értékkel.

Oka:

Az ellenállásosztó elemei megnyúlnak (R545A-47K, R547A-22K) a tápban, és a sortrafó melletti R458 (3R9/5W) megszakad.

A csak STBY-ban történő megfutás oka a V511 (2SA1015) kimérhetetlen hibája.

5.	Színes foltok jelennek meg a képen.

Oka:

A "foltokban elszíneződés" jelenséget, ami a legkülönfélébb helyeken jelentkezhet a képernyőn, a következők okozhatják, a készülék közelében (esetleg benne) lévő hangszórómágnes, hálózati fojtótekercs törött vasmaggal (és egyéb, pl. a tetejére tett hálózati digitális óra trafója) mágneseken kívül: 
(A mágneses hatások kizárásához célszerű áthelyezni, és belül átnézni a készüléket, különös tekintettel az L502 fojtó vasmagjára, mivel ez egyenáramú gerjesztést is kap.) 

1.	A demagnetizálás hiánya. 
2.	A képcső eltérítő tekercse (menetek átvezetése, vagy a vasmag repedése, esetleg zárványa). A 29”, vagy 21”-os SLIM képcső dinamikus konvergencia szerelvénye és geometria mágnesei (nem tévedés itt állandó mágnesekkel oldották meg a geometria korrigálását). Sajnos előfordulnak gyári hibás képcsövek is.
3.	A képcsövön belül lévő árnyékmaszk leszakadása (ami erős ütés hatására is bekövetkezhet). 
4.	Az árnyékmaszk elvetemedése, ami a túlzott melegedés hatására következik be, a hagyományos PIL csöveknél igen ritkán fordult elő. A sík képcsöveknél azonban előfordulhat. Ha normál körülmények között üzemelő csőnél a foltosodás nagy sugáráramú képtartalomnál (fényes képnél) keletkezik, és alacsony sugáráramnál (sötét  képnél) eliminálódik, akkor ezt valószínűleg a képcső gyártási hibája okozza, vagy a rosszul (túl nagyra) beállított katódáram szint.
5.	A konvergencia mágnesek elmelegedése (általában akkor jelentkezik, ha repedt valamelyik; a PIL csöveken csak egy gyűrű található). 


Tippek:

(A hangszórók /egyes esetekben a saját hangszórók okozzák/ és egyéb mágneses vastárgyak eltávolításán kívül; pl. egy 29”-os képcsövön, ahol állandósult színfoltok keletkeztek, csak 7db hangszórómágnes felragasztásával sikerült elfogadható képet varázsolni.) 

Az 1.2. hibaeseteknél általában a PTK (MZ73B-18Ω) cseréje megoldást ad. (Javasolt cseretípus: MZ73-14Ω, Philips 96209 a középső láb toldásával)

Az 4. hibaesetnél meg kell jegyezni, hogy a slim képcsöveknél a fűtés beállítása (6,3Veff) rendkívül kritikus, ugyanis a túlfűtés színhibafoltokat okozhat (valószínűleg az árnyékmaszk vetemedése miatt), a túlzott alulfűtés pedig a képminőség romlását eredményezheti.

A normál üzemi feszültségeknél a képtartalomfüggő foltosodás csökkenthető a fütés és a katódok meghajtásának (RD, GD, BD, névleges szintjük 32, de akár 10-re is levihető) arányos csökkentésével, de ez  képminőség romlást eredményez, tehát kompromisszumos megoldás. Nem okoz jelentős minőségromlást a képen az 5-ös szervizmenüben a CATHODE praméter értékének lecsökkentése, a foltosodás viszont megszűnik. (Módosítások után Ug2-t újra be kell állítani.)

A 3. 4. 5. hibaesetekre teljesen korrekt megoldást csak a képcsőcsere adhat, de előtte célszerű egy (hátulról összeforgatott) próbacsővel kizárni az egyéb okokat.

6.    A képen egyszerre több adó jele látszik/úszik egymás alatt. Az AGC beállítása nem 	segít. Ábragenerátorból érkező bemeneti jelnél a hibajelenség általában nem észlelhető.

Oka:

Gyári hibás a SAW szűrő, vagy nem megfelelő lezárások között üzemel, ami szelektivitási gondokat okoz. Cseretípusként BG+DK hangpados, 38,9MHz-es képvivőjű változatok felelnek meg, többféle tokozású kivitel beültethető.

Tippek:

- Ellenőrizzük a SAW kivezetéseihez csatlakozó alkatrészeket, különös tekintettel a bemeneti oldalra. (Előfordulhat hiányzó alkatrész / fóliaszakadás, vagyis “lóghat” valamelyik láb.)

- Ellenőrizzük a tuner lábainak forrasztását.

- A tuner fedele alatt forrasszuk át a lábaknál található hidegítő és csatoló kondenzátorokat.

- Forrasszuk át a tuner KF kimeneti tekercsét, és rezgőköri kapacitását.

7.	  A készülék elhangolódik

Oka:

A készülék hangolási rendszere feszültség szintézeres. Az ilyen megoldásnál elhangolódást az alábbiak okozhatnak:

- A tuner (elhangolódhat az oszcillátora, belül forrasztási hibák lehetnek, esetleg változhat a tápfeszültsége /5V/).

- A nyers hangolófeszültség (33V) termikus driftje. Ezt a feszültséget a 110(130, 132, 134)V-os szisztemfeszültségből az R703 (10K/2W) ellenálláson keresztül az N705 (UPC574) termikusan kompenzált Zener dióda IC állítja elő, és az R704(10K/0,5W) ellenállás csatolja be a V701 modulátor tranzisztor kollektor körébe. Lehet hibás az N705-el párhuzamos C703 (10-47uF/50V) kondenzátor is.

- A V701(PH2369, javasolt cseretípus: BC547B) modulátor tranzisztor, ami a PWM (pulzus kitöltési tényező) modulációt végrehajtja a nyers hangolófeszültségen, a processzor 4-es lábáról érkező vezérlésnek megfelelően.

- A PWM jelet egyenfeszültséggé alakító aluláteresztő (integráló) szűrő hibája R705, 706, 737 (10K); C705, 706, 707 (100nF).

- A processzor hibás PWM vezérlő jelet adhat ki a 4-es lábán. Ez lehet szoftverhiba következménye is, vagy eredhet a 12MHz-es kvarc hibájából.

- Bármelyik felsorolt alkatrész lehet forrasztási hibás, ezért célszerű a teljes jelutat átforrasztani.

A 2-6. hibaokok esetén a hangolófeszültség időbeli (termikus) állandóságának mérése, a tuner 2-es (VT) lábán, lehet a nyomravezető.

8.	Hibás a sorfázis, a kép kb. 25%-al jobbra eltolódott.

Oka 1: Forrasztási hibák (vagy fólia szakadás) a sortranszformátornál, és/vagy a processzornál.

Oka 2: Hibás EEPROM tartalom, és/vagy az UOC processzor. (Ez leggyakrabban akkor fordulhat 	elő, ha előzőleg megfutott a tápegység.)

Oka 3: Hibás valamelyik elem a sorvisszafutás jelúton, és/vagy a kettős fáziszárt huroknál:

A sorvisszafutás (HFB) jel útja a 2a-2b rajz alapján (A 4a-4b rajzon az elemek ugyanezek, de más 	pozíciószámokkal): 
	Sortrafó pin6(9), R485(5K6), C482(3n9/500V), R468(3K9), VD483(Z8V2), R487(27K), proc. 	pin34(FBISO) 

 	A H-szinkron PLL-ek külső elemei: 
 	pin16(PHL2LF): C335(2n2) 
	pin17(PHL1LF): R331(15K), C336(4n7)

9. A készülék készenlétből nem indul.

Oka1: Elégtelen a készenléti tápfeszültség (+5V-1) az N551 (N505) (7805) stabkocka 	meghibásodása miatt, és így ebből a processzor (61, 56, 54 lábai) számára a VD572 (MTZJ3.3C) 	nem képes előállítani a  szükséges 3,5V-ot.

Oka2: Nem kap tápfeszültséget a sormeghajtó fokozat, mert megnyúlt (kb. 2,2M-ra) az R545 	(270R/2W) ellenállás.

Oka3: Nem kap 3,5V tápfeszültséget készenlétben a processzor valamelyik (61, 56, 54) lába, mert 	szakadt  az L752, L753, L751 fojtótekercsek közül az egyik.

10. Készenlétben a készülék tápegységéből zavaró zaj (zúgás, cicergés) hallható, és a 			tranzisztor erősen melegszik. (Normál üzemben hibátlanul működik)

Oka: A készenléti üzemmódban a tápegység kapcsoló tranzisztorán a jelalakok nem megfelelőek, 	emiatt a tranzisztor minden periódusban egy rövid időre kikerül a normál üzemi tartományból.

Tippek:

- Cseréljük ki a kapcsolótranzisztort (esetleg egy nagyobb teljesítményű típusra).

Javasolt típusok: 2SC5299 (800V/10A/70W), 2SC5331 (600V/15A/180W), 2SC5552 (600V/16A/65W), 2SC4429 (800V/8A/60W), BU508AW (700V/8A/125W)

- Módosítsuk az R524 (39R/5W) ellenállást.

Javasolt értékek: 68R/5W, 56R/5W,

- Módosítsuk kissé az R525 (68R/5W), C516 (680pF, 470pF/2kV), elemeket.

11. A tápegység csak kb. 50V-os terhelt szisztemfeszültséget szolgáltat.

Oka: Hibás (szakadt) a primer oldali szabályozókör V511 (2SA1015 PNP) tranzisztora.

Tippek:

Cseréljük a tranzisztort azonos, vagy BC640, vagy BC327-25 típusra (a Beta legalább100 	legyen).

12. Csúcsfehér képtartalomnál függőlegesen fut a kép.

Oka: Nagy terhelésnél brummosodhatnak a tápegység által szolgáltatott tápfeszültségek.

(8V, 5V, 3,5V ld. a fenti táblázatban)

13. Kifehéredett kép visszafutási csíkokkal.

Oka 1: Nem kap tápfeszültséget (kb. 200V) az RGB végfokozat, a katódok néhány volton vannak, 	ezért az 	elektronágyúk teljesen kinyitottak.

Tippek:

- Szakadt az R473 (1R/1W)

- Zárlatos a C477 (22uF/250V)

- Fóliaszakadás a sortrafó kivezetése és a VD472 (FR155) dióda között. Ezt a sortrafó erős mechanikus igénybevétele (cserekor gyakori) is okozhatja.

Oka 2: Szakadt a BLK feszültséget megfogó VD941 (HZ8V2) Zener dióda a képcső áramköri 	lapon. Emiatt a processzor 50-es (BLANKING) lábára túlságosan nagy feszültség jut.

14.  Minden csatornán torz a hang. Félrehangolva kissé  javul. Olyan a torzítás jellege, 			mintha félrehangolt FM demodulátorral működne. Esetenként egy pattanás után 	 			teljesen lenémítódik a hang.

Oka: Hibásan működik az audió jelfeldolgozást (hang KF erősítő és demodulátor) végző PLL, vagy nincs megfelelő hangpad a  KF átviteli görbén.

Tippek:

- Hibás a memóriatartalom.

- Hibás a processzor 31-es (SNDPLL) lábán lévő külső hurokszűrő elemek valamelyike: R321 (2K7), C323 (820pF), C324 (4n7)

- Hibás a processzor 28-as (AUDEEM-deemfázis) lábán lévő C321 (3n3) kondenzátor.

- Forrasztási hibák. Gyakran előfordul, hogy gyártáskor rövidre záródik valamelyik elem (pl. az R321), mert összeérnek az alkatrészlábak.

- Hibás a SAW, vagy a csatlakozó áramköri elemek valamelyike.

- Hibás a processzor.

15. Minden csatornán képfrekvenciás kerregés  hallható a hangban. Az AV bemenetekről 		   a hang jó, de az AV kimeneteken  is kerreg.

Oka: Az audió demodulátor csatolásmentesítése hibás, a videojel képfrekvenciás tartalma 			behallatszik a hangba.

Tippek:

- Hibás a processzor 29-es (DECSNDEM-hang demodulátor csatolásmentesítés) lábán lévő C322 (10uF) kondenzátor.

- Hibás a C322 forrasztása.

- C322 bekötése helytelen: negatív lába C313 (10nF) lábával együtt a processzor 27-es (TUNER AGC) lábára forrasztották.

16. Nincs hang, az AN17821A (AN7522N) kettős hídkapcsolású végfok IC forró, vagy 	    	már kirepedt / kidurrant a tokja.

Oka: Földágas (zárlatos a föld felé) az IC valamelyik kimeneti lába (2, 4 ; 10, 12). Ezeknek 	         a lábaknak nyugalmi állapotban kb. fél tápfeszültségen kell lenni.

Tippek:

- Forrasztási hibák (összefolyások) az IC lábai között. A közeli 3-as és 11-es lábak földpontok.

- Valahol földágas valamelyik hangszóró vezeték.

- A kimeneti fojtótekercsek valamelyikének (tipikusan a W15A-nak) hosszúra hagyott lába a hangvégfok IC hűtőbordája melletti csavar alá hajlott, és a csavart meghúzva a földszigethez záródik. Ez a hiba azért trükkös, mert a nyákot kiemelve a keretből nem jelentkezik. Az IC csere után visszaszerelve a panelt a keretbe viszont újra fellép.

17. A készülék csak lecsavart G2 feszültséggel kapcsolható be. Normál körülire beállítva az értéket nagyobb sugáráramnál a képernyőn néhány (2-3) nagyfeszültségű kisülésre utaló fehér felvillanó pont látszik, és a készülék azonnal kikapcsol. A standby LED nem világít. Csak teljes áramtalanítás után indítható újra a működés.

Oka: Szakadás keletkezett a képcső vizes kolloidgrafit bevonata és a készülék VD460 	(HZ8V2), C461 (470nF/100V) elemek alkotta virtuális földpontja között. Nagyobb 	sugáráramnál (fényes képrészleteknél) a szakadás helyén átugró szikrát a processzor érzékeli, 	és letiltja a működést. A reteszelődött tiltás csak teljes áramtalanítással oldható föl.

Tippek:

- Az szakadási ponton átugró szikrák teljes sötétben láthatók, így a szakadás helye megállapítható.

- A konkrét készüléknél a képcsőáramköri lapról levezető szalagkábel egyik ere volt alig láthatóan szakadt.

Megjegyzések:

- Gyakori a VD460 Zener dióda zárlata, ami a képcső belső átütése miatt keletkezik.

- A virtuális földpont feszültsége a testhez képest 2-6V, a sugáráram függvényében. Ezt a feszültséget a sugáráram korlátozó kör figyeli.

18. A tápegység elmelegszik. Kb. félóra üzem után a névleg 130V szisztemfeszültség 144V- 	ra megy föl, és az eltérítés ciripelni kezd.

Tippek:

- VD545 (HZ6,2) Zener dióda

- N502 (PC817) optocsatoló

- V504 (2SC1815Y) tranzisztor

19. A készüléket kb. félóra üzem után stby-ba kapcsolva a távirányítóval nem indítható 	újra. Esetenként az előlapi P+ gombot hosszan benyomva tartva beindul.

Oka:

1. Alacsony a készenléti tápfeszültségeket (5V-1, és 3,5V) is biztosító, VD543 (HER207) 	által egyenirányított (névleg 13V) nyers tápfeszültség (kb. csak 6V). Ez a standby üzem 	fenntartásához még éppen elegendő, de az indításhoz (a 8V előállításához) már kevés.

2. Nem megfelelő készenléti üzemmódban a tápegység primer oldali vezérlése (hibás a jel 	alakja).

Tippek:

- Hibás a C525 (1000uF/16V) puffer elkó. (Egyes készülékekben itt 2db párhuzamosan kapcsolt 470uF/ 16V/25V) elkót használnak.)

- Hibás a VD543 (HER207) dióda.

- Hibás a csopper transzformátor. Az aktuális szekunder oldali tekercs belső ellenállása megnőtt és esetleg hőfüggő is. Ezt általában a tekercs földoldali kivezetésének hibás forrasztása okozza.

- Hibás, vagy hiányzik a következő elemek valamelyike:

R523 (1N4148, ebben a pozícióban a dióda van)

VD529 (HZ7,5)

VD518 (3K3, ebben a pozícióban az ellenállás van)

- Hibás, vagy hiányzik az R53A pozícióba beültetett FR155 dióda.

20. A készülék nem működik, a STBY LED nem világít. Mérve a tápegység hibátlannak bizonyul, bekapcsolt állapotú (a 8V tápfeszültséget föladja), a függőleges végfok negatív tápfeszültsége kissé alacsony. A processzor 21 (VDRB), 22 (VDRA), 33 (HOUT) lábain csak DC szint mérhető, impulzus nem. Az N401 (LA78041) függőleges végfok IC, és a  sormeghajtó fokozatot tápláló R545 (270R/2W) jelentősen melegszik.

Oka:

Nincs 3,5V a processzor 54 (VDDA), 56 (VDDC) és 61 (VDDB) lábain, mert zárlatos a VD572 	(MTZJ3,3C) Zener dióda.

21. Készenlétben a készülék tápegységéből zavaró zaj (zúgás, cicergés) hallható, miközben 	a tranzisztor esetleg erősen melegszik. (Normál üzemben hibátlanul működik)

Oka:

A készenléti üzemmódban a tápegység kapcsoló tranzisztorán a jelalakok nem 	megfelelőek, 	emiatt a tranzisztor minden periódusban egy rövid időre kikerül a normál 	üzemi 	tartományból.

Tippek:

- Cseréljük ki a kapcsolótranzisztort (esetleg egy nagyobb teljesítményű típusra).

Javasolt típusok: 2SC5299 (800V/10A/70W), 2SC5331 (600V/15A/180W), 2SC5552 (600V/16A/65W), 2SC4429 (800V/8A/60W), BU508AW (700V/8A/125W)

- Módosítsuk az R524 (22-39R/5W) ellenállást.

Javasolt értékek: 56-68R/5W

- Módosítsuk kissé az R525 (68R/5W), C516 (680pF, 470pF/2kV), elemeket.

(Leggyakrabban a 2-es tipp jött be)