Samsung KS1A sasszi

Mikroprocesszor: TDA9351PS/N2/3I1003, SPM-802EE4 (a CZ-21F52T, CZ-20H42T modellekhez)

Memória: 24C08 (vagy A81DC)

SMPS IC: KA5Q0765RT

Multi-regulátor: KA7632

Függőleges végfok: LA7840

Hang végfok: TDA8943SF a mono, TDA7266S a sztereó változathoz

RGB végerősítő: TDA6107Q

Távirányító típusa: 00104N

Szervizmenü:

A szervizmenübe való belépés a hálózati főkapcsolóval bekapcsolt, készenléti állapotú  készüléknél történik úgy, hogy sorba megnyomjuk a távirányítón az alábbi  gombokat:

DISPLAY------MENU-------MUTE------POWER ON.

A képernyőn ekkor megjelenik:

ADJUST

OPTION

RESET

A menüpontok váltogatása a CH+ és CH-, az értékek módosítása a V+ és V-, a memorizálás és a szervizmenüből való kilépés a POWER OFF gombokkal történik.

Az ADJUST menüpont beállítási értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

| Rövidítés | Jelentése | Beállítási intervallum | Alapérték |
| --- | --- | --- | --- |
| SCT | Sub Contrast | 0 - 23 | 13 |
| SBT | Sub Brightness | 0 - 23 | 9 |
| BLB | Black Level offset Blue | 0 - 15 | 9 |
| BLR | Black Level offset Red | 0 - 15 | 7 |
| RG | Red Gain | 0 - 63 | 32 |
| GG | Green Gain | 0 -63 | 25 (Fix) |
| BG | Blue Gain | 0 - 63 | 31 |
| VSL | Vertical Slope | 0 - 63 | 19 |
| VS | Vertical Shift | 0 - 63 | 38 |
| VA | Vertical Amplitude | 0 - 63 | 40 (Fix) |
| HS | Horizontal Shift | 0 - 63 | 30 |
| SC | S - Correction | 0 - 63 | 9 |
| CDL | Cathode Drive Level | 0 - 15 | 9 |
| STT | Sub Tint | 0 - 7 | 3 |
| SSP | Sub Sharpness | 0 - 7 | 0 |
| PDL | PAL Delay | 0 - 15 | 15 (Fix) |
| NDL | NTSC Delay | 0 - 15 | 10 |
| PSR | PAL Sub Color | 0 - 23 | 2 |
| NSR | NTSC Sub Color | 0 - 23 | 5 |
| AGC | Automatic Gain Control | 0 - 63 | 23 |
| VOL | Volume pre setting | 0 - 63 | 10 |
| LCO | SECAM-L Vision IF | 0 - 1 | 0 |
| TXP | TTX Position | 0 - 15 | 9 |

Option Table : xx   xx   xx   xx

| 1 | LNA | ON |
| --- | --- | --- |
| 2 | SYSTEM | CZ |
| 3 | AUDIO | MONO |
| 4 | JACK | RCA |
| 5 | ZOOM | NOR/ZOOM/16:9 |
| 6 | AUTO POWER | ON |
| 7 | SBL | OFF |
| 8 | 2nd SIF | ON |
| 9 | HOTEL MODE | OFF |
| 10 | BKS | ON |

### A KS1A sasszi  működése

Táplálás

A tápegység a minimális számú külső elemet igénylő KA5Q0765RT  SMPS IC-re épül. Az integrált áramkör működését tekintve egy kvázirezonáns konverter, amely a kimenetet blokkoló belső alacsony / túlfeszültség és túláram védelemmel rendelkezik (Usync = min.11V). Az áramkört ellátták a belső állandó védelmi rendszeren kívül egy automatikus újraindító áramkörrel is. Standby állapotban  „Burst” üzemmódban (szakaszos impulzus üzemmódban) működik.

A KA5Q áramkörcsalád legfontosabb paraméterei :

KA5Q0765RT			I Dmax =  7A	U DGRmax = 650V	I OVER =  5A

KA5Q1265RT			I Dmax = 12A	U DGRmax = 650V	I OVER =  6A

KA5Q12656RF		I Dmax = 12A	U DGRmax = 650V	I OVER =  8A

KA5Q1565RF  		I Dmax = 15A	U DGRmax = 650V	I OVER = 11,5A

A típusjelzés betűinek jelentése: R = Auto Restart Mode, T=  TO-220F-5L tokozás, F= TO-3FP-5L tokozás.

A hálózati főkapcsoló bekapcsolásakor a D801S-D804S diódák által egyenirányított és a  C801 (220uF/400V) kondenzátor által simított egyenfeszültség a chopper transzformátor fő tekercselésén (1-4 lábak) keresztül a KA5Q0765RT áramkör (IC801S) belső kapcsoló FET-jének drain-jére jut az 1-es IC lábon keresztül.

A tápegység start fázisában az IC801S 3-as (Vcc) lába számára szükséges tápfeszültséget az RP801S, R803 és R804 által leosztott hálózati feszültség D802 által egyenirányítva, és C802 által simítva biztosítja.

A rezgés beindulása után a 3-as láb tápfeszültségét a chopper transzformátor 6-7 tekercsén keletkező impulzusok egyenirányításával és szűrésével (D803, C802) nyerik.

Szintén ezen a tekercsen keletkező impulzusok használatosak szinkronizáláshoz a D804 és R831 elemeken keresztül, az IC 5-ös (SYNC) lábára jutva. R808 az impulzusok leosztását, C805 jelformálást, DZ805 pedig limitálást végez.

A kimeneti feszültség változásaival arányos visszacsatolás a PC801S optocsatoló közvetítésével a 4-es (VFB) IC lábra jut. Praktikusan a kimeneti feszültséget a 4-es láb és a földpont közötti impedancia  határozza meg. Ez az impedancia az optocsatoló 3- 4 lábai közötti (C-E) ellenállás és az R840 (22K) párhuzamos eredőjének függvénye.

A tápegység csak két fő feszültséget állít elő: +B = 125V és +13V. A 9-10-es tekercs impulzusait  D815-el egyenirányítva, és C812, C813 által szűrve keletkezik +B, ami a vízszintes végfokozat táplálását biztosítja.

A +13V hasonlóan keletkezik, táplálja a hang végfokozatot, és ugyanebből a feszültségből az IC802 (KA7632) integrált áramkör segítségével jön létre a +3,3V és +8V az MCU, valamint a +5V a tuner számára. Ez az IC biztosítja a RESET feszültséget is a 6-os lábán keresztül, ami az MCU (TDA9351PS) 60-as lábára jut.

A KA7632 +5V és +8V kimeneti feszültségei az MCU által blokkolhatók és aktiválhatók a 4-es (DISABLE) lábról. Ha a feszültség a 4-es lábon nagyobb mint 2V, a kimenetek aktívak, és ha kisebb mint 0,8V a kimenetek blokkoltak. A tápegység blokkolt (standby) üzemállapotában a mikroprocesszor csak +3,3V tápfeszültséget kap.

A +13V biztosít tápfeszültséget a sormeghajtó fokozat számára az indulási szakaszban az R823, D809 elemeken keresztül.

A tápegység kimeneti feszültségeinek stabilizálása az IC803 (KA431) áramkör segítségével történik, ami az R817, R822 ellenállásokkal leosztott mintajelet kap +B-ből, és működteti az IC801S (PC123Y) optocsatoló diódáját. Standby állapotban a processzor kinyitja a Q802-es tranzisztort, aminek hatására a tápegység átkapcsol a +13V mintavételezésére, és így azt stabilizálja.

A legtöbb TV készülékben a tápegység leegyszerűsített változatát használják. A változtatásokat az alábbiakban ismertetjük:

- Hiányzik a PC801S(PC123Y) optocsatoló.

- Az R840-es ellenállás értéke 3K9  optocsatoló nélkül, és 22K az optocsatolós változatoknál. (Praktikusan R840 állítja be a +B kimeneti feszültség pontos értékét.)

- A KA5Q0765RT 3-as (Vcc) lábán keresztüli indítása másképpen történik: hiányoznak az R803, R804 RP801S ellenállások és a D802-es dióda, a start feszültség egyenesen a +310V-os vonalról, a C801 (220uF/400V) szűrőkondenzátorról, az R811 (100K) és R812 (100K) ellenállásokon keresztül származik.

- Az R805 és R850ellenállások helyén rövidzárt alkalmaznak, és a  DZ803 30V-os lett.

- A szekunder oldalon a következő összetevők hiányoznak: IC803 (KA431), Q802, R817, R818, R819, R820, R821, R822, R832, D808, C810, C816

- A Zener diódák értéke a következő: DZ801-10V, DZ802-4V7, DZ803-30V,  DZ805-18V

A TDA9351PS IC mikroprocesszor részének +3,3 V-os folyamatos táplálása az 54-es, 56-os és 61-es lábakon keresztül történik.  A  dzsungel rész táplálását, a 14-es és 39-es lábakon keresztül, a csak Power ON üzemállapotban rendelkezésre álló +8V biztosítja.

A mikroprocesszor  I/O (bemeneti/kimeneti) lábainak funkcióit mutatjuk be a  következő táblázatban:

| IC láb | Funkció |
| --- | --- |
| 1 | Power |
| 2 | SCL |
| 3 | SDA |
| 4 | MUTE |
| 5 | BUS-STOP |
| 6 | KEY 1 |
| 7 | KEY 2 |
| 8 | Scart / Mode |
| 10 | POS/NEG videojel átkapcsoló |
| 11 | Hangnorma átkapcsoló |
| 62 | IR szenzor bemenet |
| 63 | Két hang átkapcsoló |
| 64 | +3,3 V feszültség figyelés |

Védelmek

Az X-RAY és a nagyfeszültség védelem / kompenzáció a képcsőfűtés céljára is szolgáló sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A DR001S diódával egyenirányított, és a CR01S kondenzátorral szűrt jel QR001S pnp tranzisztort vezérli úgy, hogy a rögzített nyitási szint átlépésekor a tranzisztor nyit, és egyenfeszültséget ad a kollektorán keresztül a TDA9351PS  UOC IC  36-os (EHTO) lábára.

A sugáráram korlátozás (BCL) működése a sorvégfokozatból eredő, a sugáráram növekedésekor csökkenő  (ABL) feszültségre alapul, ami a Q201-es tranzisztoron keresztül a TDA9351PS  UOC IC  49-es (BCL IN) lábára ad jelet, és aktiválódásakor először a kontrasztot csökkenti, aztán a fényerőt is.

Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le, ha a 49-es láb feszültsége 1,8V alá csökken. Ha a sugáráram tovább növekedik, és a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, ha a feszültség 0,9V-hoz ér.

A 49-es láb második szerepe, hogy a V-GUARD (függőleges védelem) működésbe lépjen, amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra Q301-en keresztül olyan impulzusok is eljutnak, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez a függőleges végfokozat működőképtelensége miatt nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik.

A fekete színegyensúly biztosítására az 50-es láb (BLKIN) szivárgó áram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak, amik az RGB kimeneti erősítőket szabályozzák. Így a képminőséget (színegyensúlyt) a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban

Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő katód szivárgó áramok mérése teljes fekete szintnél történik a visszafutási időszakban, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lapról az RGB végfok IC (TDA6107) 5-ös lábáról érkező CUT-OFF jel (normál üzemnél  kb. 6V) tartalmazza, ami az  UOC IC 50-es (BLKIN) lábára jut. Az IC belső RGB jelfeldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6V körüli feszültség mérhető.

(Szoftver úton be lehet állítani, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok. Az 50-es láb esetében az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, lesötétül a kép.)

A TDA6107  RGB végfok IC lábainak funkciói és teszt mérési adatai:

| IC láb | Funkció | Üzemi feszültség (V) | Pozitív ellenállás a földhöz képest (Ω) | Negatív ellenállás a földhöz képest (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R bemenet | 3.2 | 7.6K | 7.4K |
|  | G bemenet | 3.0 | 7.6K | 7.5K |
|  | B bemenet | 3.1 | 7.6K | 7.4K |
|  | Földelés | 0 | 0 | 0 |
|  | Feketeszint katódáram teszt kimenet (CUT-OFF) | 6.0 | 3.1M | 2.7M |
|  | Tápfeszültség | 182.6 | 34.2K | 28.2K |
|  | R katód kimenet | 97.6 | 1.4M | 2.6M |
|  | G katód kimenet | 100.1 | 1.4M | 2.6M |
|  | B katód kimenet | 93.4 | 1.4M | 2.6M |

TDA9351 jelalakok és üzemi feszültségek:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis

V451 C = sorvégtranzisztor kollektor

Hibaesetek

Samsung KS1A sasszi

Hibajelenség:

A Tv készülék nem kapcsol be, a tápegység nem működik.

A tápegység start állapotában a KA5Q0765RT 3-as lábán a feszültség 0V.

Oka:

A DZ803 (27V, vagy 30V) Zener dióda zárlatos, egyes esetekben előfordul, hogy hibás a KA5Q0765RT integrált áramkör is.

Hibajelenség:

A készülék nem indul. A LED az előlapon zöld színű, a Power gomb megnyomására elalszik, majd spontán újból világítani kezd.

Méréssel megállapítható, hogy a +B feszültség 207V (a helyes érték 127V), a +13V feszültség   +15,5V, és mindkettő pulzál.

A tápegység az egyszerűsített, optocsatoló nélküli változat.

Minden külső alkatrész hibátlannak bizonyul, így feltételezhető, hogy a KA5Q0765RT integrált áramkör hibás, de ennek cseréje sem ad megoldást.

Oka:

Szakadt a csopper transzformátor primer oldali 6-7 tekercse.

A szakadás elhárítása lehetséges volt trafócsere nélkül, mivel az a kimeneti lábnál történt. Javítás után  a tápegység hibátlanul működik.

Hibajelenség:

Nincs hang, a kép jó, a hangvégfok működik. A BG vagy a DK hangnorma aktivált (kiválasztható) a kezelői menüben.

Oka:

A szervizmenüben az opciók nem helyesek. Be kell lépni a szervizmenübe és le kell ellenőrizni az opciókat:

- 3-as  (AUDIO)  	MONO/STEREO	= MONO

- 8-as  (2nd SIF)	ON/OFF		= ON

Hibajelenség:

Nincs kép. A sorvégfokozat működik, képeltérítés nincs. A vízszintes vonal a képernyő közepe helyett a képtartalmon kívülre (le, vagy föl) csúszott, és színes fényudvar látszik csak belőle. Néha a kép megjelenik, majd ismét eltűnik. Az L405 (22uH) erősen melegszik.

Oka:

A készülék függőleges végfokozata (LA7840) ±16,5V-al táplált, az IC kimenete az eltérítő tekerccsel galvanikus kapcsolatban van.

A hibát valamelyik tápfeszültség (+16,5V, vagy -16,5V) hiánya okozza, amitől a végfok nem működik. Az IC kimenete a még meglévő tápfeszültségre kiül, és így a vízszintes csík kitolódik a képernyő látható határán kívülre felül vagy alul, ami fényudvar hatást eredményez.  A hiba leggyakoribb oka az LA7840 IC lábainak forrasztási hibája. Sajnos az LA7840 áramkör hőmérséklete igen magas a legtöbb KS1A sasszinál, ami a forrasztások idő előtti elöregedését okozza. Ha L405 leég, ne helyettesítsük rövidzárral, mert gerjedésgátló szerepe van! Mivel a 22uH pontos értékére az áramkör nem kényes, szinte bármilyen közelítő induktivitás értékű fojtótekerccsel helyettesíthető, ami elviseli az átfolyó áramot.

Hibajelenség:

Torzult kép, bizonytalan, vagy durván hibás a sorfázis. Nem lehet beállítani a szervizmenüből.

Oka:

Az  R414 (15K) ellenállás megnyúlott, vagy megszakadt. Ez az ellenállás viszi a H-Flyback impulzust az IC201 (TDA9351) 34-es lábára. Átnézendő a jelút összes eleme a sorvégtranyó kollektorától az UOC pin34 (FBISO)-ig: CR404S, CR405S, R414, DZ402, R222. CR405S és R414 hibája gyakori. Érdemes még ellenőrizni a pin17 (PH1LF) és a pin16 (PH2LF) -hez csatlakozó elemeket is.

Hibajelenség:

Az egyik  programról a másikra kapcsolásnál nem jelenik meg a kép és hang, még akkor sem ha OSD kiírja az új programszámot. Esetenként 3-5perc után átvált.

Oka:

A PLL tunert a mikroprocesszor az I2C (SDA, SCL) adatbuszon vezérli. A csatornaváltási parancsot a tuner megkapja, de nem hajtja azt végre valamilyen belső hiba miatt. Legtöbb esetben forrasztási hiba keletkezik a tekercsek végpontjánál, amin átforrasztással könnyen lehet segíteni. Kritikus pontok még a tuner belső forrasztásainál, ahol a fémkeret a nyákhoz csatlakozik, ezért ezeket is célszerű átforrasztani.

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha mégis tunercsere szükséges (ha az átforrasztás nem segít), vigyázni kell a helyettesítéssel, hogy kompatibilis típus kerüljön beépítésre. Ellenkező esetben nem hajtja végre jól az állomások  behangolását, mert nincs helyes párbeszéd a mikroprocesszor és a  tuner között, és ezt a szervizmenüből sem lehet majd korrigálni.