PH L01.1 soreltérítés & táphibák

1.    Hiba:

Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik, csíkoz, majd pár perc után beáll és működik. Ha kihűl, újból így kezdi. Amit néztem: tápfeszültségek stabilak, elkók mérve és cserélve, ami hibásnak mutatkozott, forrasztások átnézve,.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál.

Oka:

A sortranzisztor  47uF-os bázis csatolója rossz, szivárog (mérve jónak mutatkozik)

Megjegyzés:

A kondenzátort ajánlott unipoláris típusra cserélni, amit kialakíthatunk két 100uF sorba kapcsolásával is: - + + - polaritásokkal.

2.    Hiba:

A készülék nem, vagy bizonytalanul indul. Mérve minden alkatrész jónak bizonyul.

Oka:

Nem indul a sorvégfokozat, mert nem jól működik a meghajtása. Cserélendő a sormeghajtó fokozat BC337 és BC327 tranzisztora (7461 és 7463) és a 2455 (47uF) kondenzátor

Javítása:

Mérve mindhárom alkatrész jónak mutatkozott, és cseréjük mégis segített. A tranzisztorok még betára is egyeztek.

3.   Hiba:

Bekapcsoláskor kb. 10sec-ig megy, aztán kikapcsol.  Amíg működik, a feszültségek, és az impulzusok rendben.

Oka:

Hibás (átvezet) a C2346 (2200pF/2kV) a képcső panelon.

- Hiba:

10 másodperc után visszatér STBY-ba.

Oka:

Hibás a függőleges végfok IC7471  (TDA8359J)

5.   Hiba:

Indításkor a piros LED kialszik, aztán visszatér STBY-ba.

Oka:

R3316 (68R/0,5W)szakadt, Tr7311 (BF422) B-E zárlatos a képcső panelon.

Táphibák általában

Általában LO1.1-ben az alábbi alkatrészek mennek gyakran tönkre:
1500 - T4E/250V
7520 - TEA1507
7521 - P7NC80ZF
6523 - 1N4148
7522 - BC847B-smd
Csere után azonnal indul, ha szerencsénk van.