BEKO-GRUNDIG 22.1 sasszi védelmek

V prot:

Az IC501 (STV9379) kimenetét figyeli, úgy, hogy az eltérítő tekercs hideg pontjának jelétét detektálja az IC803 (DDP3315) pin32, az X205 csatlakozó pin 6-on keresztül. Normál állapotban itt 0V DC mérhető. (Elemei: R507, R508, C540)

Flay Back (H prot):

A sortrafó pin6-ról származó HFB jelet figyeli az IC803 (DDP3315) pin30, pin31, az X205 csatlakozó pin3-on keresztül. Normál állapotban itt 0V DC mérhető. (Elemei: R535)

Beam Prot:

A sortrafó pin8 sugárárammal arányosan csökkenő feszültségét figyeli az IC401 (SDA6000 mikrokontroller) pin124 az X204 csatlakozó pin9-en keresztül. (Elemei: C428, R526, R527, C429, R528, T506, D506)

Ez a lába a processzornak a tápegység védelmét is ellátja (Prot.) Normál állapotban itt a sugáráramtól függően 1-3V mérhető. 0,8V alatti feszültségnél a védelem aktíválódik.

A tápegység védelme (Prot):

A Prot. vonal feszültségét figyeli az IC401 (SDA6000 mikrokontroller) pin124 az X204 csatlakozó pin9-en keresztül. Normál állapotban itt a sugáráramtól függően 1-3V mérhető. 0,8V alatti feszültségnél a védelem aktíválódik.

- +B OCP (túláram védelem):

- 1A fölött aktiválódik. (Elemei: R622, R623, R624, R627, R628, C627, D613, C629, R629, R630, R631, R633, R632, T602, T604)

- +B OVP (túlfeszültség védelem):

- 160V fölött aktiválódik. (Elemei: R625, R621, R626, ZD601, T604)

- +8V figyelése:

- A feszültség hiánya esetén aktiválódik (Elemei: R631)

- +5V figyelése:

- A feszültség hiánya esetén aktiválódik (Elemei: D614)

- +3V3 figyelése:

- A feszültség hiánya esetén aktiválódik (Elemei: D615)

Megjegyzések:

- T602 (BF423) gyakran hibás, R622 megynyúlhat.

- A védelmek kiiktathatók a hibakeresés idejére (pl. a diódák kiemelésével), de nem szabad tartósan úgy hagyni, mert súlyosabb károk is keletkezhetnek.