Hibakeresési és javítási tanácsadó

PROEL digitális kaputelefon  rendszerekhez

Egy lakást érintő hibák

- A készülék több – minden – számra csenget:    Dekóder hiba – A dekódert ki kell cserélni.

- A készülék „brummos”: Mikrofon hiba – A mikrofont ki kell cserélni.

- Nincs hang kifelé:         Az alábbi okai lehetnek:

- Kagyló és készülék közötti kábel hibája: Cserélje ki a zsinórt!

- Mikrofon hiba: Cserélje ki a mikrofont!

- Dekóder hiba: Cserélje ki a dekódert!

- Nincs hang felfelé, de a készülék csenget. Régi TK-3-as készülékeknél váltókapcsoló hiba. Küldje el a készüléket javításra! IK,BC,SE,PC-255 típusú készülékeknél dekóder hiba. Cserélje ki a dekódert! A rossz dekódert javíttassa meg!

- A készülék nem csenget.   Az alábbi okai lehetnek:

- A készülék leszakadt a gerincvezetékről. Ellenőrizze +/-U feszültségét! (6-9V-nak kell lennie) Ha nem mér feszültséget, keresse meg a szakadást és javítsa meg!

- Vegye fel a készüléket, majd hívja fel a kaputól. Ha ilyenkor a felvett készülékre jellemző „szapora” csengő hangot hallja, akkor a dekóder jó, de nem cseng. Ennek csak két oka lehet – szakadt fülhallgató betét, vagy telefon zsinór. Ellenőrizze Ohmméterrel, és cserélje ki – szükség szerint – a zsinórt, vagy a fülhallgató betétet!

- Ugyanezt éri el a <4> „lakáskészülékek tesztelése” program futtatásával is

- Dekóder jumper sorának elpiszkolódása is oka lehet a csengetés elmaradásának. Vegye le, majd tegye ismét vissza az átkötéseket! Ha nem segít, cserélje ki a dekódert!

- Régi, TK-3-as készülékeknél, rossz váltókapcsoló is okozhat ilyen hibát. Mérje meg Ohmméterrel a kapcsoló sarkain az ellenállást! Cserélje ki a kapcsolót, vagy küldje el a készüléket  javításra!

- A készülékről nem lehet zárat nyitni. Okai lehetnek:

- Zárnyitó kapcsoló rossz. A kapcsolót vagy a dekódert ki kell cserélni.

- Zárnyitó kondenzátor  (100 nF – 104 feliratú) értéke kicsi. Ki kell cserélni a kondenzátort. (A kondenzátor egyik fele a zárnyitó kapcsoló egyik sarkához van kötve.)

- „Betörik” a csengő hang. (A csengetés kb.: tá-ti-tá-ti-tá hangzású) A fülhallgatóval sorba kell kötni 50, vagy 100 Ohm-ot.

- A készülék egyet pittyen, majd lebont: Okai lehetnek:

- Dekóder hiba (4093 IC melletti 2 db 103 feliratú 10 nF-os kondenzátort), vagy a dekódert ki kell cserélni.

- A fülhallgatóval sorba kell kötni 50, vagy 100 Ohm-ot. (Ez csak 2001 utáni központoknál forduhat elő.)

Több lakást érintő hibák:

- A rendszer „brummos”: A klaviatúra mikrofonját ki kell cserélni.

- Nincs hang felfelé: Okai a következők lehetnek:

- A K4 vezeték szakadt, vagy a csatlakozó forrasztása repedt. Ellenőrizze Ohmmérővel, forrassza át a csatlakozókat az elektronikán és a klaviatúrán!

- Klaviatúra mikrofonja rossz. Ki kell cserélni.

- Klaviatúra mikrofon erősítője rossz. Ki kell cserélni, ill. javíttatni kell a klaviatúrát.

- Az elektronika erősítője rossz. Meg kell javíttatni, ill. ki kell cserélni alaplapját.

- Nincs hang se fel-, se lefelé: Ellenőrizze Ohmmérővel a csatlakozást K4, K5, K6 pontokon. Ha nem segít, az elektronika alaplapját ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni.

- Nincs hang lefelé: Okai a következők lehetnek:

- A K6 vezeték szakadt, vagy a csatlakozó forrasztása repedt. Ellenőrizze Ohmmérővel, forrassza át a csatlakozókat az elektronikán és a klaviatúrán.

- A klaviatúra hangszórója rossz, vagy leszakadt. Cseréljen hangszórót, vagy forrassza azt vissza.

- Az elektronika erősítője rossz. Javíttatni kell, vagy ki kell cserélni alaplapját.

- Zárnyitási hangjelzés van, de nem nyit zárat: Ellenőrizze, Voltmérővel, hogy van e feszültség a záron, ill. az elektronika zárnyitó kapcsain. Ha a zárnyitó kapcsokon nincs feszültség, akkor leégett a zárnyitó áramkör. Meg kell javíttatni az elektronikát.

- A bevitt szám a klaviatúráról törlődik, egyetlen számot sem csenget, stb.: a rendszert elprogramozták.. részletesen ellenőrizze a beállított üzemi és konfigurációs paramétereket, vagy az elektronikát juttassa el a szervizbe.

- A klaviatúra „lefagyott”: Kezelhetetlen, csak a pont világit.

- Áramtalanítsa, majd indítsa újra a rendszert. Ha elindul, de az eset megismétlődik, akkor juttassa el a az elektronikát a szervizbe.

- Ha az újraindítás nem segít, cserélje ki a klaviatúrát.

- Ha ez sem segít, akkor javíttassa meg az elektronikát, vagy cserélje ki annak alaplapját

- A klaviatúra ki sem világit, de visszaszámoláskor pityeg: okai lehetnek:

- Csatlakozási hiba K1, K2, K3 pontokon. Ellenőrizze Ohmméróvel! Ha kell javítsa meg!

- Klaviatúra hiba – Klaviatúrát ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni.

- Elektronika hiba – az elektronikát meg kell javíttatni, ill. alaplapját  ki kell cserélni.

- A klaviatúra „Err”-t ír ki: Optikai hiba. Alaposan mossa meg  a klaviatúrát CIF-el. Ha nem segít, akkor ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni a klaviatúrát.

- A rendszer instabil, több készülék „összecseng”: Az alábbi okai lehetnek:

- Lakáskészülék vonal hibája – régi hálózat, vagy rossz szerelés miatt a hálózat kapacitása nagyobb mint 30 nF. Javítsa ki a hálózatot – forrassza le – a kötéseket. Esetleg szükségessé válhat új hálózat kiépítése is.

- Többszöri túlfeszültség miatt az elektronika végerősítő IC-jének jelfelfutása nem elég meredek. Az elektronikát ellenőriztesse a szervizzel, ahol szükség esetén azt megjavítják.

- Ha egy készülék cseng össze rendszeresen a többivel, akkor annak dekóderét ki kell cserélni.

- A klaviatúra 3 azonos jelet  ír ki, és kezelhetetlen: Túlfeszültség okozta leégés. Cserélje ki a klaviatúrát. Ha a kiírás ez után is megmarad, akkor cserélje ki az elektronika alaplapját is. FIGYELEM: Ilyen hibajelenséget okoz a villámcsapás is. Ennek súlyos esetekor előfordulhat, hogy a klaviatúra és elektronika leégésén túlmenően az összes készülék dekódere is tönkre megy. Ez úgy jelentkezik, hogy az elektronika és a klaviatúra cseréje után E-2 jelenik meg a kijelzőn, és az összes lakáskészülék „világvevővé” válik.

- A klaviatúra „lassú”  Az egyik optikai nyaláb nem működik. Klaviatúra hiba. Cserélje ki a klaviatúrát.

- A klaviatúra „E-2”-t ír ki: Rövidzár a lakáskészülékek vonalán. A következőt javasoljuk:

- Kösse le az elektronikáról a lakáskészülék vonalat. Ha „E-2” kiírás marad, akkor cserélje ki az elektronikát, ha azonban a kiírás megszűnik, akkor keresse meg a hálózati rövidzárlatot. Ezt a legcélszerűbb emeletenkénti szakaszolással végezni.

- E-2 kiírást eredményezhet egy felvett állapotú „világvevő” készülék is. Érdemes érdeklődni a lakóknál. Nem panaszkodik e valaki arra, hogy hozzá csenget be mindenki.

- E-2 kiírást eredményez a felvett állapotú, fordított polaritással bekötött PC-255 dekóder is. Az így bekötött készülék minden számra csenget, de kifelé nem lehet rajta beszélni. Festés után a lakó, vagy a festő okozhat ilyen „meghibásodást”.

- A csengető jel a billentyűzeten hallatszik, de az elektronika nem csenget: Okai lehetnek:

- Túlfeszültség, vagy, feszültség hiány a lakáskészülék vonal kimenetén (+U/-U között 6-9V-nak kell lennie) – Ellenőrizze voltmérővel! Szükség esetén cserélje ki, vagy javíttassa meg az elektronikát.

- A lakáskészülék vonal szakadt. Ellenőrizze Ohmmérővel, van e feszültség a lakáskészülékeken.

- Ellenőrizze a határkiterjesztést! Gyári beállítás szerint a határkiterjesztés „0” (P- után megnyomjuk „9-et”, mire a kijelző semmit sem mutat. Ha bármilyen szám megjelenik, akkor DEL-t, „0-t”, majd KULCS-ot viszünk be, mire ismét P- jelenik meg.)

- Kétkapus rendszernél, főkapui híváskor OFF felirat jelenik meg: Okai lehetnek:

- A két elektronika közötti 2 eres összeköttetés sérült. Ellenőrizze Ohmmérővel és javítsa ki!

- A CD-1803/S elektronika főkaput figyelő kommunikációs áramköre leégett. A CD-1803/S elektronika alaplapját ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni.

- A rendszer egy pittyenés után bont: 2001 utáni elektronikáknál fordulhat elő. Oka lehet:

- Több PC-255 típusú lakáskészülék fordított polaritással van bekötve

- Két PC-255 típusú készüléket azonos számra kódoltak. (Ezt ezek a rendszerek tiltják.) Szükség esetén ezt meg lehet tenni, ha a készülékek fülhallgatójával, ill. az ennek helyén levő hangszóróval sorba kötünk 100 Ohm-ot.

Alaplapcsere CD-1803 típusú elektronikáknál

2001 előtti gyártású, u.n. nagy EPROM-os elektronikák:

- A rossz elektronikából óvatosan emelje ki a számmal ellátott EPROM-ot!

- Az EPROM-ot – jobbra néző horonnyal – helyezze be az EPROM-tartóba. Egyes elektronikák EPROM-tartója hosszabb, mint az EPROM. Ezekbe az EPROM-tartókba maximálisam balra tolva kell behelyezni az EPROM-ot.

- Kapcsolja be a központot! Elkezdődik a visszaszámlálás 25-től lefelé.

- Amikor a kijelző 1-et mutat, nyomja le egyszerre KULCS+DEL-t, és tartsa lenyomva mindaddig, ami gyors egymásutánban el nem kezdenek „pörögni” a számok 1-től felfelé.

FIGYELEM: A leirt módon a központ „gyári beállításúvá” válik. Ha azon módosítottak, pl. egyes számzárkódokat megváltoztattak, stb., akkor ezeket a változtatásokat ismét el kell végezni.

2001 utáni EEPROM-os elektronikák:

- A rossz elektronikából óvatosan emelje ki az EEPROM-ot!

- Az EEPROM-ot – jelöléssel lefelé – helyezze be az új alaplapba!

- Kapcsolja be a rendszert, és az a régi beállításnak megfelelően működik.

D-HÍD Kft – 1108 Budapest Tavas u. 4.

Te/fax.: 264-9000   mobil: 06-30-954-83-39