VESTEL	11AK30 (36)

HA NAGYON MELEGSZIK VAGY GYAKRAN TÖNKREMEGY A bu808....

Tippek:	1.	C613 (10uF/50V) elektrolit kondenzátor helyére építsünk be 22uF-os 				100V kondenzátort

2.	Tegyünk be egy 10-27K/0,25W ellenállást Q601 bázisa és kollektora közé.

(Az STX112  C-E közötti 27K ellenállást cseréljük ki 10K értékűre.)

3. 	Szűrjük meg a Q601 meghajtó tranzisztor tápfeszültségét a kollektorköri 33R 			ellenállások közös pontjára kötött 100uF/16V-os kondenzátorral.

4.	C619-et célszerű 400V-os típusra cserélni.

5.	A Q601 meghajtó tranzisztort akkor is cseréljük, ha mérve jó.

6.	Az R658 33R ellenállást csökkentsük 10R 5W-osra

10.	Az R624 33R ellenállást cseréljük 22R 5W-ra.

11.   	Ajánlott a C645 100uF kondenzátort 220uF-ra cserélni, ha gyárilag                                                                kihagyták, be kell építeni!

12. 	Cseréljük a C833,855, 470uF elkókat, és ellenőrizzük az L601 tekercset. 				Ezt a komplexumot mindig forrasszuk át, még ha szabad szemmel jónak 				látjuk is.

Megjegyzés: 	A 2-5 pontok gyári módosítások, így a későbbi kiadású készülékekben már 			kialakították.