Hibaesetek

PHILIPS Ch: L6.1, L6.2

Hibajelenség:

Nem lehet bekapcsolni standby-ból, vagy bekapcsolás után visszatér standby állapotba.

Tipp:

T7505 (BC337-40), T7500 (BC858B), D6500 (5V1 Zener), C2511 (22uF). Az alkatrészek forrasztási hibája is gyakori.

Előfordulhat, hogy a készenléti 5VS (5,2V), amit a 9VS (10V) -ból 7505 állít elő, kevesebb a kelleténél, ha a +96V/(+150V) szisztemfeszültséget pontosan beállítjuk, pedig nincs hibás alkatrész. Ekkor a szisztemfeszültséget néhány volttal magasabbra kell beállítani.

Igazán korrekt megoldást az ad, ha néhány menettel megtoldjuk a táptranszformátor 5-6/(4-5) tekercsét, így a 9VS feszültséget megnövelhetjük a szisztemfeszültség névleges értéken tartása mellett is.

Hibajelenség:

Időnként lefagy, a hangolást elveszti. Be/Ki kapcsolgatásra időlegesen megjavul.

Tipp:

T7505 (BC337-40)

Hibajelenség:

Nincs kép és hang. (A kép eltűnt, a hang lenémult.) A HT tápfeszültség 150V helyett csak 10V.

Tipp:

R3509 (47K) a tápegységben szakadt

Hibajelenség:

Időnként a funkciókat és a hangolást elveszti. A mikrokontroller +5V-os tápfeszültsége túl alacsony.

Tipp:

T7505 (BC337-40)

Hibajelenség:

Időnként megváltozik a sorméret, lenémul és kikapcsol.

Tipp:

R3509 (47K) a tápegységben szakadozik

Hibajelenség:

Nincs függőleges eltérítés. A 110 º-os panelen hiányzik a 25V.

Tipp:

D6907 (BYV27-400)

Hibajelenség:

Nincs eltérítés, vagy E/W hibás.

Tipp:

D6906 (BY278-20, a 110 º-os panelen)

Hibajelenség:

Nincs kép és bizonytalan a távvezérlés.

Tipp:

IC7221 (MSP3400) terheli az adatbusz vonalait.

Hibajelenség:

Magától bekapcsol és/vagy nincs TXT

Tipp:

C2604, C2606, R3633

Hibajelenség:

Nem indul, a standby LED világít.

Tipp:

Ellenőrizzük le a HT (150V) tápfeszültséget, és ha 145V, vagy kevesebb, akkor a +9V és a +5VSb is kisebb a kelleténél. Ekkor a mikrokontroller bizonytalanul működik.

Cseréljük: R3509 (47K/0,5W) 1W-os típusra, D6501 (BZX79B5V6)

Hibajelenség:

Standby-ból nem lehet újra indítani.

Tipp:

T7906 sorvégtranzisztor, T7421 sormeghajtó tranzisztor (BC368-25, csak Philips gyártmányú jó)

Hibajelenség:

Néhány perc után kikapcsol, a LED nem világít.

Tipp:

T7505 (BC337-40)

Hibajelenség:

A készülék nem működik, eltekintve némi zúgástól, vagy csak erőteljes sorbizonytalanság (esetleg hangerő függően) tapasztalható.

Tipp:

T7501 (BF487) a tápegységben

Hibajelenség:

A sorok rángatóznak, és a kép föl-le mozog.

Tipp:

T7501 (BF487) a tápegységben

Hibajelenség:

Pulzál a tápegység és a nagyfeszültség.

Tipp:

Szakadt az R3425 (12R) a sormeghajtó fokozatban

Hibajelenség:

Hibás az E/W korrekció.

Tipp:

Szakadt, vagy forrasztási hibás a C2915 (390nF)

Hibajelenség:

Nem működik, a tápegység csopper tranzisztora zárlatos.

Tipp:

Az R3524 (22R) megnyúlott

Hibajelenség:

Nem működik, és égett szag érződik.

Tipp:

C2912 (2n2/2kV) a 110º-os modulon.

Ha cseréje után nincs kép és csak zúgás hallható, ellenőrizzük az R3514, R3515 (1R) áramfigyelő ellenállásokat.

Hibajelenség:

Nincs függőleges eltérítés (csak egy vízszintes csík látható a képernyő közepén).

Tipp:

Ellenőrizzük a T7904, T7905 és R3908 elemeket az eltérítő modulon.

Hibajelenség:

Rövid idő után a kép kifehéredik.

Tipp:

Ellenőrizzük / cseréljük az L5422 sortranszformátort.

Hibajelenség:

A hangszóróban reccsenés hallható, és közben a kép hirtelen feketéről fehérre vált (kifehéredik).

Tipp:

Cseréljük ki a C2425 kondenzátort 2200uF/25V értékűre.

Hibajelenség:

A hangszóróban reccsenés hallható, és közben a kép hirtelen feketéről fehérre vált (kifehéredik).

Tipp:

Cseréljük ki a 9001 átkötést 39R értékű ellenállásra, és építsünk be egy 470uF/25V kondenzátort az ellenállás 3013 ellenállás felőli vége (elmenő ága) és a föld közé.