TDA9366 UOC védelmek

PANASONIC Z8 sasszi

Színkimenet

A színkimeneti fokozat RGB jeleket kap, amiket felerősít a CRT-n való megjelenítés számára. Ezt a műveletet az Y-kártyán elhelyezkedő IC351-es tripla videó kimeneti fokozat végzi.

A Z8 sasszi két változatot használ:

A TDA6107 a 25” alatti képátlóval rendelkező televíziókhoz használatos. A TDA6108 a 25” és a 28” képátlójú TV készüléknél használatos, megnövelt sávszélességgel rendelkezik, valamint képes nagyobb áramokat biztosítani. Az említett különbségeken kívül, mindkét IC teljesen  láb-kompatibilis és alapvető működésük azonos.

Színkimeneti fokozat (RGB végfok, TDA6107, 8)

A hosszú katódvezetékek által a frekvenciamenet levágásával okozott jelkárosodás elkerülése érdekében az RGB kimeneti fokozatot közvetlenül a CRT kártyára szerelték. Az IC351 használata azt jelenti, hogy a külső komponensek száma minimumra csökkent.

A színkimeneti fokozatba betáplált RGB jelek az E-kártyán elhelyezett IC601 UOC IC-ből érkeznek (, annak 51-es, 52-es és 53-as lábairól), az E8 és Y2 csatlakozókon keresztül (, azok 3-as, 2-es és 1-es lábain át). A bemeneti jelek közvetlenül az IC351 1-es(B), 2-es(G) és 3-as(R) lábaira jutnak, majd erősítés után a 7-es(R), 8-as(G) és 9-es(B) lábakon keresztül kimenetet képeznek.

Kioltásvezérlő áramkör (pin 50)

Az IC601-es UOC IC (TDA9364V404S) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak a kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet.

A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

- Automatikus feketeszint kompenzáció.

- A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása.

- Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban.

Képvisszafutás (képkioltás) alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket az IC351 5-ös lábának jele tartalmazza, ami az Y2 csatlakozó 5-ös lábán keresztül  az E-kártyán elhelyezett IC601 UOC IC 50-es (I BLANK) lábára jut.

Az IC601 belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.

Kikapcsolási fénypontkioltás  (Q351, C370)

A CRT kikapcsolásakor lassan sül ki, utánvilágító foltok fordulhatnak elő. Ezeket a Q351 tranzisztor nyomja el.

Bekapcsoláskor és a színkimeneti fokozat működése alatt C370 töltődik. Azonban, Q351-nek nincs hatása, mivel bázisa pozitívabb az emitteréhez viszonyítva, így lezárt állapotú.

Kikapcsoláskor Q351-et a tápfeszültség gyors csökkenése kapcsolja be. A D373 dióda záróirányban előfeszítetté válik a C370 kapacitásban megtartott töltésnek köszönhetően. Ennek hatására Q351 vezetővé válik, így C370 lassan kisül Q351 emitter/kollektor átmenetén és a D370, D371, D372 diódákon keresztül. Ez tovább működteti a belső műveleti erősítőket és megnöveli a műveleti erősítők kimeneti jelét, megakadályozva ezzel az utánvilágítást. Amikorra a C370 kapacitás kisül, és az áramkör működésképtelenné válik, a CRT már kisült.

Sugáráram korlátozás (pin 49)

A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) T552 3-as lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik a C558 kapacitáson. Ez a negatív töltés az IC601 UOC IC 49-es (BCL) lábának bemenetére jut az R628 és R624 ellenállásokon keresztül, ahol az aktuális szint az UOC IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.

Kompenzáció és védelem (pin 36)

Ha a sugáráram csökkentése meghiúsul, a biztonsági áramkör a TV készüléket kikapcsolja. Ha a sugáráram meghaladja az FBT maximális vezérlési tartományát, a D403 Zener dióda vezetni kezd, a D603 dióda vezetését idézve ezzel elő. Így negatív feszültség jut  Q603 bázisára, ami a tranzisztor nyitását idézi elő. Az R622 (a rajzon hibásan R2022) és R621 ellenállások által kb. 2V-ra előfeszített IC601 UOC IC 36-os (EHT/SHORT CIRCUIT PROTECTION) védelem bemeneti lábát Q603 kapcsolási tevékenysége  magas (H) szintre húzza, és rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik. (Ekkor a STBY LED villog.)

A processzor 36-os lába figyeli még a következőket:

- +200V (RGB végfok) tápfeszültséget a az R631, D603, Q603 elemeken keresztül

- +5V tápfeszültséget a D601, Q603 elemeken keresztül

- a függőleges végfokozat által előállított képkioltó impulzusokat, illetve az ezekből kiintegrált egyenfeszültséget a D401, Q402, Q401, D603, Q603 elemeken keresztül

- a függőleges végfokozat és a sormeghajtó fokozat tápfeszültségét az R410, Q401, D603, Q603 elemeken keresztül

A processzor 14-es  és  39-es  lába figyeli:

- a +8V (VCC) tápfeszültséget, ami ha 7,5V alá esik, a készüléket STBY állapotba kapcsolja, és villog a LED

A processzor 34-es (FBI/SCO) lába figyeli:

- a sortranszformátor 8-as lábáról származó sorvisszafutási impulzusokat a C570, R556, R555, D551, Q552, R554, R553 elemeken keresztül. Rendellenesség esetén a  33-as láb HOUT jelét letiltja, aminek következtében a  +200V hiányzik, ezért a készüléket rövid késleltetés után standby állapotba kapcsolja. (Ekkor a STBY LED villog.)

A TDA6107, TDA6108  IC lábainak funkcióit és teszt mérési adatait a 6. táblázat sorolja fel.

6. táblázat

| IC láb | Funkció | Üzemi feszültség (V) | Pozitív ellenállás a földhöz képest (Ω) | Negatív ellenállás a földhöz képest (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R bemenet | 3.2 | 7.6K | 7.4K |
|  | G bemenet | 3.0 | 7.6K | 7.5K |
|  | B bemenet | 3.1 | 7.6K | 7.4K |
|  | Földelés | 0 | 0 | 0 |
|  | Feketeszint (kioltási) szivárgóáram teszt kimenet | 6.0 | 3.1M | 2.7M |
|  | Tápfeszültség | 182.6 | 34.2K | 28.2K |
|  | R katód kimenet | 97.6 | 1.4M | 2.6M |
|  | G katód kimenet | 100.1 | 1.4M | 2.6M |
|  | B katód kimenet | 93.4 | 1.4M | 2.6M |

PANASONIC TX28CK1P Z8 SASSZI

Hibajelenség:

-A TV MENET KÖZBEN LEÁLLT. AZ ÜGYFÉL ELMONDÁSA SZERINT ELSZÜRKÜLT A KÉP. MAJD NEM LEHETETT BEKAPCSOLNI.

-MIKOR BEKAPCSOLJUK A RELÉ KATTAN,  A TV ELINDUL,  A NAGYFESZ MEGJÖN, A FÜGGŐLEGES IC TÁPDIÓDÁJÁN 13,2V MÉRHETŐ KB 5S-IG, AZTÁN LEÁLL A MASINA, ÉS LETILTOTT ÁLLAPOTBAN MARAD, A TELJES ÁRAMTALANÍTÁSIG:

-A FÜGGŐLEGES IC-T KICSERÉLTÜNK, ÉS A PROCESSZOR 36-OS LÁBÁT FELSZABADITOTTUK (PROTEKTOR), DE NEM VÁLTOZOTT SEMMI. AZ R631 (560K) ELLENŐRIZVE JÓ.

Oka:

A HIBÁT A +8V ÁGBAN LEVŐ STABILIZÁTOR IC OKOZTA.

A BEMENETÉN, ADDIG A PÁR MÁSODPERCIG AMIG A SOR MENT, 10,2V-OT MÉRTÜNK, A KIMENETÉN, AHOL A +8V-NAK KELLETT VOLNA MEGJELENNI, CSAK 5,2V VOLT MÉRHETŐ.

LECSERÉLTÜK A STABILIZÁTOR IC-T ÉS JÓ LETT A TV.

Megjegyzés:

Ennél a sasszinál a processzor 36-os EHTO/PROT lábát nem lehet kikötni, mert ezzel megszüntetjük annak előfeszítését is, hanem jobb megoldás a védelem kiiktatására Q603 bázisát és emitterét rövidre zárni, hogy ne nyithasson ki (persze csak ha jó a tranzisztor).