Készülék ismertető

Provision 2164T 		sasszi: TV2KR

A Provision 2164T készüléket a Tauras TV2KR litván gyártmányú sasszival szerelték.

A TV2KR sasszi a következő TV készülékekben is megtalálható:

AKAI		ATX 2156

AKAI		ATX-RF2165

AKAI		ATX-RF2169N

AEG		4822

Clatronic	CTV 557

Clatronic	CTV 577

Hyundai	TX2164E (a tápegysége ld: Beko 1.5 sasszi)

Orion 		T2150

Provision	14CX7T

Provision	L 2163RFS

Provision	L 1418TC7

Tauras		2165T

Toshiba	14N21DS

Az alaplemezen bal oldalon felül az IR vevő mellett található a sassziszám: 40MN-TV2KR-L3T, vagy TV2KR-2S 4.1, vagy újabban T2P03

Főbb jellemzői:

- A készülékeket a következő típusú 90º-os,  14”, 15”, 20” és 21” képátlójú csövekkel szerelik: A33EKC, A36EKM, A48EKB, A51EJJ és A51EKS (real flat).

- A kétnormás változatnál, a közös KF jelútvonal SAW szűrője K25955-ös típusú,  ami  átviszi mindkét hangpadot: 5,5MHz és 6.5MHz-t is.

- A TV készülék 100 programhellyel rendelkezik

- Az alkalmazott tuner KS-H-148PA típusú, frekvencia szintézeres.

- Mikroprocesszora TDA9351PS/N3/2/1698, vagy TDA9351PS/N3/2/1751, vagy TDA9352PS/N3/3 UOC ( aminek tokján a negyedik sorban a TAURAS 002 felirat látható).

- Az NVM memória: 24C08.

- A tápegység az UC3842 SMPS kontroller IC-re épül. A fő táplálási feszültség 110V, amit az RP301 (470R) potenciométerrel lehet beállítani .

- Audió processzor: STV8216

- A hang végfok: TDA7056A, vagy TDA7057AQ.

- A függőleges végfok: STV9302A.

- A sortranszformátor PET-21-07, vagy CF0801-4780, vagy 37-F080147-800 típusú.

A szervizmenübe való belépés kétféle módon valósítható meg:

- A TV készülék távirányítóról történt standby-ba kapcsolása után, megnyomva a következő gombokat: STATUS – MENU – MUTE - STBY

- Az X202 csatlakozó 1-es és 2-es lábai közötti rövidzár létrehozásával.

(Vigyázat, ide a hangszóró is bedugható!)

A paraméterek válogatása PR+ és PR- gombokkal, a paraméterek értékeinek módosítása a VOL+ és VOL- gombokkal történik.

A szerviz menüből való kilépés a távirányítón lévő TV gombbal történik.

A szervizmenü a következő elemeket tartalmazza:

HS   		- a vízszintes pozíció beállítása

VHS		- a függőleges pozíció beállítása

VA 		- a függőleges amplitúdó beállítása

VAZ 		- a függőleges zoom beállítása

VS 		- a függőleges linearitás beállítása

SC 		- az S korrekció beállítása

CL 		- a katódok meghajtási szintjének beállítása (50V és 95V között kell lennie)

IFO 		- KF PLL offset beállítása

Vg2 		- az OK jel megjelenésekor (megváltozásakor) jó a G2 feszültség beállítása

Vg2BR 		- a G2 feszültség ellenőrző sorának fényerő beállítása

BLOR 		- az R katód kioltási szintjének beállítása

BLOG 		- a G katód kioltási szintjének beállítása

R 		- az R katód meghajtásának beállítása (fehér egyensúly)

G  		- a G katód meghajtásának beállítása (fehér egyensúly)

B 			- a B katód meghajtásának beállítása (fehér egyensúly)

AGC 		- a tuner AGC feszültségszintjének beállítása  (0-35 a legjobb képre)

BCF 		- black current loop failure 		(beállítandó: 0)

OSO		- owerscan switch-off  		(beállítandó: 1)

AGN		- audió előerősítő +6dB 		(beállítandó: 1)

IE2		- RGB bekapuzás engedélyezése 	(beállítandó: 1)

ACL		- automatikus színjel határolás	(beállítandó: 1)

FSL		- kényszerített vertikális kioltási szint (beállítandó: 0)

IFO		- a KF frekvencia beállítása		(beállítandó: 0)

AGCs 		- a KF AGC időállandó beállítása 	(beállítandó: 0)

FFI 		- gyors KF-PLL szűrő			(beállítandó: 0)

AV2		- AV2 rendelkezésre áll

SVID		- S-video bemenet engedélyezése	(beállítandó: 0)

PF		- peaking center frekvencia		(beállítandó: 1)

RPO		- ratio pre overshoot			(beállítandó: 3)

TSM 		- I és III sáv közötti kihagyás		(beállítandó: 157)

TSH 		- III és UHF közötti kihagyás  	(beállítandó: 443)

TBL 		- az I sáv kódja			(beállítandó: 01)

TBM 		- a III sáv kódja			(beállítandó: 02)

TBH 		- az UHF sáv kódja 			(beállítandó: 04)

DELAY 		- tuner AGC késleltetési idő		(beállítandó: 32)

STEP		- hangolási frekvencia lépésköz	(0 = 50kHz, 1 = 62,5kHz, ajánlott: 0)

HOTEL 		- hotel mód 				(Ki=0, Be=1)

LOCAL 		- a billentyűzet megválasztása 	(6 vagy 3 gomb)

BRT 		- az alap fényerő beállítása

CONTR 		- az alap kontraszt beállítása

16:9 		- a panoráma mód engedélyezése 	(Engedélyezve=1)