11AK41 védelmek

Az F-box figyeli:

Vprot (képeltérítés védelem):

Az STV9379 kimenetéről származó, az eltérítő tekercs hideg pontján mérhető jelet figyeli.

(PL332 stekker pin8)

Külső elemei: STV9379, R220 (2K2), D214 (5V1 Zener)

Megjegyzés:

Hiba esetén a soreltérítés leáll, majd STBY-ba kapcsol a készülék.

Hprot (soreltérítés védelem):

A sortrafó 7-es lábáról származó PHI2 jelű sorvisszafutási impulzust figyeli.

(PL332 stekker pin9, pin11)

Külső elemei: Sortrafó, R234, R236, R243, C232, R244, R245

Megjegyzés:

Hiba esetén a készülék STBY-ba kapcsol.

Az IC900 (SDA5550M) processzor figyeli:

Tápfeszültségek:

3V3: pin40, pin75, pin92

2V5: pin6, pin22, pin56, pin73

Usys (135V) túláram és túlfeszültség védelem (PROTECTION):

IC900 pin32, ami H (S+3V3) szinten van normál üzemnél, és L szintre kerül hiba észlelésekor.

Fölhúzó ellenállása: R966 (10K)

A figyelő áramkör külső lemei: Q911, R966, R964, R965, C932

Az érzékelő áramkör: R156 (1R áramfigyelő ellenállás), Q113 (BF423), R157, R158, C156, R159, R160, C173, D128

A PROTECTION vonal L szinten van normál üzemnél, és H szintre kerül hiba észlelésekor.

+210V (RGB végfok tápfeszültség) túlfeszültség védelem (PROTECTION):

Ez az áramkör is a PROTECTION vonalra hat. D222 katódja L szinten van normál üzemnél, és H szintre kerül hiba észlelésekor.

Elemei: D222, Q208, R229, D223, D224, R228, R227, IC202 (TIL431), C168, R230, R246, R232

Megjegyzések:

- Hiba esetén a processzor a tápegységet kikapcsolja STBY-ba (a STBY LED pirosan világít), és ebben az állapotban reteszelődik. Ezt csak teljes áramtalanítással lehet feloldani.

- Gyakori Q113 meghibásodása, R156 megnyúlása, és a forrasztási hibák, de lehet szivárgó kondenzátor, vagy akár több megnyúlt ellenállás is.

- A védelem hibakereséshez kiiktatható Q911 kollektor megszakításával, D128 vagy D222 kiemelésével (de vigyázzunk, hogy az R966 fölhúzó ellenállás a pin32-n maradjon). Tartósan nem szabad a védelmet kiiktatva hagyni, mert nagyobb károk is keletkezhetnek!

Hiba:

Mikor működik, akkor a kép, hang tökéletes, de amikor bemelegszik stby-ba kapcsol (a stby LED pirosan világít), és nem idítható újra, csak teljes áramtalanítás után.

Oka:

Aktív (H szintre kerül) a PROTECTION vonal (amit a processzor 32-es lába érzékel), mert az RGB végfok 210V-os tápfeszültségét figyelő IC202 (TL431) hőmérséklet függővé vált.