CP520 hibák

Proc: 		TDA12021H1/N1/01

Hibajelenség: A készülék nem működik, csak piros/zöld színnel felváltva villog a LED.

Oka1: 		Sérült a memóriatartalom.

Elhárítása: 	Üres EEPROM betehető, a processzor fölprogramozza, de előfordulhat, hogy nincs 		hang, mert a QSS üzemmódot a szervizmenüből ki kell kapcsolni, és a geometriát be 		kell állítani.

Oka2:		Hibás az I820 (L7805) stabkocka, a kimenetén csak 0,2V van.

Hibajelenség:

C430 680Pf/2kV átégett. Kicserélve (C431-et is) a TV indul, a nagyfesz megjön,de egy másodperc múlva leáll a sorvezérlés, majd újra indul. Ezt ismétli folyamatosan: készenlét, indít, nagyfesz, villám a kép közepén, leáll és ez megy míg a távval ki nem kapcsoljuk. A tápfeszek jók, eltérítés jó sorvégtranyó jó. R420 kissé égett.

Tipp:

Hibás a D520 és/vagy a D521 (1N4148). A hiba diódamérővel nem észlelhető.