LG  MC049B sasszi

Hibajelenség:

Előző napi hibátlan üzemelés után többé nem lehet bekapcsolni.

A készenléti tápfeszültségek rendben megvannak, de a készülék nem indul.

Oka:

Aktív a védelem, így az IC11 (VCTxyI) processzor letiltja a tápegység indítását, és/vagy a sormeghajtást.

- HARD hibaokok:

- 1.Az MC049B sasszinál a fő védelem a processzor 49-es (POWER/ABN) lábának az ABN (ABNORMAL) vonal általi alacsony (L) szintre történő lehúzásával aktiválódik. Ezt az ABN vonalon keresztül megfigyelt tápfeszültségek (5V, 3,3V) bármelyikének hiánya, vagy a B+ (110V) vonal áramának megnövekedése (OVP), vagy az „X-ray prot” áramkör aktiválódása egyaránt előidézheti.

- A függőleges végfokozat leállása miatt a processzor 59-es (VPROT) lába nem kap megfelelő nagyságú (legalább 4Vpp) képkioltó jelet.

- SOFT hibaokok:

Gyakori azonban, hogy tényleges kiváltó ok hiányában a védelmi áramkör valamelyik elemének meghibásodása szerepel mint aktiváló tényező. A szivárgó, zárlatos, vagy szakadt félvezető, a zárlatos kondenzátor, a szakadt, vagy nyúlott ellenállás egyaránt lehet ilyen elem.

Az aktiváló ok megkereséséhez ideiglenesen hatástalaníthatjuk a védelmet az ABN vonal megszakításával, ami legegyszerűbben valamelyik átkötés kiemelésével, vagy a fólia átvágásával oldható meg. (Az R37/100R itt nem emelhető ki, mert akkor a tápegység indító vonalát is megszakítjuk.)

Ha ekkor a készülék hibátlanul üzemel, a hiba a SOFT kategóriába sorolható. Ha nem hibátlan az üzem, a hiba HARD kategóriájú, aminek kiváltó oka az észlelhető jelenségből  már behatárolható.

Tippek:

- Kapacitásvesztett a C868 (220uF/10V), ezért az OVP áramkört a bekapcsolási tranziensek hatására kialakuló rövid idejű túláram aktiválja.

- Hibás az IC301 (TDA4863A) függőleges végfok.

- Hibás a függőleges végfok tápellátása (+14V, -14V).

- Kapacitásvesztett a C304 (100uF/35V) a függőleges végfok áramkörében.