TELEVÍZIÓ MŰSZAKI BULLETIN				CTV 2004 03 05

MODELL: 66GS62H

Függőleges eltérítés problémák a GA10 sasszinál

- Piros, zöld és kék vonalak látszanak a kép tetején

A kép tetején előforduló színes vonalakat a memória meghibásodása is okozhatja, ezért először ellenőrizzük és állítsuk be az NVM adatokat a következők szerint:

24645 Típusú NVM			24C16 Típusú NVM

Lap      Cím        Érték		          Lap      Cím        Érték

0C	 EB	    10			05	D6	    10

0C  	 F7	    1A			05	E2	    1A

A hiba akkor is előfordulhat, ha a +25V tápfeszültség alacsony a függőleges visszafutás kioltó áramkör felé, vagy ha olyan hiba létezik a függőleges végfokozatban, ami csökkenti a visszafutás kioltó jel szintjét.

- Függőleges jitter

Ez normális esetben a Nintendo 64, Dreamcast vagy Sega Saturn játékkonzolok a SCART csatlakozón keresztüli használatakor fordulhat elő, jóllehet a rendellenességet a légkörön kívüli műholdas adások vételénél is tapasztalhatjuk. Cseréljük ki az EPROM-ot az alább megadott alkatrész számú változattal. A szoftver ezen új változatának jelölése H1-03X11 (az IC tetejére van ráírva).

HIVATKOZÁSI SZÁM	   LEÍRÁS                ALKATRÉSZ SZÁM	      ÁRKÓD

IC1002		       EPROM 1M, 3M Flash	      CH-IX1845CJH0		AG