SONY FE2 sasszi

típushibák

1.Hibajelenség:

A LED 11-et villog (jelentése: +8V hiány)

Tipp1:

Hibás az IC601 (MCZ3001D)  táp kontroller IC, ezért a táp nem bírja a terhelést.

Tipp2:

Hibás a (Cseh, vagy Szlovák gyártmányú) sorkimeneti transzformátor. Ha sortrafó csere után a hibajelzés továbbra is fennáll, ellenőrizzük le a processzor 54-es (ABL) lábán lévő elemeket (a rajztól eltérő kapcsolás is lehet). Ha az R565 (560R-1K) ellenállás szakadt, akkor valószínűleg földzárlatos a processzor  39-es (31-es)  VP3 lába. (TDA9392-nél a 39-es, TDA9394-nél a 31-es a VP3 +8V láb)

2.Hibajelenség:

Bekapcsolás után visszatér STBY-ba, miközben a LED 2-t, vagy 5-öt villog

Tipp1:

Az 5 villogás AKB (színegyensúly automatika) hibát jelez. Ennek oka lehet a sorvégfok hibája, ami miatt alacsonyak (vagy hiányoznak) a képcső feszültségei, és a trafó szekunder oldali feszültségei is.

Tipp2:

Hibás az RGB végfok, ezért nem megfelelő az IK jel.

Tipp3:

Alacsony a G2 (SCREEN) feszültség, mert elállítódott, vagy mert szivárog a C708 (4n7/2kV) kondenzátor a képcső áramköri lapon.

Tipp4:

Elöregedett a képcső, ezért hidegen (bekapcsoláskor) elégtelen a sugáráram.

Ezen  a G2 és/vagy a fűtés kis növelése időlegesen javíthat.

Tipp5:

Az egész hibajelenséget okozhatja az R618 (270K) ellenállás megnyúlása is. Ez az ellenállás az Usys túláram érzékelő áramkörében található. Megnyúlása okozza a LED 2 villogását, ami túláram védelem hibát jelez.

3.Hibajelenség:

A LED 5-öt villog, hang jó, de nincs kép (a fölfűtési idő után sem).

Tipp:

Megnyúlt az R618 (270K) ellenállás a túláram védelem érzékelő áramkörében. (A panel közepén a  Q602 tranzisztor hűtőbordája mellett található).

4.Hibajelenség:

Hibaüzenet nincs. Sorkimenős volt, kicseréltem és az OSD jó,  de képet nem ad. Hang van, G2 változtatásra egy bizonyos ponton halovány derengő kép jelenik meg. Átpróbáltam egy másik képcsövet bele, de ugyanazt produkálja.

Oka:

A hibás sorkimenő tönkretette a processzor ABL portját (néhány ohm a föld felé)

Javítása:

Processzor csere.