| LG MC05 sasszi HIBAELHÁRÍTÁS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ellenőrizzük az ST_3,3V tápfeszültséget az IC001 45, 75 lábain, és az ST_1,8V tápfeszültséget a 124, 169 lábakon | Nincs rendben → | Ellenőrizzük a tápegységet, és a tápfeszültségek vonalait |
| Rendben van ↓ |  |  |
| Ellenőrizzük az oszcillátor jelét az IC001 79, 89 lábain (OSC) | Nincs rendben → | Cseréljük az X001 kvarcot |
| Rendben van ↓ |  |  |
| Ellenőrizzük az IC001 I2C adatvonalát, a 83 (SCL), 84 (SDA) lábakon | Nincs rendben → | Cseréljük a Q009, Q010 tranzisztorokat |
| Rendben van ↓ |  |  |
| Ellenőrizzük az IC001 161-es (ABN) védelem lábának logikai szintjét (üzem: H, védelem: L) | Nincs rendben → | Ellenőrizzük a védelem áramkörét (Abnormal Circuit) |
| Rendben van ↓ |  |  |
| Ellenőrizzük az IC001 89-es (IR) és 162-es (Key in) lábait | Nincs rendben → | Ellenőrizzük a P503, P504 csatlakozókat |

Az IC001 VCT UOC processzor 161-es (ABN) védelem lába (aminek az R021 / 4K7 a fölhúzó ellenállása ST_3,3V-ra) figyeli:

- A 135V sortáp vonalának terhelő áramát (OCP) az R878 figyelő ellenállás és a Q880, Q881 tranzisztorok segítségével

- A sormeghajtó fokozat (Q422, PMOSFET) 20V tápfeszültségét a D420, D421 diódákon keresztül

Az IC500 DDP eltérítés processzor  figyeli:

- a 34-es ABL lábán a sortrafó 10-es lábáról származó ABL jelet (C403-on keletkező, sugárárammal arányos negatív feszültség a trafó 7-es (36V) lábáról eredő +12V-ból kivonva kb. 3-8V)

- a 32-es VPROT lábán keresztül a függőleges végfok kimeneti jelében a kioltó impulzusok meglétét

- a 31-es SAFETY/XRAY lábán keresztül képcső fűtésére is használt sorimpulzusok nagyságát

- a 30-as HFLB lábán keresztül a  C433, C434 (390pF/2kV), C435 (5,6nF/100V), ZD420 (5V1) elemeken a sortranzisztor kollektorköréből származó sorvisszafutási impulzusokat

Gyakori hibák:

- C433, C434 (390pF/2kV), C435 (5,6nF/100V), ZD420 (5V1)

- C423 (390pF/2kV)

- C306 (220uF/50V)

- IC805 (SE125N, megnő a sortáp)

- C403 (47nF/200V)

- C301, C307 (1000uF/25V)

- C401 (22uF/250V)

- C426 (6,8uF/50V unipoláris)

- C430 (820nF/400V), C438 (100nF/630V), C431 (330nF/400V), C429 (150nF/400V)

1. Hiba:

Ez a készülék nagy sugáráramnál készenlétre kapcsolt.

IC001, 161lábán a feszültség 3.3V-ról lecsökkent, amikor kikapcsolt.

A védelem tudja a feladatát, de ha nem tudjuk, hogy mit keresünk sajnos reménytelen a javítás.

Hibakeresés:

R877, R878 1.8 ohmon 500mV esett normál képnél, és nagy sugáráramnál 800mV, amikor kikapcsolt.

Javítás:

Hibás alkatrészt nem találtam, ezért jobb ötletem nem lévén R877, R878-at lecsökkentettem 1.3ohmra

Így normál üzemben már csak 330mV esett, és nagy sugáráramnál pedig csak 430mV. Ezek a feszültségek már nem aktivizálják a védelmet.