### Panasonic TX-29PS12P,  TX-32E50D

### CP830FP sasszi

Ez a Panasonic TV készülék modellcsalád, amely a Daewoo CP830F sasszit használja, újabb példa arra, hogy már nem lehet tudni, miben mit talál a szakember.

Belépés a szervizmenübe:

- Kapcsoljuk a készüléket a 99-es programhelyre.

- Állítsuk a SHARPNESS értékét minimumra.

- Nyomjuk meg a távirányítón lévő MUTE gombot, és ezzel egy időben a készülék előlapján lévő DOWN (lefelé nyíl) gombot.

- Az UP és DOWN gombokkal kiválaszthatjuk a paramétereket, a Vol +, Vol –  gombokkal módosíthatjuk az értékeket.

- A szervizmenüből a MENU gombbal léphetünk ki.

Panasonic TX-29PS12P

sasszi: CP-830FP

sorkimenő csere

Eredetileg a sorkimenője: 13022002C C08

A HQ videótól kapott helyettesítő pedig: BSC 29-0175M  a  TZS9EK041 kittel kiegészítve

A kitt tartalma szerint ki kellett cserélni:

R823-as átkötést 1k ohm 0,5W-ra (táp Usys referencia feszültségosztó)

R906 6,2 ohm 2W-ot 2,7 ohm 2W-ra (képcsőfűtés soros ellenállása)

C404 11nF 1,6KV-ot 10nF 1,6KV-ra (sorvisszafutás energiatároló kondenzátora)

Hibaesetek:

- A képen megjelenik néhány vékony színes csík a képernyő felső részén.

Tipp:

Cseréljük ki a C315 (100uF) elektrolit kondenzátort, ami a függőleges végfok IC 9-es lábán található.

- A TV készülék bekapcsolásakor azonnal átmegy standby-ba.

Tipp:

Cseréljük ki a tápegység optocsatolóját (1804-LTV-817C).

- A képernyőn csak egy vízszintes csík látható.

Tippek:

- A hiba a függőleges végfokozatban van, legtöbb esetben a D313 dióda okozza, ami a      végfok IC  9 – 10-es lábai között található.

- Néha az egyik Zener dióda hibás a három közül, amik az IC kimenetén találhatók. D360 (22V), D361 (33V), D362 (33V) közül csak az egyik szivárog, de ilyenkor ajánlott mindhárom kicserélése.

- Az OSD és a TXT betűi deformáltak a kép fölső részén.

Tipp:

Cseréljük ki az NVM memóriát.

- A kép függőlegesen nem teljesen jelenik meg, és az E/W korrekciót nem lehet beállítani.

Tipp:

Cseréljük ki a C305 (220uF) elektrolit kondenzátort, amely a 11V-os tápegységben található.

- A hang torzított.

Tipp:

Cseréljük ki a Q601 tranzisztort az audió végfok IC Mute lábán.

- Sortrafó csere után a kép EW hibás, szervizmódban nem beállítható.

Tipp:

Ellenőrizzük / cseréljük a következő elemeket:

D404 (FMP-3FU)  Dumper – modulátor kettős dióda

C405 (18nF/630V)

L403 (CH-191A)   EW tekercs (ha égett, tekerjük újra)

C418 (6,8uF/50V) Unipoláris elkó

R399 (8R2/2W)

C411 (3,3uF/160V)

IC301 (TDA8358J) Függőleges végfok + EW  IC

Megjegyzések:

Általában csak az R399 szakad meg, de gyakran hibás a végfok IC is. (8-as lába zárlatos)

C411-et akkor is cseréljük ki, ha mérve jónak mutatkozik.

  - Ennél a sasszinál érdekes hiba: mintha a tápok nem állnának fel készenlétből, ezért a tápban el lehet  méregetni, mire eldönthetővé válik, hogy külső, vagy belső oka van-e a hibának.

- Oka: A sortrafó zárlata miatt a tápegység indítását a processzor letiltja  (nem engedi a tápot fölállni készenlét üzemmódból).

- Vizsgálati javaslat: Ha van lehetőség, sorvégtranzisztor bázisára és kollektorára rámérve szkóppal a hiba egyértelművé válik:

-A kollektor lecsengő jele egyértelműen jelzi a sorkimenő zárlatát.

-Az I502 DDP3315C pin30 lábán nem jelenik meg a sorimpulzusból a C416-C417 által leosztott Hfb jel, ezért letiltja a sormeghajtást, és hibaüzenetet küld a mikrokontrollernek, ami letiltja a táp indítását.

Jó HFB jelalak:

Hibás HFB jelalak:

9. Bekapcsolás után nincs képtartalom, csak felvillan hogy van TXT. Hang van.

AV-re váltás, majd visszaváltás után tökéletes a kép.

Csatornaváltás esetén ugyanígy nincs képtartalom, de az AV/TV váltás után ismét jó.

DVD-t  csatlakoztatva az egyik EUROSCART csatlakozóra indul a tv AV-ról. Ha ekkor visszaváltok tv-re, innen már simán tudok csatornát váltani, és nem jelentkezik a hiba, amíg ki nem kapcsolom a DVD-t, akkor ugyanis újra kezdi.

Oka:

Amikor elindítod a DVD-t, az ekkor használt SCART csatlakozó 8-as lábára 12V kerül, ami a Q730 és Q731 (a másiknál Q733 és Q734) tranzisztorokat kinyitja, ezáltal a mikrokontroller (I701, SDA-55xx) 3-as és 4-es (a másiknál az 5-ös és 6-os) lábait L szintre viszi.

Ha ezen bemeneti portok H szinten (3,3V) hibát okoznak, és L szinten nem, akkor mesterségesen lekötheted a szükségeseket földre.

Hogy pont melyiket, vagy melyikeket, azt kísérletileg állapíthatod meg, de előbb vizsgáld meg a tranzisztorokat (mind a négyet), hogy nem hibásodott-e meg valamelyik.

Ellenőrizd a S/B_3,3V-ot is!

Gyanúm szerint a processzor valamelyik portja (vagy több is) meghibásodott valamelyik SCART csatlakozón bejutó nagy sztatikus feszültségtől. (Ezeket nem illik üzem közben ki-be dugdosni.)

Elhárítása:

A megfelelő portokat lekötöttem testre, és így már stabilan működik a tunerról.

10. A készülék nem indul.

A tápra műterhelést téve, és a Q809 bázisát 3V3-ra fölhúzva egy ellenállással elindul, de induláskor a tápfeszültségek egy pillanatra visszaesnek, „csuklik egyet a táp.

Elhárítása:

C830 és C871 cseréje 2200uF-ra adta a megoldást.

11. A tápdiódák, és/vagy a függőleges végfok IC gyakori tönkremenetele.

Tippek:

Két dióda párhuzamosan kapcsolva.

Illene a diódákat legalább nyitófeszültségre összeválogatni, különben az egyiken mindig nagyobb disszipáció lesz, mint a másikon. Lehet még kiegyenlítő ellenállásokat is használni: pl. 2db 0R1 mindkét diódával sorbakötve.

Célszerű kicserélni a C320 (100nF) kondit is.

IC301 pin3-on 11-12V-van?

Mekkora sorvégtáp?

Nem javították a TV-t EW hibával? (L403, C418, R399)

Lehetséges, hogy a Vert&EW kombináció IC nem a leggazdaságosabb üzemmódban jár, mert a végfoka, és/vagy az EW kimenete kissé túlhajtott, esetleg gerjed.

Ellenőrizd az eltérítő tekercs, D404, L402 forrasztásait.

Ellenőrizd / cseréld:

R399 (8R2/2W), C418 (6,8uF/50V unipol), L403, R444 (33R/2W), C315 (100uF/50V), R345 (47K/025W), C313 (100nF), D313(RGP15J), R370 (1R5/0,25W), R331 (200R/0,5W), D362 (Z33), D360 (Z22), D361 (Z33), L380, L381

Okvetlenül cseréld (ne méregesd):

C370 (47nF), C411 (3u3/160V), C408 (330nF/400V), C405 (18nF/630V)