SAMSUNG

K55A sasszi

- Hibajelenség: WS32M066T (16:9)

Túl nagy a sorméret, a tápfeszültségek rendben megvannak (Usys=141V).

A sorméretet a szervizmenüből nem lehet beállítani.

Oka:

A hiba vagy a sorvégfokozatban, vagy az E/W áramkörben van. Behatárolásához az  E/W fokozatot az R413 (0R47) kiemelésével válasszuk le a sorvégfokozatról. Ha a sorméret így is nagy, akkor a hiba a sorfokozatban van, ha nem, akkor az E/W fokozatban.

Elhárítása:

Itt a sorvégfokozatban (a sorcsatoló körben) található C425 (100nF/400V) kondenzátor átvezetése okozta a jelenséget. A kondenzátor hibája („hidegen”) méréssel nem volt megállapítható, csak cserével.

- Hibajelenség:	 CW29Z68TS

Nincs kép bekapcsoláskor, a G2 feszültséget megnövelve látható, hogy nincs függőleges eltérítés. Kb. 5 perc elteltével az eltérítés beindul, megjön a kép, de a készülék rendkívül lomhán reagál a távirányító parancsokra, olyan mintha csökkentett módban üzemelne.

Oka:

Bekapcsoláskor nincs meg az IC805 (78R05) által előállított S/W B+5V, és így az ebből az IC202 (KA78RM33) által előállított 3,3V sem, ami a feature box-ot táplálja. 5 perc után a helyzet javul, de még mindig kevesebb mindkét tápfeszültség, így az adatbuszok és a processzorok sem működnek jól.

Elhárítása:

A hibás alkatrészek keresése során a C811 (470uF/16V) kondenzátor bizonyult zárlatosnak/átvezetősnek, aminek hibája bemelegedés után enyhébb átvezetéssé változott.

- Hibajelenség:

Bekapcsolás és a nagyfeszültség megjelenése után a Q401 (FJL6920) sorvégtranzisztor hamarosan tönkremegy, miközben Q404 (IRF620) E/W PMOSFET erősen melegszik.

Oka1:

A sorcsatoló körbeli (tangens) kondenzátorok valamelyike, vagy több is átvezet, ez terheli a végfokozatot, és nagy DC szintet visz az E/W MOSFET-re.

Elhárítása:

Cserélendők, vagy próbakondenzátorral helyettesítendők: C423 (820nF/400V képcsőfüggő), C425 (100nF/400V), C426 (100nF/400V), C431 (330nF/400V képcsőfüggő)

Ellenőrizendők/cserélendők: C409 (30nF/630V), LR405S (10mH)

Megjegyzések:

  - Az impulzus kondenzátorok mérése nem minden esetben mutatja ki meghibásodásukat, (mert az üzemi igénybevételt meg sem közelíti a mérés közbeni), ezért gyanú esetén csere javasolt.

  - LR405S melegedése menetzárlatot eredményezhet, ami kívülről nem látszik, csak a fölső sorok letekerése után látható. Induktivitás méréssel a hiba kimutatható.

Oka2:

Menetzárlatos az eltérítő tekercs.

Elhárítása:

Csere, vagy újra tekercselés.

4.  Hibajelenség: CW29M066 (100Hz)

Bekapcsoláskor szépen elindul,de amikor feljön a kép, azonnal leáll STBY-ra egy pillanatra, 	majd ismét újraindul. Ezt ismétli folyamatosan, vagy egy idő után hibátlanul működik 	kikapcsolásig..

Oka:

Hibás a digit panelon a CXA21xx  IC. (Típushiba!)

Elhárítása:

-Csere.

-Ha az IC kisebb melegítése után a tv tökéletesen működik, akkor próbaképpen tehetünk rá valamilyen ellenállásfűtést is, vagy  egy 5Ft-ost a tetejére rakva alaposan föl kell melegíteni, és lassan lehűteni.

5. Hibajelenség:

Sorszinkron, sorfázis és/vagy kikapcsolgatási problémák.

Oka:

Nem megfelelő a sortranzisztor kollektorköréből kinyert sorvisszafutási impulzus (HFB)

Ellenőrzendő:

A HFB jelút minden eleme, és a forrasztások: CR407S (3n3/2kV), C408 (56nF/400V),

R435 (5K6/2W), C432 (1nF/50V), R406 (2K2/05W), DZ403 (5V6),

D409 (1R5GU41 400V)

A kondenzátorokat cseréljük, mert mérésükkel hibájuk nem mutatható ki.

6. Hibajelenség:

A képen mintha lassított lejátszás lenne aktiválódva. A képtartalom felbontása 	nagymértékben leromlik , az alakok körvonalai késnek a mozgáshoz képest, ha a képen 	gyors változás van, viszont tökéletesen éles a kép, ha minimális a képtartalom változása.

Oka:

Átíródtak az EEPROM-ban az opciók.

Javítása:

Service menü-be belépés:

1- picture = normal

2- stby
					    3- info-menü-mute-power on

Ezután a menüben átállítás / visszaállítás:

orig-------hibás---------- kell
38 -------- 255 ---------- 255

39 -------- 102 ----------   64
40 -------- 255 ---------- 255
41 -------- 102 ---------- 102
.
.
50 -------- 0    --------- 255
51 -------- 0    --------- 102
52 -------- 18 ---------- 255
53 -------- 52 ---------- 255
.
.
250 ------- 255 ---------- 64
251 ------- 255 ---------- 48
252 ------- 255 ---------- 32
253 ------- 255 ---------- 32
254 ------- 255 ---------- 32

Vagy esetleg ezek a jó értékek:

36.sor 8
						37.sor 70
						38.sor 252
						39.sor 102
						40.sor 252
						41.sor 102
						42.sor 28

7. Hibajelenség (műhiba):

Kikapcsolgatott. Kicseréltem a CXA IC-t, és azóta nem megy a függőleges eltérítés.

Átnéztem nagyítós lámpával: felszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt.

Szereztem egy ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát berakáskor az új IC?

Oka:

Sikerült valamelyik környező alkatrészt megsütni a hőlégfúvóval. Célszerű ilyen műveletek előtt a környezetet alufóliával kitakarni.

Javítása:

Az IC 48-as lábán lévő fóliakondit sikerült megsütni. Cseréje aztán hibátlanul működik.