IVORY – TV21TXT (TV21PAL) – sasszi TV2K

(lásd még: Hyundai HE-TCxxxx)

A sasszira utaló felirat:  40-MNTV2KM-L1W, PM2TV2K stb.

Ez a sasszi 14”, 20”,vagy 21”-os 900-os képcsővel szerelt, PAL/SECAM, B/G – D/K, 99 programhellyel rendelkezik, és feszültségszintézises tunert használ. Sok TV készülékben megtalálható:

BOMANN  CTV578VT

BOMANN CTV577VT

BOMANN  CTV576

PROVISION 1423T

PROVISION  14CX7T

PROVISION  2127T

TAURAS  1426T

CINEX  36111

CLATRONIC CTV629VT

CLATRONIC CTV577VT

CLATRONIC CTV578VT

GRUNDIG STF55-1001/7 (GMM1110)

UNITED  UTV20X43

HOMETECH  CTV2163ST

AG model BK114

NEO  TV-1426

HYUNDAI HE-TC2170F

HYUNDAI HE-TC1437

NORDMENDE N1401C

RED STAR CTV3714VT

SEITECH SE28-STARH

SCHAUB LORENZ SL1400TXT

SCHAUB LORENZ SF2181F15 (TV2KS)

STAHLMANN CT21T (40H-21CTV5-A6C)

ITT 1411

ITT 2121T

Tápegysége tranzisztoros, a fő tápfeszültség 108V, ami a VR361 segítségével állítható be.

- Processzor : ST92195C7B1/MCM, ST92T195D7B1

- EEPROM : 24C08

- Dzsungel IC : STV2246/488

- Függőleges végfok : TDA8174A

- Hangvégfok : TDA1905, LA7522

A TV3K sztereó változatnál:

- Sztereó processzor: STV8203A

- Hangvégfok: két AN5265

Szervizmenü

A szervizmenübe való belépés:

A szerviztávirányítón, vagy a kezelői távirányítón a SERVICE gombot (mely alul az utolsó sorban bal oldalon, rejtve található) kell megnyomni.

Ez a gomb az SC3004 IC 4-es és 11-es lába között teremt zárást.(Egyes távirányítók ilyen gombhelyet nem tartalmaznak, csak a szerviztávirányító.)

Szervizbelépésre használható még (a számítógéppel programozható) „Made for You” nevű távirányító BACK gombja, ha a 97-es kódot programoztuk föl rá a PC-vel.

A képernyőn ekkor megjelenik a szervizmenü első oldala. A további oldalakra az OK gomb szükséges számú megnyomásával léphetünk.

Az oldalakon belül a paraméterek kiválasztása a Pr+ / Pr- gombokkal, az értékek módosítása Vol+ / Vol- gombokkal történik.

A távirányító rajza:

A szervizmenüből való kilépés (és memorizálás) a PP gombbal történik.

Gyerekzár (Lock - - -) oldása:

Kétszer megnyomva a „szerviz” (rejtett) gombot eltűnik a „Lock - - -”.

A blokkolt állapot (Key - - -) oldása:

nyomjuk meg háromszor a „PP”  gombot.

Tehát ahhoz, hogy hozzáférhetők legyenek a szervizmenü oldalai, nyomjuk meg (egyszer, vagy többször) az OK gombot, ezután a képernyőn a következő látható:

1-es szervizmenü:

Red Gain – Vörös fehér szint

DC Red – Vörös fekete szint

Green Gain – Zöld  fehér szint

DC Green – Zöld fekete szint

Blue Gain – Kék  fehér szint

DC Blue – Kék fekete szint

APR Threshold – 12 fix beállítható érték

Logo – a TV készülék neve és sasszi száma

2-es szervizmenü:

TUNER AGC – Tuner automatikus erősítés szabályozás

H position – vízszintes pozíció

VPOS 50 -  függőleges pozíció 50Hz

VPOS 60 – függőleges pozíció 60 Hz

VAMP 50 - függőleges amplitudo 50Hz

VAMP 60 - függőleges amplitudo 60Hz

Bright Max – Fényerő maximum szint

Bright min – Fényerő minimum szint

Sub Tint – Alap színárnyalat NTSC

VCO Coarse – VCO durva beállítás

VCO Fine – VCO finom beállítás

VCO Coarse L1– VCO durva beállítás L norma

VCO Fine L1– VCO finom beállítás L norma

3-as szervizmenü:

AGC gain – AGC nyereség

OPTION 1 (48 mono, 178 stereo)

OPTION 2 (00)

OPTION 3 (06)

OPTION 4 (09)

OPTION 5 (00)

ST Text      (00)

H POS OSD – OSD horizontális pozíció

V POS OSD – OSD vertikális pozíció

H POS TXT – TXT horizontális pozíció

V POS TXT – TXT vertikális pozíció

Az opció bitek részletesen felsorolva:

OPTION 1

B5=  P/N/S kvarc választás 			1 = egy kvarc		2 = két kvarc

B4=  Cutoff Loop				0 = OFF		1 = ON

B3=  Safety Reset				0 =  aktív		1 = inaktív

B2=  Super Tuner 				0 = OFF		1 = ON

B1=  Sound Demodulation			0 = intercarr/MONO	1 = QSS /NICAM

B0=  Logo Display				0 = OFF		1 = ON

OPTION 2

(Ajánlott minden bitjét 0-ra beállítani)

B5=  Half Contrast				0 = OFF		1 = ON

B4=  Color 6dB				0 = OFF		1 = ON

B3=  APR Feature				0 = ON		1 = OFF

B2=  Black Stretch				0 = ON		1 = OFF

B1=  Auto Flesh				0 = ON		1 = OFF

B0=  Coring					0 = ON		1 = OFF

OPTION 3

B5=  AVL					0 = OFF		1 = ON

B4=  PIF Over modulation			0 = OFF		1 = ON

B3=  Market France Secam L/L'		0 = OFF		1 = ON

B2=  Manual / Auto Cutoff			0 = Manual		1 = Auto

B1=  Mute pin Low / High			0 = Low		1 = High

B0=  IC választás				0 = TDA7449		1 = TDA7439

OPTION 4

B4=   SCART 2				0 = Nincs		1 = Van

B3=   RGB					0 = Nincs		1 = Van

B2=  SVHS					0 = Nincs		1 = Van

B1=  AV 2					0 = Nincs		1 = Van

B0=  AV 1					0 = Nincs		1 = Van

OPTION 5

A teletext karakterek beállítása

Az alkalmazott processzornál be lehet állítani 00, 02, 04, vagy 06 értéket.

Ha 01 kerül beállításra, akkor a távirányítón a MENU gombot megnyomva a teletextben kicserélődnek a karakterek.

TV2K chassis sugáráram korlátozás

(GMM1100 alapján)

A rajz alapján a sugáráram korlátozó (ABL) áramkör  külső elemei a sortrafó hídkapcsolású sokszorozójának hidegponti lába és az IC201 (STV2248) dzsungel IC 46-os (BCL) lába között helyezkednek el. A sortrafó említett lába a feszültségsokszorozó virtuális földpontja, amire a C310 (47nF) kondenzátor kapcsolódik. Ezen a kondenzátoron a sugárárammal arányos negatív feszültség keletkezik, de mivel az R309 (10K), R314 (15K) elemeken keresztül kb. 10V-os pozitív előfeszítést is kap (a +25V leosztásából), a sugáráram növekedésével arányosan csökkenő pozitív feszültség mérhető rajta. A jelút további elemei: R325 (22K), R275 (10K), D254 (1N4148), C259 (4,7uF/50V), R258 (56K), IC201 46-os láb. Az IC láb színsávábrához tartozó normál üzemi feszültségszintje: 5,8V.

Ez az aktuális sugárárammal arányos szint az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. A művelet adott küszöbszintek elérésekor a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 5,75V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a 46-os láb feszültségének 5,25V-ra csökkenésekor.  Amikor a láb feszültsége 5,5V alá csökken, működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 4,5V-hoz ér.

Nulla sugáráramnál (fekete képernyőnél) a 46-os IC láb feszültsége 7-8V.

A sortrafó meghibásodásakor a C310, R309, R314 elemek szoktak károsodni, de bármelyik fölsorolt elem okozhat megjelenítési hibát, akár teljesen fekete képernyőt is.

Hibaesetek

1. Hibajelenség:

A TV készülék nem kapcsol át AV-re, a kép nem stabil sem függőlegesen sem vízszintesen.

Oka:

Az STV2248 dzsungel IC meghibásodott.

2. Hibajelenség:

A TV készülék blokkolt állapotban van (Key - - -).

Feloldása:

A feloldáshoz háromszor meg kell nyomni a PP gombot.

3. Hibajelenség:

A TV készülék körülbelül 10 percig működik jól, azután nem reagál a távirányító parancsokra, és a helyi nyomógombok utasításait is 20-30 másodperc késéssel hajtja végre. Ha a főkapcsolóval kapcsolták ki, nem kapcsol be rögtön, el kell telnie egy kis időnek ahhoz, hogy újból elinduljon.

Oka:

Forrasztási hibás a C101 (22pF) kerámia kondenzátor a processzor 27-es lábán.

Ha átforrasztjuk, a készülék helyrejön.

4. Hibajelenség:

A TV készüléknek nincs zöld színe.

Oka:

A memóriatartalom megváltozott, a memória újraírásával minden helyrejön.

5. Hibajelenség: (CTV629VT)

Készenlétből nem, vagy nehezen indul. A „Standby” tápfeszültségek rendben vannak. A processzor kiadja az indulási parancsot, de az Usys-nek csak az 50-70%-a mérhető.

Oka:

Kapacitásvesztett az Usys (sorvégtáp) C641 és/vagy C360 szűrő elkója a tápegység szekunder oldalán.

6. Hibajelenség:

A TV bekapcsol, nagyfeszültség, fűtés, tápfeszültségek felállnak. Képernyő sötét, hang nincs. AV-ban hang van, kép nincs. Segédrácsot feltekerve visszafutási csíkok látszanak. STV2248H cserélve.

Azt mondta az ügyfél, hogy menet közben kattant egyet, majd se kép se hang.

Oka:

Szakadt az L202 (10uH) tekercs, ami a IC201 (STV2248H) dzsungel IC 53-as (VCCD) lábára viszi a +5V tápfeszültséget.