| Bájt | Bit /szegmens/ | Érték | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 0-0 | 1 normás |
|  |  | 1-0 | 2 normás |
|  |  | 0-1 | 3 normás |
|  |  | 1-1 | 4 normás |
|  | 3 | 0 | 29 programos |
|  |  | 1 | 39 programos |
|  | 7 | 0 | nincs TXT üzemmód |
|  |  | 1 | van TXT üzemmód |
|  | 8 | 0 | nincs AV üzemmód |
|  |  | 1 | van AV üzemmód |
| 2 | 1 | 0 | ideál gomb hat a hangerőre |
|  |  | 1 | ideál gomb nem hat a hangerőre |
|  | 2 | 0 | bekapcsoláskor a beállítások ideálra állnak |
|  |  | 1 | bekapcsoláskor a beállítások a kikapcsolási értékre állnak |
|  | 3 | 0 | sávváltás azonnal |
|  |  | 1 | sávváltás csak a kijelzés után |
|  | 4 | 0 | némít programváltásnál |
|  |  | 1 | nem némít programváltásnál |
|  | 5-6 | 0-0 | programváltásnál leveszi a hangerőt |
|  |  | 1-0 | programváltásnál leveszi a hangerőt és a fényerőt |
|  |  | 0-1 | programváltásnál leveszi a hangerőt és a kontrasztot |
|  |  | 1-1 | programváltásnál leveszi mind a hármat |
|  | 7 | 0 | 32. láb AV üzemmódban 5 volton van |
|  |  | 1 | 32. láb AV üzemmódban 0 volton van |
|  | 8 | 0 | nincs AFC kijelzés |
|  |  | 1 | van AFC kijelzés |
| 3 | 1-2 | 0-0 | hangoláskor ugyanabban a sávban marad |
|  |  | 0-1 | VHF-től UHF-ig megy |
|  |  | 1-0 | folyamatosan körbe hangol |
|  |  | 1-1 | nem használható |
|  | 4 | 0 | hangolás távvezérlőről |
|  |  | 1 | finom hangolás távvezérlőről |
|  | 5 | 0 | három sáv |
|  |  | 1 | csak UHF |
| 4 | 1 |  | a távvezérlő gombkiosztását változtatja |
|  | 5 |  | a TXT panel vezérlésére hat |
| A jelöletlen bitek nem használtak |  |  |  |