CW29M024N

sasszi: S16A,B

Processzor: TDA1202x Hercules UOC

Szervizmód:

Készenléti üzemmódban nyomjuk le egymás után a következő távirányító gombokat:

Info – Menü – Mute – Power On

Samsung S16 HFB jelút:

Q401 kollektor - C405 (680pF/1,6kV), C404 (47n/400V), R423 (5K6/2W), DZ403 (1N4148), R205 (3K9) - H-SYNC - D409 (1N4148), R422 (12K) - IC201S (UOC III) pin72 (FBISO/CSY) TP06

Ha nem indul a sormeghajtás, a kondikat és a diódákat cseréljük ki (akkor is, ha mérve jónak látszanak).

Samsung S16 BCK (AKB) jelút:

IC501 (TDA6109J) pin5, C505, DZ501, CUT-OFF, R218, C203, IC201S (UOC) pin82 BCKIN

Az RGB problémákat (pl. hang van, de nincs kép) az EEPROM átíródása is okozhatja (szervizmenü, RESET). Üres is betehető, fölprogramozza. Az automatika helyes működéséhez nagyon fontos a G2 (Screen Voltage) precíz (szervizmanuál szerinti) beállítása.

Hibák:

- Hiba:

Az E/W PMOSFET melegedését (és a sortranzisztor tönkremenetelét) okozhatják:

-L405 (10mH) menetzárlatos, mert megégett (ez kívülről csak ritkán látható, a fölső sorok letekerése, vagy az induktivitásának megmérése alapján lehet minősíteni)

-C499 (1uF/160V) kapacitásvesztett

-C406 (720nF/400V, képcsőfüggő) átvezet

-C406S (430nF/400V, képcsőfüggő) átvezet

-C415 (100nF/400V) átvezet

-C407 (2,2uF/250V) átvezet

Ezeken kívül célszerű még ellenőrizni/cserélni a CR404S (33nF/630V) kondenzátort.

A tekercs menetzárlatát is az átvezetős kondenzátorok szokták okozni.

Megjegyzés:

Az impulzus-kondenzátorok mérése általában nem mutatja ki a hibát, mert az csak üzemi körülmények között jelentkezik.

2. Hiba:

Sorkimenő, 2SC5936, csere után kb. 15sec-ig van kép (jó is), majd elmegy az RGB vezérlés. EEPROM cserélve,G2 jó.

Oka:

A nagyfeszültségű áthúzások miatt meghibásodott a processzor.

Javítása:

Kicseréltem a processzort, és jó lett.