11AK19 EW hibák

11AK19 EW BENT SIDES C630(560N300V) Q603(BUK444/9NQ20T FET)

11AK19 EW BENT SIDES R629(56R/2R7/27R),C630(680NF250V ON 76CM)

11AK19 EW BENT SIDES,D612,L604,R629,Q603,IC401, D611,R606,C626

11AK19 EW BENT SIDES,R629(2R7),C630(430NF250V) ON A66EHJ43X01 CRT

11AK19 EW C613(12NF),C630(390NF250V GOES LO WHEN HOT) R629 (2R7/27R=110deg, 56R=76CM)

11AK19 EW C630(470NF)

11AK19 EW LO WIDTH R629(2R7)+RESOLDER ALL LOPTR AREA.

11AK19 EW RASTER C630(390NF250V)+2R7

11AK19 EW RASTER Q683(BUK444/PHF 9NQ20T)FET

11AK19 EW RASTER R629(2R7 3:4)/27R 16:9) 59CM=2R7

11AK19 LO WIDTH BENT SIDES R626 C630 (390NF,300V)

11AK19 LO WIDTH EW, R629(2R7/27R/56R),C630

11AK19 LO WIDTH, C630(430NF250V)+R629(2R7)

11AK19 LO WIDTH/EW Q603(BUK444-200A) R629 (2R7 FUSIBLE 90 DEGREE) 27R=110 DEGREE.

11AK19 LO WIDTH/EW Q603(BUK444-200A)R629(2R7): R629 (27R 110DEG TUBE)

11AK19 POOR EW WIDTH R629(2R7/27R=110/56R=76CM)

11AK19 TOO WIDE BUK444 L604

11AK19 TOO WIDE/EW Q603(BUK444) L602 LOC42

11AK19 VESTEL R629(27R)+C630(560NF300V)

11AK19 WIDESCRN ,EW LO WIDTH R629(2R7 OR 27R)+RESOLDER ALL LOPTR AREA.