PHILIPS L9.2 sasszi

Tápegység

Mérőpontok:

-Javítás alatt célszerű a tápegységet műterhelésekkel (60W/230V hálózati és 12V/5W, 12V/10W gépkocsi izzókkal) kipróbálni / járatni.

-A szervizmanuálban a normál üzemi, és a STBY állapot DC feszültségei megtalálhatók a primer oldalra vonatkozóan is.

-Ha az R3518 (R27) és/vagy az R3519 (470R) akár csak kissé is megnyúlik, a terhelést nem bírja. Ekkor indításkor a készenléti LED elhalványodik, 5-ös hibakódot villog (indulási hiba), aztán visszaáll  készenlétre.

-A csopper FET gate jel (P1) mérésénél óvatosan járjunk el: a mérőfejet csatlakoztatni csak árammentes (kisütött puffer) állapotban szabad.

-C2508 vagy C2511 kapacitáscsökkenése esetén a terhelést nem bírja.

-Ha a primer oldali visszacsatoló ágak (trafó 1-es lábától az IC lábakig) elemei meghibásodnak nem jól stabilizál.

-A diódákat visszáramra is vizsgálni kell!

PHILIPS 20PT1354/58 L9.2 E sasszi

Hiba:

Nem indul a soreltérítés. A sorvégtáp 95 V helyett 70V ,  és a 9.5V helyett is csak 6V van.

Táp a hálózati oldalon 100% jó. Sorkimenő trafó , sortranzisztor jó. Elektrolit kondik cserélve a sorkimenő körül.

Ha a táptrafónál megszakítom a 95 V vonalát, a 9.5 V felugrik ( 6 V-ról ) 10 V-ra. Ha a táptrafónál megszakítom a 9.5 V ágat a 95 V felugrik ( 70 V-ról ) 110 V-ra.

A 14V-ot megszakítva nem változtat semmit.

Oka:

C2409 (47uF/160V) átvezet (a sorvégtáp szűrő kondija a sortrafónál)

C2551 (47uF/160V) kapacitása lecsökkent (a sorvégtáp szűrő kondija a tápegység felé)