SAMSUNG

KS3A(P) sasszi

A színegyensúly és G2 beállítása

(110º-os képcső)

- Járassuk a készüléket legalább 30 percig, hogy a beállításhoz elérje az üzemi hőmérsékletét. Ellenőrizzük a sorvégfokozat +B feszültségét (133-144V képcsőfüggő, pontos értékét az R821, R919 osztó határozza meg /kb. annyi volt, ahány kiloohm a két ellenállás összege/), és a képcső fűtőfeszültségét: 6,3Veff ±0,1Veff (RMS mérővel kell mérni, mert nem szinuszos a jelalak). Ha változtatása szükséges, azt az R405 (R47/1W) módosításával megtehetjük.

- Csatlakoztassunk a bemenetre PAL ábragenerátort, és állítsunk be teljesen fekete képtartalmat.

- Lépjünk be a szervizmenübe:

Üzemelő készüléknél a

POWER OFF → DISPLAY → MENU → MUTE → POWER ON

távirányító gombok egymás utáni megnyomásával.

- Válasszuk ki a szervizmenü Video Adjust 1 menüpontját, és ellenőrizzük le / állítsuk be a táblázat szerinti értékeket:

| No. | OSD | Tartomány | Alapérték |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Red Cutoff | 0 - 255 | 127 |
|  | Green Cutoff | 0 - 255 | 127 |
|  | Blue Cutoff | 0 - 255 | 127 |
|  | Red Drive | 0 - 255 | 127 |
|  | Green Drive | 0 - 255 | 127 |
|  | Blue Drive | 0 - 255 | 127 |
|  | Sub Bright | 0 - 200 | 100 |
|  | Sub Contrast | 0 - 63 | 50 |
|  | Sub Color | 0 - 27 | 27 fix |
|  | Sub Tint | 0 - 100 | 80 fix |
|  | BCL Threshold | 0 - 255 | 65 fix |
|  | BCL Gain | 0 - 15 | 8 fix |
|  | BCL Time | 0 - 15 | 9 fix |
|  | TTX Contrast | 0 - 255 | 90 fix |
|  | YC Delay | 0 - 8 | 3 (4) (6) fix |

6.	Válasszuk ki a G2-Adjust menüpontot, és ellenőrizzük le / állítsuk be az alábbi értékeket:

IBRM = 220

WDRV = 35

CDL = 220

COLRGB =  150	 150  150

7.	Tekerjük a G2 potenciométert, amíg az  MRCRGB = 100 - 120 körüli értéknél az OSD 	színe pirosról zöldre vált. (Egyes készülékeknél más OSD színeket használnak.)

8.	Térjünk vissza a Video Adjust 1 menüpontra, és ellenőrizzük le az 1. 2. 3. pontbeli Cutoff 	értékeket. Ha elállítódtak, állítsuk vissza őket 127-re.

9.	Az ábragenerátor szürke gradáció ábrájánál ellenőrizzük le, hogy a képen minden sáv 	szürke legyen. Ha szükséges (elöregedett képcsőnél) kissé korrigálhatjuk a Cutoff értékeket 	(±1...3).

Megjegyzés: Ha nem a fentiek szerint végezzük el a beállítást, abnormális képet kaphatunk. 		    Például bekapcsoláskor a kép csak fokozatosan világosodik ki, vagy sötét marad, 		    vagy színelhúzásos lesz.

A geometria beállítása