LG/GOLDSTAR  MC64A védelem és hibák

A B+ értéke: 112V/118V

A készülék MICOM (LG83xx) processzorának 20-as (ABNORMAL) védelem lába (ami normál esetben R38 (4K7) által 5V-ra van fölhúzva)  figyeli a következőket:

- V-F/B jelet  (Q302-n keresztül)

- A sormeghajtó fokozat tápfeszültségét (D408-on keresztül)

- X-RAY protektor áramkört (Q8001-en keresztül)(nem mindegyik típusban van kiépítve)

- A 12V tápfeszültséget, amit IC401 (7812) állít elő (D416-on keresztül)

- A 8V tápfeszültséget, amit IC430 (7808) állít elő (D415-ön keresztül)

- ABL jelet (sortrafó 8-as lábról), ami a sugáráram növekedésekor csökken (D401-en át)

A láb feszültsége hiba esetén alacsony logikai szintre kerül.

Ezeken kívül a processzor az adatbuszon keresztül figyeli a TXT dekóder és a dzsungel IC-k működését is.

- Hibaeset:

A készülék kikapcsolgat.

Tippek:

- C408 (1uF/160V) a sormeghajtó fokozat tápfeszültségének szűrőkondenzátora

- C407 (4,7uF/160V) a soreltérítő tekercs földágában

- Forrasztási hibák az IC501 (TDA8362) dzsungel IC 33-42 lábainál

- IC401 (7812)

- IC430 (7808)

- X01T (13,875MHz) kvarc a TXT dekóder áramkörében

- IC01 (MICOM)

- IC01T, IC02T (TXT IC-k)

- IC501 (TDA8362)

- IC02 (AT24C02) EEPROM

- Átvezet a sormeghajtó fokozat tápját figyelő D408 dióda

- Hibaeset:

Nem indul. A Standby LED egy pillanatra fölvillan.

Tipp:

Cseréljük a C824 (4.7uF) kondenzátort a tápban.

- Hibaeset:

A beállítás (SET UP) menü jelenik meg ha az OPTION gombot nyomjuk le a távirányítón, és az OPTION jelenik meg, ha a SET UP gombot nyomjuk le. Mintha megcserélődött volna a két gomb.

Javaslat:

Cseréljük le a régi CT9743  távirányítót az RC: 23306039 cikkszámú újabb típusra

- Hibaeset:

Magától készenlétbe kapcsol néhány óra üzem után.

Tipp:

Cseréljük a Q802, Q803 és Q804 tranzisztorokat

- Hibaeset:

Lecsökkent a képméret.

Tipp:

Cseréljük a C342 kondenzátort

- Hibaeset:

Csak a relé kattan bekapcsoláskor, de a készülék nem indul, és Q402 forrósodik.

Tipp.

Cseréljük a C408 (1uF/160V) kondenzátort.

- Hibaeset:

Nincs szín.

Tipp:

Rosszul van beállítva a kezelői menüben a „SYSTEM”:

Tipp:

Hibás a Q508.. A hibás C102M sortrafó tehette tönkre, mert cseréje után lett kép, de nem volt szín.

- Hibaeset:
Tunerről fekete-fehér a kép, nincs szín. 
A TXT és az OSD színes. AV bemenetről CVBS jellel meghajtva szintén színes. Az AV kimeneti CVBS jele is hibátlan.
A PAL kvarcon tuner módban pulzál a jelszint.

Oka:

- A PAL dekóder nem jól azonosít, ezért letiltja a színt.

- Tipp:

- Hibás a Q508 tranzisztor a TV-AV-TXT átkapcsoló fokozatban.