Samsung KS7A sasszi hibák

1.Hiba:	A készülék kikapcsolgat (a nagyfeszültség megjelenése után), vagy el sem indul. Esetenként rendszeresen tönkremegy a sortranzisztora.

Tipp1:	Hibás (átüt) a C405S(680pF/1,6kV) és/vagy a C404(4,7nF/400V) Ezeket akkor is cseréljük, ha 	mérve jók!

Ellenőrizzük még az R423, DZ403, RV205, DZV200 elemeket is. (R423 erősen melegszik, 	vagy megszakadhat.)

Tipp2: Átüt a sortrafó

Tipp3: Átüt az eltérítő tekercs a menetek között, vagy a kivezetéseknél.

Tipp4: Átvezet, vagy zárlatos valamelyik elkó, ami miatt alacsony valamelyik tápfeszültség.

Tipikusan: C108, C819 (1000uF/10V)

2.Hiba:	Magától lépteti a csatornákat, vagy egyéb I2C adatbusz hiba jelentkezik.

Tipp:	Cseréld ki a DZ611 és a DZY03-as diódákat.

3.Hiba:	Magától bekapcsol a TV.

Tipp:	Hasonlóan az előzőhöz, a DZ611 és a DZY03-as diódákat kell kicserélni.

4.Hiba:	Változik a kép fénye és kontrasztja a bemelegedés után.

Tipp:	Lépj be a service mód EEPROM menüpontjába, és ott módosítsd a 2. bájt (Dynamic 	Sharpness) értékét 73-ra és a 4. bájt (Dynamic Tint) értékét 88-ra

5.Hiba:	Elmosódott, homályos a kép, kevés a kontrasztja.

Tipp:	Cseréld ki az R418-t (1R8 82cm-es képcsőnél), mert az ellenállás megnyúlt, ezért a 	képcsőfűtés gyenge. Ezután állítsd be újra az UG2-t a szrvizmanuálban leírtak szerint.

6.Hiba:	Nagyfeszültségű áthúzás, vagy villámlás után villognak a színek, és időnként kifehéredik a 	kép.

Tipp:	Átíródtak az adatok az EEPROM-ban. Üres (teljesen új!) memória is betehető, a VCT49xy 	processzor fölprogramozza a gyári alapadatokkal (10-15 másodperc alatt), de a geometriát be 	kell állítani.

7,Hiba: Nincs kép (sötét), a SCREEN poti állítására nem  reagál. Nagyfeszültség,  fűtés van, a 	katódokon  van jel.

Tipp:   C509 (4n7/3kV)

*Service mode belépés:

Menete: Bekapcsolt TV-nél nyomd meg egymás után a távirányítón a következő gombokat:

power off – INFO – MENU – MUTE  – power on

*Hotel mode aktiválása-kikapcsolása:

Menete: Lépj be szervizmódba, azon belül az Option menübe, és ott válaszd a 21. (Hotel mode) 	sorban az „on” vagy az „off” állást.

8.Hiba: 
A tápegység pulzál, a LED villog, a demagnetizáló relé kb. 2Hz-el kattog.

Előzmény:
C812 (4,7uF/50V) a primer oldalon kicserélve (mert hibás volt).

Magyarázat:
A tápkimenet pulzálása (rövid idejű leállásai) miatt a CPU A3,3V jelű tápfeszültsége is pulzál, ami viszont gerjedésszerűen a tápegység üzem / stby átváltásának (amit a processzor 33-as lába vezérel a QV901, Q805, Q806 tranzisztorokon keresztül) bizonytalanságát okozza.

Ha a Q806 kollektorát egy pillanatra lezárjuk a testre (ezzel a gerjedési állapotot megszüntetjük), megszűnik a pulzálás, és a készülék hibátlanul működik áramtalanításig.

A STBY-ban Q806 által bekapcsolt DZ905 (5V1) Zener diódának kellene a készenléti üzemet stabilizálni úgy, hogy az IC805 (7806) bemenetén legalább 9V legyen. (Stby-ban az IC805 által előállított 6V a D812 (1N4004) diódán keresztül táplálja az IC822 (78RM33) stabkockát, ami az A3,3V-ot biztosítja.
Ez azonban nem történik meg, mert az IC805 a pulzálás miatt elégtelen bemeneti feszültséget kap.

Amikor a C846 (2200uF/25V) értékét 4700uF-ra megnöveljük, működik a készülék.
Az IC805 elégtelen kimeneti feszültségét egy külső 6V-os feszültséggel pótolva (az áramfelvétel kevesebb mint 100mA) is helyreáll a működés.

A helyes állapot beállása (a gerjedés megszűnése) után a külön kondenzátort, vagy a külső 6V-os tápot elvehetjük, a működés stabil marad (STBY/ON kapcsolgatás után is), egészen a teljes áramtalanításig.

A jelenséget többlet áramfelvétel is okozhatja stby üzemállapotban, ami például amiatt lehetséges, hogy az IC803 (78R33) és/vagy az IC804 (78R05) lezárása nem tökéletes, vagy valamelyik simító elkó szivárog. Ellenőrizzük tehát a teljes jelutat.

Tippek:

-R816 lecsökkentése 47K-ra
-Q806 cseréje nagyobb bétájúra
-Q805 cseréje
-QV901 cseréje
-DZ905 cseréje 5,6V-osra
-C846 növelése 4700uF-ra
-C899 és C813 növelése 100uF-ra

-IC801S (STR-X6757S, vagy STR-X6750B láb kompatibilis) táp IC cseréje

Elhárítása:

A táp IC cseréje adta a megoldást

9.Hiba:

Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, és párna (EW) torzítás is keletkezett.

Elhárítása:

- Az eredeti C402S, C403S kondenzátorok ellenőrzése.

- L409 újra tekerve a gyári értékre 560uH-re, mert a huzal szakaszosan meg volt pörkölődve (menetzárlat).

- C 404 cserélve 2.2uF 450V-ra. (A régi kapacitása  csak 1.88uF volt,
de 300V DC-n 1 M Ohmnál is kisebb volt az átvezetési ellenállása.)

- CR 404S kivezetése mellett a fóliaszakadás kijavítása.

- Q801 S kivezetésénél a fluxos forrasztás újra forrasztva.

- A Deflection szervizmenüben a geometria újra beállítva - A képcső G2 feszültsége újra beállítva.

10.Hiba:

A készülék működik, aztán néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. Ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10 percet, vagy akár fél órát is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját cseréltem, és a kontakthibákat átforrasztottam. A kikapcsolás előtt egy kicsit összébb ugrik a sorméret ( fél-fél cm ), és se kép, se hang, de még a készenlét is eltűnik. Műszerrel mérve a sorvégtáp 5-10V-ot esik, a többi tápfesz marad.

Javítása:

Az optocsatoló és a kondik cseréje (a tápban és sorvégfokban) nem hozott eredményt, ezért a táp IC-t (STRX6750) is kicseréltem, és így már jó lett a készülék.

11. hiba:

Nincs videojelről kép (sem a TUNER, sem az AV bemenetről). A hang rendben, és az RGB képmegjelenítés is (OSD, TXT, SCART RGB).

Oka:

Átíródtak az adatok az EEPROM-ban. Üres (teljesen új!) memória is betehető, a VCT49xy processzor fölprogramozza a gyári alapadatokkal (10-15 másodperc alatt), de a geometriát be kell állítani.

12. hiba:

Az alaphiba az volt, hogy sortáp 60 V körül pulzált, és a LED halványan villogott. Kicseréltem az STRX mellett a két kis elkót (10uF 4,7uF), amitől annyit változott a helyzet, hogy a készenléti LED már határozott piros fénnyel villogott, a relé rángatott, és a sortáp 200V lett, izzóval terhelve is. R821, TL431, STRX cserélve, de a hiba maradt.

Hibakeresési javaslat:

Műterheléssel és kényszer indítással a szabályozást kell ellenőrizni.
Ha nem eldönthető, hogy a primer, vagy a szekunder oldal hibás, akkor a szabályozó hurkot föl kell vágni. (Az optocsatoló diódáját rövidre kell zárni, és az ekkor lezárt állapotú fototranzisztor hatását a C-E közé betett 10K-s trimmerrel kell pótolni.)

Oka:

A táp nem szabályozható. Fölvágott huroknál betett 10K-s trimmerrel sem szabályozható. Szabályozatlanul megy a tápegység, mert nincs FB jel az IC 6-os lábán. Ennek oka általában a trafó 8-as lábának szakadása, szakadt elem a jelútban, vagy zárlat az IC 6-os lábán.

Javítása:

A DZ813 (9V1) Zener volt zárlatos, ezért a visszacsatolt jel nem juthatott el az IC 6-os lábára. Cseréje után hibátlan.

13. hiba:

Hang van, kép nincs. G2-t megemelve raszter visszafutási csíkokkal, tovább emelve kifehéredő raszter visszafutási csíkokkal, majd bepárnásodó raszter visszafutási csíkokkal. A katódok 193V-on vannak.

Oka:

Hiányzik a CN503/pin10-en  a +16,5V, ezért hibás a SENSE jel, és így az AKB áramkör működése is.

Javítása:

Az R414 (R47/1W), a +16.5V biztosíték ellenállása 30R-ra megnyúlt. Cseréje után a készülék hibátlan.

14. hiba:

Tápegység javítás után szépen működik a TV. A sorvégtáp 135 volt, és stabil, mint a cövek. Ennek ellenére képváltáskor és a képtartalom megváltozásakor a képméret nem stabil. Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban. Szervizmenüben szépen szabályozható a képméret és a sorméret, de a fenti hiba fenn áll.

Javítása:

A sorvégfok impulzus kondenzátorainak cseréje után rendbe jött.

15. hiba:

Két-három perc működés után a kép megbillen úgy, hogy jobbra lejt kb. 1-2cm-t. A szervizmenüben a képbillentés állítható, de a képen nem látható változás Ha kikapcsolom a TV-t két-három percre szép vízszintes a kép, de kis idő múlva ismét megdől.

Oka:

A CRT panelon lévő ICG 01 (KA4558C) IC hibás.

Javítása:

Bekapcsoláskor a ROTATION tekercsre menő csatlakozón +1,8V feszültség jelent meg, ami a szervizmenüben állítható volt, de kis idő múlva elkezdett emelkedni elég gyorsan úgy 7V-ig. Ezután egy pillanat alatt átment a kimenet feszültsége -16V környékére, és a szervizmenübeli állítgatásra már nem reagált. 
ICG01 cseréje után működik a TV hibátlanul.

16. hiba:

Nincs/gyenge a sorszinkron, és hibás a fókusz. Periodikusan változva hol éles, hol pedig homályos a kép. Az OSD áll, de az sem éles.

Oka:

Hibás a C407 (2u2/250V) kondenzátor a sorlinearizáló áramkörben.

17. hiba:

Üzemre kapcsoláskor lengésekkel indul, a demág relé 3-4 kattanása után stabilan működik.

Oka:

Kapacitásszegény a C808 (22uF/35V) kondenzátor